1

Система нормативных документов в строительстве
Строительные нормы и правила 
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА                                                    ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
СНиП 2.02.04-……
Москва

201…
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП) ОАО «НИЦ «Строительство».
ВНЕСЕН …………………………………….
2. ОДОБРЕН …………………………………..
3. ВВЕДЕН ……………………………………

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Общие положения

5. Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований

6. Основные положения проектирования оснований и фундаментов

6.1. Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания

6.2. Глубина заложения фундаментов

6.3. Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

6.4. Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

6.5. Требования к инженерной подготовке территории 

7. Расчет оснований и фундаментов

7.1. Общие указания

7.2. Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

7.3. Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

7.4. Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения

8. Особенности проектирования оснований и фундаментов на сильнольдистых многолетнемерзлых грунтах и подземных льдах

9. Особенности проектирования оснований и фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах

10. Особенности проектирования оснований и фундаментов на заторфованных многолетнемерзлых грунтах

11. Особенности проектирования оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах в сейсмических районах

12. Особенности проектирования оснований и фундаментов мостов и труб под насыпями

13. Особенности проектирования оснований и фундаментов нефтегазопроводов на многолетнемерзлых грунтах

14. Особенности проектирования оснований и фундаментов на склонах 

15. Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации сооружений на многолетнемерзлых грунтах

16. Экологические требования при проектировании и устройстве оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах
Приложение А. Обязательное. Термины и определения

Приложение Б. Рекомендуемое. Физические и теплофизические характеристики многолетнемерзлых грунтов

Приложение В. Рекомендуемое. Расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов

Приложение Г. Обязательное. Среднегодовая температура и глубина сезонного оттаивания и промерзания грунта

Приложение Д. Обязательное. Расчет температурного режима вентилируемого подполья

Приложение Е. Обязательное. Расчет оснований при строительстве по способу стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов
Приложение Ж. Рекомендуемое. Расчет свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок и воздействий
Приложение З. Рекомендуемое. Расчет осадок оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами и подземным льдом

Приложение И. Добровольное. Расчет глубины оттаивания грунтов под сооружениями

Приложение К. Справочное. Определение механических свойств и несущей способности оснований свай в многолетнемерзлых грунтах по результатам статического зондирования 
Приложение Л. Обязательное. Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге 
Приложение М. Справочное. Расчет глубины оттаивания и промерзания в основании подземных и наземных магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах
Приложение Н. Обязательное. Определение температурного коэффициента
Приложение О. Справочное. Основные буквенные обозначения величин
Введение
Строительные нормы и правила по проектированию оснований зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах разработаны в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.04-88.

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР (канд. техн. наук А.В. Садовский, канд. геол.-минерал. наук Д.И. Федорович - руководители темы; д-р техн. наук В.О. Орлов, кандидаты техн. наук М.Р. Гохман, В.Ф. Жуков, Н.Б. Кутвицкая, В.К. Щелоков, М.Э. Слепак, С.М. Тихомиров, В.Д. Пономарев, Ю.С. Миренбург, В.М. Куприн, Е.С. Максименко и В.И. Никифоров; Е.А. Левкович, В.М. Водолазкин и Ю.Г. Федосеев), ЛенЗНИИЭП Госкомархитектуры (кандидаты техн. наук Д.Р. Шейнкман, К.Ф. Маркин, Ю.А. Велли и А.С. Герасимов), институтом «Фундаментпроект» Минмонтажспецстроя СССР (кандидаты техн. наук А.А. Колесов и В.М. Шаевич), Красноярским ПромстройНИИпроектом Минуралсибстроя СССР (кандидаты техн. наук А.А. Коновалов и Ю.М. Казаков), Якутским филиалом Забайкальского ПромстройНИИпроекта Минвостокстроя СССР (д-р геол.-минерал. наук Л.Т. Роман), ЦНИИС Минтрансстроя СССР (кандидаты техн. наук Н.М. Глотов и Е.А. Тюленев), МИСИ им. В.В. Куйбышева (д-р техн. наук С.С. Вялов) и МГУ им. М.В. Ломоносова (д-р техн. наук Л.Н. Хрусталев, канд. техн. наук Г.П. Пустовойт) Гособразования СССР.

Актуализация выполнена сотрудниками НИИОСП им. Н.М. Герсеванова ОАО «НИЦ «Строительство» (доктор техн. наук В.П. Петрухин, кандидат техн. наук О.А. Шулятьев, В.Е. Конаш – руководители темы; доктора техн. наук: Б.В Бахолдин, Л.Р. Ставницер; кандидаты техн. наук: А.Г. Алексеев, С.Г. Безволев, Г.И. Бондаренко, И.И. Журавлев, О.Н. Исаев), МГУ им. М.В. Ломоносова (доктор техн. наук Л.Н. Хрусталев и доктора геол.-минерал. наук: И.А. Комаров, Л.Т. Роман) и ОАО «Фундаментпроект» (кандидаты техн. наук: В.И. Аксенов и Н.Б. Кутвицкая).
СНиП 2.02.04-…….
Строительные нормы и правила

Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
Soil bases and foundations on permafrost soils
1 Область применения

Настоящие Строительные нормы и правила (далее – СНиП) распространяются на проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на территории распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов, определяемой в соответствии с требованиями СНиП 23-01.

Настоящие нормы, кроме пп. 4.1-5.7, не распространяются на проектирование оснований гидротехнических сооружений, земляного полотна автомобильных и железных дорог, аэродромных покрытий и фундаментов машин с динамическими нагрузками. 

2 Нормативные ссылки
В настоящем СНиП приведены ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия (издание 2003 г. с изменениями 1 и разделом 10 и обязательным приложением 5).

СНиП 2.05.03. Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85*.   Магистральные   трубопроводы.

СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I, IV).

СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений 

СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты 

СП 32-101-95. Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтах.

СП 52-105-2009. Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах.

ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

ГОСТ 20276-99. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 24586-90. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов.

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкцийи и оснований. Основные положения и требования.

ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

ГОСТ 30672-99. Грунты. Полевые испытания. Общие положения.
ГОСТ Р 53582-2009. Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов.

Примечание - При пользовании настоящим СНиП целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по информационному указателю "Национальные стандарты". Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения
Определения основных терминов приведены в приложении А.

4 Общие положения
4.1 Основания и фундаменты зданий и сооружений1, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов, следует проектировать на основе результатов специальных инженерно-геокриологических (инженерно-геологических, мерзлотных и гидрогеологических) изысканий с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений, их теплового и механического взаимодействия с многолетнемерзлыми грунтами оснований и возможных изменений геокриологических условий в результате строительства и эксплуатации сооружений и освоения территории, устанавливаемых по данным инженерных изысканий и теплотехнических расчетов оснований.

1 Примечание – Далее вместо термина «здания и сооружения» используется термин «сооружения», в число которых входят также подземные сооружения.
4.2 Исходные данные для проектирования должны сообщаться в необходимом и достаточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обсладающими соответствующей квалификацией и опытом.

Проектирование и производство строительсных работ должно выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий опыт проектирования и строительства на многолетнемерзлых грунтах. При этом должны быть обеспечены координация и связь между ними и специалистами по инженерным изысканиям.
Используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям проекта и техническим условиям для северной строительно-климатической зоны.
Техническое обслуживание сооружения при эксплуатации и связанных с ним инженерных систем должно строго выполняться и обеспечить его безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации.

При проектировании оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах следует учитывать местные условия строительства, требования к охране окружающей среды, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных условиях.

Выбор строительных площадок и проектных решений оснований и фундаментов следует производить на основании технико-экономического сравнения возможных вариантов с оценкой их по приведенным затратам с учетом надежности.

4.3 Инженерные изыскания для строительства на многолетнемерзлых грунтах надлежит проводить в соответствии с требованиями СП 11-105 (Часть IV), государственных стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.

Проектирование оснований без достаточного инженерно-геологического обоснования не допускается.

4.4 При проектировании оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах на стадиях проект (П) и рабочая документация (РД) в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства, назначения и степени ответственности сооружения следует разрабатывать следующие проекты: 

- инженерной защиты от подтопления, опасных мерзлотных процессов и охраны окружающей среды (ИЗ и ООС);

- оснований и фундаментов (ОиФ);

- термостабилизации грунтов оснований (ТСГ) – обеспечение температурного режима грунтов основания (при необходимости);
- геотехнического мониторинга (ГТМ). 

4.4.1 Проект ИЗ и ООС выполняется с учетом экологических требований (раздел 16) и должен включать:

- оценку природной ситуации на территории или площадке строительства на основании результатов прогнозных теплотехнических и гидрогеологических расчетов;

- выбор и проектирование инженерных мероприятий по устройству общепланировочных насыпей, водоотводу, предотвращению возникновения и развития опасных мерзлотных процессов (наледе- и оврагообразование, термокарст и термоэрозия, солифлюкция, оползни и процессы морозного пучения грунтов). 

4.4.2 Проект ОиФ  должен включать обоснованный расчетом выбор:
- принципа строительства;
- типа основания (естественное или искусственное);

- типа, конструкции, материала и размеров фундамента;

- рекомендации по производству работ. 

4.4.3 Проект ТСГ оснований должен включать: 

- прогнозные  теплотехнические расчеты (на срок эксплуатации сооружения) и расчеты оснований по первому и второму предельным состояниям, выполненные с учетом техногенных воздействий;

- выбор принципа использования грунтов в качестве оснований сооружений по результатам прогнозных теплотехнических, прочностных и деформационных расчетов;

- разработку мероприятий по обеспечению несущей способности и устойчивости оснований, а также выбор и расчет устройств и мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного расчетом проектного теплового режима грунтов в основании сооружения в процессе его строительства и эксплуатации (п.6.3.1). 

4.4.4 Проект ГТМ, разработатывается на основании проектов ИЗ и ООС, ТСГ и ОиФ с учетом требований раздела 15 и  должен включать:

- состав, схемы размещения и конструкции наблюдательных скважин (термометрических, гидрогеологических);

-  схемы размещения  и типы нивелировочных марок, измеряющих деформации конструкций сооружения и грунтов основания;

-  программу наблюдений, включая сроки проведения измерений;

- раздел геоэкологического мониторинга.

Проект ГТМ должен включать результаты прогнозных расчетов и другие данные проектов ОиФ и ТСГ, необходимые для оценки устойчивости основания сооружения во время эксплуатации.

Проект ГТМ разрабатывается как на период строительства, так и эксплуатации. После выполнения строительно-монтажных работ проект ГТМ передается эксплуатирующей организации.
4.5 При возведении нового объекта или реконструкции существующего сооружения на застроенной территории необходимо учитывать его воздействие на окружающую застройку с целью сохранения расчетного температурного режима многолетнемерзлых грунтов прилегающих территорий и предотвращения недопустимых деформаций существующих сооружений.

4.6 Соответствие состояния грунтов основания и фундаментов проектным требованиям при сдаче сооружения в эксплуатацию должно быть подтверждено результатами натурных наблюдений, выполненных в период строительства согласно регламенту геотехнического мониторинга. 

4.7 При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений или их реконструкции, а также сооружений I уровня ответственности, в т.ч. реконструируемых, в условиях окружающей застройки, необходимо предусматривать научно-техническое сопровождение строительства.

Научно-техническое сопровождение представляет собой комплекс работ научно-аналитического, методического, информационного, экспертно-контрольного и организационного характера, осуществляемых в процессе изысканий, проектирования и строительства в целях обеспечения надежности сооружений с учетом применения нестандартных расчетных методов, конструктивных и технологических решений. Для выполнения научно-технического сопровождения допускается привлекать только специализированные организации.

4.8 Состав работ по научно-техническому сопровождению инженерных изысканий, проектирования и строительства оснований и фундаментов должен определяться генеральным проектировщиком и согласовываться заказчиком строительства. В состав работ научно-технического сопровождения следует включать:

- разработку рекомендаций к программе инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий;

- оценку и анализ материалов инженерных изысканий;

- разработку нестандартных методов расчета и анализа;

- прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта с учетом всех возможных видов воздействий;

- прогноз влияния строительства на окружающую застройку, геологическую среду и экологическую обстановку;

- разработку регламента геотехнического и экологического мониторинга;

- разработку технологических регламентов на специальные виды работ;

- выполнение опытно-исследовательских и конструкторских работ;

- обобщение и анализ результатов всех видов геотехнического мониторинга, их сопоставление с результатами прогноза;

- оперативную разработку рекомендаций или корректировку проектных решений на основании данных геотехнического мониторинга при выявлении отклонений от результатов прогноза.
5 Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований
5.1 Подразделение и наименование разновидностей многолетнемерзлых грунтов следует производить в соответствии с ГОСТ 25100 с учетом особенностей их физико-механических свойств как оснований сооружений.

5.2 По особенностям физико-механических свойств среди многолетнемерзлых грунтов должны выделяться сильнольдистые, засоленные и заторфованные грунты, использование которых в качестве оснований сооружений регламентируется дополнительными требованиями, предусмотренными разд. 8, 9 и 10, а также твердомерзлые, пластичномерзлые и сыпучемерзлые грунты, выделяемые согласно указаниям п. 5.3.

5.3 Подразделение грунтов на твердомерзлые, пластичномерзлые и сыпучемерзлые при проектировании оснований и фундаментов следует производить в зависимости от их состава, температуры и степени влажности в соответствии с ГОСТ 25100 с учетом сжимаемости под нагрузкой.

К твердомерзлым следует относить практически несжимаемые грунты с коэффициентом сжимаемости ( ( ((0( МПа-1, к пластичномерзлым - грунты с коэффициентом сжимаемости ( > 0,01 МПа-1.

5.4 Необходимые для расчета оснований и фундаментов физические и деформационно-прочностные характеристики многолетнемерзлых грунтов надлежит определять, на основании их непосредственных полевых или лабораторных испытаний.

5.5 В состав определяемых для расчета многолетнемерзлых оснований физических и механических характеристик грунтов помимо характеристик, предусмотренных СП 22.13330.2011 , должны дополнительно входить:

а) физические и теплофизические характеристики мерзлых грунтов, определяемые в соответствии с обязательным приложением Б;

б) деформационные и прочностные характеристики грунтов для расчета мерзлых оснований по деформациям и несущей способности: коэффициент сжимаемости мерзлого грунта (f (п. 7.2.16), расчетное давление R и сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания Raf и Rsh (п. 7.2.3);

в) деформационные характеристики грунтов для расчета оттаивающего основания по деформациям: коэффициент оттаивания Аth и сжимаемости ( оттаивающего грунта и его относительная осадка (th (п. 7.3.8);

г) прочностные и деформационные характеристики с и φ следует определять при испытании на срез в полевых и лабораторных условиях (ГОСТ 23441, ГОСТ 20522) для мерзлых грунтов и их контактов сL и φL определяются по результатам длительных испытаний, сsh и φsh – по результатам неконсолидированно-недренированного и консолидировано-недренированного среза оттаивающего грунта (ГОСТ Р 53582-2009);

д) характеристики грунтов слоя сезонного промерзания-оттаивания для расчета оснований и фундаментов на воздействие сил морозного пучения грунтов (пп. 7.4.3 и 7.4.6), а также характеристики мерзлых грунтов для расчета оснований на горизонтальные статические и сейсмические воздействия (пп. 11.5 и 11.6).

При необходимости следует определять и другие характеристики мерзлых грунтов, характеризующие особенности их состояния или взаимодействия с фундаментами (вид криогенной текстуры, коэффициент вязкости (, эквивалентное сцепление ceq, скорость вязкопластического течения льда (i, удельное отрицательное трение  оттаивающего грунта на боковой поверхности fn и т. п.).

5.6 Нормативные значения характеристик грунта следует устанавливать для выделенных при изысканиях инженерно-геологических элементов на основании статистической обработки результатов экспериментальных определений в соответствии с ГОСТ 20522 и СП 22.13330.2011 с учетом предусмотренного проектом состояния и температуры грунтов основания.

5.7 Расчетные значения характеристик грунта определяются по формуле 

( ( (n((g,
(5.1)

где ( и (n - соответственно расчетное и нормативное значение данной характеристики;

(g - коэффициент надежности по грунту, определяемый согласно указаниям п. 5.8.

5.8 Коэффициент надежности по грунту (g определяется в соответствии с ГОСТ 20522 с учетом вида (назначения) определяемой расчетной характеристики, состояния грунтов в основании сооружения и доверительной вероятности (.

При определении расчетных значений деформационных и прочностных характеристик грунтов, используемых в качестве основания в мерзлом состоянии (принцип I), коэффициент надежности по грунту (g устанавливается в соответствии с ГОСТ 20522 при доверительной вероятности (, принимаемой равной 0,85, а для оснований опор мостов и линий электропередач - 0,9.

При определении расчетных значений деформационных и прочностных характеристик грунтов, используемых в качестве основания в оттаивающем или оттаянном состоянии (принцип II), коэффициент надежности по грунту (g следует устанавливать:

а) для расчета оттаивающих оснований по деформациям с учетом совместной работы сооружения (фундаментов) и деформируемого основания (п.7.3.5) - в соответствии с ГОСТ 20522 при доверительной вероятности (, принимаемой в соответствии с нормами проектирования конструкций сооружения, но не менее 0,95;

б) для расчета оттаивающих оснований по деформациям без учета совместной работы основания и сооружения (п.7.3.4), а также при предварительном оттаивании грунтов (п.7.3.10) - при доверительной вероятности (, принимаемой согласно СП 22.13330.2011.

При определении расчетных значений физических и теплофизических характеристик грунтов коэффициент надежности по грунту (g допускается принимать равным 1,0.

5.9 Для расчета оснований сооружений II и III уровней ответственности, возводимых с сохранением мерзлого состояния грунтов, а также для выполнения предварительных расчетов оснований и привязки типовых проектов к местным условиям, расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов R, Raf и Rsh допускается принимать по их физическим характеристикам, составу и температуре в соответствии с табличными данными, приведенными в рекомендуемом приложении В; расчетные значения теплофизических характеристик грунтов в этих случаях допускается принимать по таблицам обязательного приложения Б.

Примечание - Здесь и далее уровень ответственности сооружений принят согласно ГОСТ 27751.

6 Основные положения проектирования оснований и фундаментов

6.1 Принципы использования многолетнемерзлых грунтов 
в качестве основания

6.1.1 При строительстве на многолетнемерзлых грунтах в зависимости от конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений, инженерно-геокриологических условий и возможности целенаправленного изменения свойств грунтов основания применяется один из следующих принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений:

принцип I - многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения;

принцип II - многолетнемерзлые грунты основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации сооружения).

6.1.2 Принцип I следует применять, если грунты основания можно сохранить в мерзлом состоянии при экономически целесообразных затратах на мероприятия, обеспечивающие сохранение такого состояния. На участках с твердомерзлыми грунтами, а также при повышенной сейсмичности района следует принимать, как правило, использование многолетнемерзлых грунтов по принципу I.

При строительстве на пластичномерзлых грунтах следует, как правило, предусматривать мероприятия по понижению температуры грунтов (пп. 6.3.1-6.3.4) до установленных расчетом значений, а также учитывать в расчетах оснований пластические деформации этих грунтов под нагрузкой согласно указаниям пп. 7.2.15-7.2.17.
6.1.3 Принцип II следует применять при наличии в основании скальных или других малосжимаемых грунтов, деформация которых при оттаивании не превышают предельно допустимых значений для проектируемого сооружения, при несплошном распространении многолетнемерзлых грунтов, а также в тех случаях, когда по техническим и конструктивным особенностям сооружения и инженерно-геокриологическим условиям участка при сохранении мерзлого состояния грунтов основания не обеспечивается требуемый уровень надежности строительства.

6.1.4 Выбор принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений, а также способов и средств, необходимых для обеспечения принятого в проекте температурного режима грунтов, следует производить на основании сравнительных технико-экономических расчетов.

6.1.5 В пределах застраиваемой территории (промышленный узел, поселок, городской микрорайон и т.д.) надлежит предусматривать, как правило, один принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. Это требование следует учитывать также при проектировании новых и реконструкции существующих зданий и сооружений на застроенной территории, размещении мобильных (временных) зданий и прокладке инженерно-технических сетей.

Применение разных принципов использования многолетнемерзлых грунтов в пределах застраиваемой территории допускается на обособленных по рельефу и другим природным условиям участках, а в необходимых случаях - на природно-необособленных участках, если предусмотрены и подтверждены расчетом специальные меры по обеспечению расчетного теплового режима грунтов в основании соседних зданий, возведенных (или возводимых) по принципу I (резервирование зон безопасности, устройство мерзлотных и противофильтрационных завес и т. п.).

6.1.6 Линейные сооружения допускается проектировать с применением на отдельных участках трассы разных принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания. При этом следует предусматривать меры по приспособлению их конструкций к неравномерным деформациям основания в местах перехода от одного участка к другому, а при прокладке их в пределах застраиваемой территории следует соблюдать требования, предусмотренные п. 6.1.5.

6.2 Глубина заложения фундаментов

6.2.1 Глубина заложения фундаментов, считая от уровня планировки (подсыпки или срезки), назначается с учетом требований СП 22.13330.2011 и принятого принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружения и должна проверяться расчетом по устойчивости фундаментов на действие сил морозного пучения грунтов согласно указаниям пп. 7.4.2 и 7.4.6.
6.2.2 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I минимальную глубину заложения фундаментов dmin рекомендуется принимать по табл. 6.1 в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта dth, определяемой согласно обязательному приложению Г.

Таблица 6.1
	Фундаменты
	Минимальная глубина заложения фундаментов dmin, м

	Фундаменты всех типов, кроме свайных
	dth + 1

	Свайные фундаменты зданий и сооружений
	dth + 2

	Сваи опор мостов
	dth + 4

	Фундаменты зданий и сооружений, возводимых на подсыпках
	Не нормируется


6.2.3 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II минимальную глубину заложения фундаментов dmin следует принимать в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011  в зависимости от расчетной глубины сезонного промерзания грунта df, определяемой согласно обязательному приложению Г, и уровня подземных вод, который принимается с учетом образования под сооружением зоны оттаивания грунта.

Допускается закладывать фундаменты в слое сезонного промерзания-оттаивания грунта, если это обосновано расчетом оснований и фундаментов (п. 7.4.6).
6.3 Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

6.3.1 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований сооружений по принципу I для сохранения мерзлого состояния грунтов основания и обеспечения их расчетного теплового режима в проектах оснований и фундаментов необходимо предусматривать: устройство вентилируемых подполий или холодных первых этажей зданий (п. 6.3.2), укладку в основании сооружения вентилируемых труб, каналов или применение вентилируемых фундаментов (п. 6.3.3), установку сезоннодействующих охлаждающих устройств жидкостного или парожидкостного типов - СОУ (п. 6.3.4), а также осуществление других мероприятий (теплозащитные экраны и др.) по устранению или уменьшению теплового воздействия сооружения на мерзлые грунты основания.

Выбор одного или сочетания нескольких мероприятий должен производиться на основании расчетов: прогнозного (на весь период эксплуатации) теплотехнического, устойчивости и несущей способности с учетом конструктивных и технологических особенностей сооружения, опыта местного строительства и экономической целесообразности.

6.3.2 Вентилируемые подполья с естественной или побудительной вентиляцией следует применять для сохранения мерзлого состояния грунтов в основаниях жилых и промышленных зданий и сооружений, в том числе сооружений с повышенными тепловыделениями. Требуемый тепловой режим вентилируемого подполья устанавливается теплотехническим расчетом согласно обязательному приложению Д.

Подполья, в соответствии с теплотехническим расчетом и условиями снегозаносимости допускается устраивать открытыми, с вентилируемыми или закрытыми продухами в цоколе здания; при необходимости у продухов следует устраивать вытяжные или приточные трубы, располагая воздухозаборные отверстия выше наибольшего уровня снегового покрова. Закрытые подполья, а также холодные первые этажи зданий рекомендуется устраивать при ширине зданий до 15 м и среднегодовых температурах грунта ниже минус 2 (С.

Высота подполья должна приниматься по условиям обеспечения его вентилирования, но не менее 1,2 м от поверхности грунта в подполье до низа выступающих конструкций перекрытия; при размещении в подполье коммуникаций - по условиям свободного к ним доступа, но не менее 1,4 м. Под отдельными участками сооружения шириной до 6 м при отсутствии в них коммуникаций и фундаментов высоту подполья допускается уменьшать до 0,6 м.

Поверхность грунта в подполье должна быть спланирована с уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов, обеспечивающих беспрепятственный отвод воды, и иметь, как правило, твердое покрытие.

Инженерные тепловыделяющие коммуникации, размещаемые в вентилируемом подполье, должны быть теплоизолированы.  

6.3.3 Вентилируемые трубы или каналы, а также вентилируемые фундаменты можно устраивать с естественной или побудительной вентиляцией и их следует преимущественно применять для сохранения мерзлого состояния грунтов в основании сооружений с полами по грунту, при устройстве малозаглубленных или поверхностных фундаментов на подсыпках, а также мобильных зданий и зданий в комплектно-блочном исполнении.

Вентилируемые трубы, каналы и вентилируемые фундаменты следует укладывать выше уровня подземных вод, как правило, в пределах подсыпки из непучинистого грунта с уклонами в сторону объединительных коллекторов. Для уменьшения теплопритока в грунт и высоты подсыпки под полами сооружения следует предусматривать укладку тепло- и гидроизоляции.

Теплотехнический расчет оснований при использовании указанных систем охлаждения грунтов следует производить согласно указаниям п. 7.2.9.

6.3.4 Сезоннодействующие охлаждающие устройства следует применять для сохранения мерзлого состояния грунтов оснований, для повышения несущей способности опор линейных сооружений в пластичномерзлых грунтах, а также для создания ледогрунтовых завес, восстановления нарушенного при эксплуатации сооружения теплового режима грунтов в его основании и в других целях.

6.3.5 Для сокращения сроков строительства и повышения расчетных нагрузок на фундаменты следует предусматривать предварительное (до возведения сооружения) охлаждение высокотемпературных и пластичномерзлых грунтов (путем очистки поверхности от снега, с помощью СОУ и т. д.) при последующем поддержании расчетного температурного режима грунтов за счет постоянно действующих охлаждающих устройств.

6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта. Допускается закладывать фундаменты в пределах немерзлого слоя грунта, если это обосновано расчетом основания.

6.3.7 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу I могут применяться свайные, столбчатые и другие типы фундаментов, в том числе фундаменты на искусственных (насыпных и намывных) основаниях. Выбор типа фундамента и способа устройства основания устанавливается проектом в зависимости от инженерно-геокриологических условий строительства, конструктивных особенностей сооружения и технико-экономической целесообразности.

6.3.8 Конструкции фундаментов должны удовлетворять требованиям, предъявляемым 
к материалу фундаментов по прочности в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011, СНиП 2.03.01, СНиП 2.05.03, а элементы фундаментов, находящиеся в пределах слоя сезонного промерзания и оттаивания грунта и выше, - также требованиям по морозостойкости, водонепроницаемости и устойчивости к воздействию агрессивных сред в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и СНиП 2.05.03. Металлические и деревянные конструкции фундаментов в слое сезонного промерзания и оттаивания грунта должны быть защищены от коррозии и гниения.

6.3.9 При устройстве свайных фундаментов в многолетнемерзлых грунтах допускается применять виды и конструкции свай, предусмотренные СП 24.13330.2011, в том числе буронабивные, сваи-оболочки, а также составные (комбинированные) сваи из разных материалов.

6.3.10 В проекте свайных фундаментов должны быть указаны способы погружения свай, а также температурные условия, при которых разрешается загружение свай.

Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, допускается заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин, кроме опор мостов, при устройстве которых в зоне воздействия знакопеременных температур следует руководствоваться требованиями СП 24.13330.2011 .

При устройстве буронабивных свай в многолетнемерзлых грунтах, используемых в качестве оснований по принципу I, применение химических добавок для ускорения твердения бетона, уложенного в распор с мерзлым грунтом, как правило, не допускается.

6.3.11 По условиям применимости и способам погружения в многолетнемерзлый грунт сваи подразделяются на:

а) буроопускные - сваи сплошные и полые, свободно погружаемые в скважины, диаметр которых превышает (не менее чем на 5 см) размер их наибольшего поперечного сечения, с заполнением свободного пространства раствором цементно-песчаным, глинисто-песчаным, известково-песчаным или другого состава по проекту, принимаемым по условиям обеспечения заданной прочности смерзания сваи с грунтом; допускаются к применению в любых грунтах при средней температуре грунта по длине сваи минус 0,5 (С и ниже, полезную нагрузку на буроопускную сваю можно передавать только после полного замерзания раствора;

б) опускные - сваи сплошные и полые, свободно (или с пригрузом) погружаемые в оттаянный грунт в зоне диаметром до двух наибольших поперечных размеров сваи; допускаются к применению в твердомерзлых грунтах песчаных и глинистых, содержащих не более 15 % крупнообломочных включений при средней температуре грунта по длине сваи не выше минус 1,5 (С;

в) бурозабивные (забивные) - сваи сплошные и полые, рассчитанные на восприятие ударных нагрузок и погружаемые забивкой в лидерные скважины (без лидерных скважин), диаметр которых меньше наибольшего поперечного сечения сваи; допускаются к применению в пластичномерзлых грунтах с содержанием крупнообломочных включений до 10 %  на основании пробных погружений свай на данной площадке;

г) бурообсадные - полые сваи и сваи-оболочки, погружаемые в грунт путем его разбуривания в забое через полость сваи с периодическим осаживанием погружаемой сваи; применяются при устройстве свайных фундаментов в сложных инженерно-геокриологических условиях и при наличии межмерзлотных подземных вод.
Допускается применять другие способы погружения свай в многолетнемерзлые грунты, если это не приводит к недопустимому повышению температуры грунтов основания, что должно быть подтверждено экспериментальными данными и теплотехническим расчетом.

6.3.12  Расстояние между осями свай следует принимать равным:

для буроопускных и бурообсадных свай - не менее двух диаметров скважины при ее диаметре до 1 м включительно и не менее диаметра скважины плюс 1 м при ее диаметре 1 м и более;

для опускных, бурозабивных и забивных свай - не менее трех наибольших размеров поперечного сечения сваи.

Размещение свай в плане, их число, размеры и способы устройства ростверков назначаются в зависимости от конструкции здания, размещения технологического оборудования и нагрузок на фундаменты в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011  с учетом расчетной несущей способности свай, определяемой согласно п. 7.2.2, высоты холодного подполья (п. 6.3.2) и температурно-влажностных воздействий; укладка ростверков по грунту или с зазором менее 0,15 м от поверхности грунта, а для устоев мостов - менее 0,5 м не допускается.

6.3.13 Столбчатые или плитные фундаменты, возводимые на естественном многолетнемерзлом основании, следует устраивать сборно-монолитными и монолитными. Глубина заложения фундаментов, их размеры и несущая способность устанавливаются расчетом согласно указаниям пп. 7.2.2-7.2.4, с учетом требований пп. 6.2.1 и 6.2.2.

Обратную засыпку котлованов под фундаменты следует производить, как правило, влажным талым грунтом. При льдистости грунтов основания ii > 0,2 под подошвой фундаментов следует устраивать песчаную подушку толщиной не менее 0,2 м.

6.3.14 При проектировании сооружений на искусственных основаниях (насыпях или подсыпках) следует предусматривать устройство фундаментов мелкого заложения (столбчатые, ленточные, плитные, с вентилируемыми каналами и др.). Фундаменты следует закладывать в пределах высоты подсыпки, определяемой теплотехническим расчетом с учетом дополнительных мероприятий по сохранению мерзлого состояния грунтов оснований, предусмотренных пп. 6.3.3 и 6.3.13.
Подсыпку следует устраивать из непучинистого песчаного или крупнообломочного грунта, укладываемого после промерзания сезоннооттаивающего слоя; допускается для устройства подсыпок применять шлаки или другие отходы производства, если они не подвержены осадкам, пучению и морозному разрушению.

При устройстве фундаментов на подсыпках основания и фундаменты следует рассчитывать по несущей способности и деформациям в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011  и с учетом результатов прогнозных теплотехнических расчетов.
6.4 Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

6.4.1 При проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых с использованием многолетнемерзлых грунтов по принципу II, следует предусматривать мероприятия по уменьшению деформаций основания (п. 6.4.2) или мероприятия по приспособлению конструкций сооружения к восприятию неравномерных деформаций основания (п. 6.4.5), назначаемые по результатам расчета основания по деформациям.

Выбор одного из указанных мероприятий или их сочетания производится на основании технико-экономического расчета. При этом мероприятия по уменьшению деформаций основания следует предусматривать в любом случае, если расчетные осадки сооружения превышают значения, допустимые по архитектурным и технологическим требованиям, а для сооружений, возводимых по типовым проектам, - также установленные для них предельные значения деформаций по условиям прочности и устойчивости конструкций.

Мероприятия по приспособлению конструкций сооружения к неравномерным деформациям оттаивающего основания следует назначать по результатам расчета совместной работы основания и сооружения.

6.4.2 Для уменьшения деформаций основания в зависимости от конкретных условий строительства следует предусматривать:

предварительное (до возведения сооружения) искусственное оттаивание и уплотнение грунтов основания;

замену льдистых грунтов основания талым или непросадочным при оттаивании песчаным или крупнообломочным грунтом;

ограничение глубины оттаивания мерзлых грунтов основания, в том числе со стабилизацией верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в процессе эксплуатации сооружения;

увеличение глубины заложения фундаментов, в том числе с прорезкой льдистых грунтов и опиранием фундаментов на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты.

6.4.3 Глубину предварительного оттаивания или замены льдистых грунтов основания на малосжимаемые при оттаивании грунты следует устанавливать по результатам расчета основания по деформациям согласно указаниям п. 7.3.10.

Контуры зоны оттаивания или замены грунтов основания в плане должны выходить за контуры сооружения не менее чем на половину глубины предварительного оттаивания грунта.

Допускается принимать меньшую площадь предварительного оттаивания или замены грунтов в плане, а также производить локальное предварительное оттаивание грунтов под фундаментами (вместо сплошного оттаивания под всей площадью сооружения), если это обосновано расчетом основания по деформациям и устойчивости.

Оттаивание грунтов оснований можно производить способами электрооттаивания, парооттаивания или за счет других источников тепла. При этом должны быть предусмотрены меры по обеспечению установленной проектом степени уплотнения оттаянного грунта.

6.4.4 Для ограничения глубины оттаивания грунтов в основании сооружения следует предусматривать устройство теплоизолирующих подсыпок и экранов, увеличение сопротивления теплопередаче полов первых этажей и другие мероприятия по уменьшению теплового влияния сооружения на грунты основания, а также стабилизацию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта (в том числе при несливающемся сезоннопромерзающем слое) ниже глубины заложения подошвы фундаментов путем регулирования температуры воздуха в подпольях или технических этажах здания согласно обязательному приложению Е.

6.4.5 Приспособление конструкций сооружений к неравномерным деформациям основания должно обеспечиваться:

а) увеличением прочности и пространственной жесткости здания, достигаемой устройством поэтажных, связанных с перекрытиями железобетонных и армокирпичных поясов, усилением армирования конструкций, замоноличиванием сборных элементов перекрытия, усилением цокольно-фундаментной части, равномерным расположением сквозных поперечных стен, а также разрезкой протяженных зданий на отдельные отсеки длиной до полуторной ширины здания;

б) увеличением податливости и гибкости сооружения путем разрезки его конструкций деформационными швами, устройством шарнирных сопряжений отдельных конструкций с учетом возможности их выравнивания и рихтовки технологического оборудования.

Допускается предусматривать комбинацию указанных мероприятий применительно к особенностям проектируемого сооружения. При этом бескаркасные жилые и общественные здания следует, как правило, проектировать по жесткой конструктивной схеме; для промышленных сооружений могут применяться гибкие и комбинированные конструктивные схемы. Цокольно-фундаментную часть зданий в типовых проектах следует разрабатывать в нескольких вариантах, рассчитанных по прочности на разные пределы допустимых деформаций основания.

6.4.6 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II следует, как правило, применять:

а) для сооружений с жесткой конструктивной схемой, возводимых на оттаивающих грунтах, - усиленные армопоясами ленточные фундаменты, в том числе в виде жестких перекрестных лент, воспринимающих и перераспределяющих усилия, вызванные неравномерной осадкой оттаивающего основания, а в необходимых случаях - плитные фундаменты; на предварительно оттаянных и уплотненных грунтах допускается применять столбчатые, ленточные и другие виды фундаментов на естественном основании, а также свайные фундаменты, если это обусловлено грунтовыми условиями;

б) для сооружений с гибкой конструктивной схемой - столбчатые и отдельно стоящие фундаменты под колонны, гибкие ленточные фундаменты, а в необходимых случаях также свайные фундаменты.

6.4.7 В случаях, когда в основании сооружений залегают скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты, следует применять столбчатые фундаменты, свайные фундаменты из свай-стоек, в том числе из составных и буронабивных свай.

Сваи следует погружать, как правило, буроопускным способом в скважины, диаметр которых не менее чем на 15 см превышает наибольшие размеры поперечного сечения сваи, с заполнением свободного пространства грунтовым, цементно-песчаным или другим раствором по проекту. Заделку свай-стоек в скальные грунты надлежит производить в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011.

6.5 Требования к инженерной подготовке территории

6.5.1 В проекте оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах должны быть предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие соблюдение расчетного гидрогеологического и теплового режима грунтов основания и предотвращение эрозии, развития термокарста и других физико-геологических процессов, приводящих к изменению проектного состояния грунтов в основании сооружений при их строительстве и эксплуатации, а также к недопустимым нарушениям природных условий окружающей среды.

6.5.2 Инженерная подготовка отдельных строительных площадок должна быть увязана с общей инженерной подготовкой и вертикальной планировкой территории застройки в соответствии с генпланом и обеспечивать организованный отвод поверхностных, надмерзлотных и межмерзлотных  вод и вод сезоннооттаивающего слоя с начала строительства и в течение эксплуатационного периода.

Подъездные пути и насыпи для прохождения транспортных средств и работы строительной техники следует устраивать до начала работ по возведению фундаментов.

6.5.3 На территории с многолетнемерзлыми грунтами вертикальную планировку местности следует производить, как правило, подсыпкой. При применении в необходимых случаях срезок и выемок грунта должны быть приняты меры по защите вскрытых льдистых грунтов от протаивания, размыва и оползания склонов. Подсыпку можно выполнять сплошной по всей застраиваемой территории или под отдельные сооружения или их группы при условии обеспечения свободного стока поверхностных вод.

6.5.4 При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I подсыпку следует выполнять, как правило, в зимний период после промерзания сезоннооттаявшего слоя грунта (не менее чем на 0,2 м). Толщина и способ устройства подсыпок принимаются в зависимости от их назначения мерзлотно-грунтовых и гидрогеологических условий.

На участках с сильнольдистыми грунтами и подземными льдами следует устраивать сплошные по площади теплоизолирующие подсыпки или экраны, толщину которых необходимо устанавливать расчетом по условию предотвращения протаивания подстилающего льдистого грунта согласно указаниям п. 8.2 и исключения повышения природных температур многолетнемерзлых грунтов. Устройство подсыпок, используемых в качестве оснований сооружений, следует производить согласно указаниям п. 6.3.14. 

При необходимости понижения природных температур сильнольдистых грунтов и подземных льдов в целях исключения процессов ползучести (приложение З) во время эксплуатационного периода, следует предусматривать активную термостабилизацию грунтов основания с помощью установки СОУ. 

6.5.5 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II вертикальную планировку допускается осуществлять подсыпками и выемками грунта. Подсыпки надлежит устраивать, как правило, по оттаянному грунту слоя сезонного промерзания-оттаивания. Выемки грунтов допускается выполнять                                                                                                                                                                                                                                           на непросадочных при оттаивании грунтах или если предусмотрено предпостроечное оттаивание и уплотнение грунтов под сооружениями.
Уровень планировочных отметок, высоту подсыпок, глубины выемок грунтов, уклоны водоотводящей сети следует принимать с учетом расчетных осадок грунтов при оттаивании. В необходимых случаях (сильнольдистые, заторфованные или имеющие неравномерную льдистость грунты) следует осуществлять частичное оттаивание или замену грунтов верхнего льдистого слоя или устройство теплозащитных экранов согласно п. 6.4.4.

При высоком уровне подземных вод необходимо предусматривать меры по предотвращению обводнения заглубленных подвалов или технических этажей здания: поднятие уровня планировочных отметок, устройство дренажа, противофильтрационные завесы, в том числе льдогрунтовые и т. п. При проектировании противофильтрационных завес водный баланс подземных вод на застраиваемой территории должен быть сохранен.
6.5.6 В составе мероприятий по инженерной подготовке территории должны быть предусмотрены природоохранные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных в процессе строительства природных условий, в соответствии с п. 16.4.

6.5.7 Для обеспечения устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений при прокладке наружных сетей систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения следует предусматривать, как правило, тот же принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований, который принят для зданий и сооружений, размещаемых на данной территории застройки. Применение различных принципов допускается при условии прокладки сетей, как правило, в каналах на таком расстоянии от зданий и сооружений, при котором не произойдет изменения расчетных температур оснований зданий и сооружений, или при применении других мер, предусмотренных п. 6.1.5.

Вводы и выпуски инженерных сетей в зданиях или сооружениях и прокладку этих сетей в подпольях и технических этажах следует осуществлять по принципу использования многолетнемерзлых грунтов, принятому для данного здания или сооружения. Конструкция вводов и выпусков должна быть такой, чтобы при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I исключалась возможность местного оттаивания грунтов или повышения (против установленной в проекте) их расчетной температуры, а при использовании грунтов в качестве основания по принципу II - ускоренного местного оттаивания и, как следствие, увеличенной неравномерности деформации основания фундаментов.

7 Расчет оснований и фундаментов

7.1 Общие указания

7.1.1 При проектировании оснований и фундаментов сооружений, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, следует выполнять теплотехнические расчеты основания и расчеты основания и фундаментов на силовые воздействия. В расчетах основания и фундаментов надлежит учитывать принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, тепловое и механическое взаимодействие сооружения и основания.

7.1.2 Основания и фундаменты следует рассчитывать по двум группам предельных состояний: по первой - по несущей способности, по второй - по деформациям (осадкам, прогибам и пр.), затрудняющим нормальную эксплуатацию конструкций сооружения, а элементы железобетонных конструкций - и по трещиностойкости.

При расчете по предельным состояниям несущую способность основания и его ожидаемые деформации следует устанавливать с учетом температурного режима грунтов основания, а при принципе I - также с учетом продолжительности действия нагрузок и реологических свойств грунтов.

Фундаменты как элементы конструкций в зависимости от их материала следует рассчитывать в соответствии с требованиями СНиП 52-01, СП 52-101, СП 52-103, СП 52-105, СНиП II-23, СНиП II-25 и СНиП 2.05.03, СП 32-101.

7.1.3 Расчет оснований следует производить:

а) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I: по несущей способности - для твердомерзлых грунтов; по несущей способности и деформациям - для пластичномерзлых и сильнольдистых грунтов, а также подземных льдов;

б) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II: по несущей способности - в случаях, предусмотренных СП 22.13330.2011; по деформациям - во всех случаях, при этом для оснований, оттаивающих в процессе эксплуатации сооружения, расчет по деформациям надлежит производить из условия совместной работы основания и сооружения.

Расчет оснований по деформациям следует производить на основные сочетания нагрузок и воздействий; расчет по несущей способности - на основные и особые сочетания нагрузок и воздействий.

7.1.4 Нагрузки и воздействия, передаваемые на основания сооружением, следует устанавливать расчетом в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, а для оснований опор мостов и труб под насыпями - согласно СНиП 2.05.03 и СП 32-101-95.

При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I, если грунты основания находятся в твердомерзлом состоянии, а также в случаях, предусматриваемых СП 22.13330.2011, нагрузки и воздействия на основание допускается назначать без учета их перераспределения надфундаментными конструкциями сооружения.

При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II нагрузки на основание следует определять, как правило, с учетом совместной работы основания и сооружения.

7.1.5 Нагрузки и воздействия, которые по СНиП 2.01.07 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете мерзлых оснований по несущей способности должны относиться к кратковременным, а при расчете оснований по деформациям - к длительным.

Воздействия, вызванные осадками грунтов при предусмотренном в проекте оттаивании их в процессе эксплуатации сооружения, следует относить к длительным; воздействия, связанные с возможным протаиванием и просадками грунтов при нарушениях эксплуатационного режима сооружения, - к особым.

7.2 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I

7.2.1 Расчет оснований фундаментов по первой группе предельных состояний (по несущей способности) производится исходя из условия

F ( Fu/(n,
(7.1)

где F - расчетная нагрузка на основание;

Fu -
несущая способность основания, определяемая расчетом (п. 7.2.2), а для оснований свайных фундаментов – дополнительно и  по данным полевых испытаний свай (п. 7.2.11) и статического зондирования (приложение К);
(n -
коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011  в зависимости от вида и уровня ответственности сооружения, а для оснований опор мостов - согласно СНиП 2.05.03 и указаниям п. 12.13 настоящих норм. 

7.2.2 Несущая способность основания Fu, кН, вертикально нагруженной висячей сваи или столбчатого фундамента определяется по формуле


[image: image1.wmf]å

=

+

=

n

i

i

af

i

af

c

t

u

A

R

RA

F

1

,

,

)

(

g

g

,
(7.2)
где (t - температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры грунтов основания из-за случайных изменений температуры наружного воздуха, определяется по указаниям обязательного приложения Н; 
(с - коэффициент условий работы основания, принимаемый по указаниям п. 7.2.4;

R - расчетное сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи или под подошвой столбчатого фундамента, кПа, определяется согласно указаниям п. 7.2.3;

А - площадь подошвы столбчатого фундамента или площадь опирания сваи на грунт, м2, принимаемая для сплошных свай равной площади их поперечного сечения (или площади уширения), для полых свай, погруженных с открытым нижним концом, - площади поперечного сечения сваи брутто при заполнении ее полости цементно-песчаным раствором или грунтом на высоту не менее трех диаметров сваи;

Raf,i - расчетное сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи или столбчатого фундамента  в пределах (i-го слоя грунта, кПа, определяемое согласно указаниям п. 7.2.3;

Аaf,i -
площадь поверхности смерзания i-го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, а для столбчатого фундамента - площадь поверхности смерзания грунта с нижней ступенью фундамента, м2;

n - число выделенных при расчете слоев многолетнемерзлого грунта.

Примечания
1. При расчете несущей способности основания столбчатого фундамента силы смерзания грунта, определяемые вторым слагаемым формулы (7.2), учитываются только при условии выполнения обратной засыпки пазух котлована влажным грунтом, что должно быть отмечено в проекте.

2. В случаях, когда слой сезонного промерзания - оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, несущую способность свай в пределах немерзлого слоя грунта допускается учитывать по СП 24.13330.2011. При этом должны быть предусмотрены меры по стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта, а расчетные сопротивления таликовых грунтов (кроме крупнообломочных и песков со степенью влажности не превышающей 0,8) вдоль боковой поверхности свай, принимаемые по нормативным таблицам СП 24.13330.2011, следует брать с понижающими коэффициентами: 0,8 - для глинистых грунтов, 0,9 - для песчаных водонасыщенных грунтов; для других грунтов понижающие коэффициенты определяют по опытным данным.
7.2.3 Расчетное давление на мерзлый грунт под подошвой фундамента R и расчетные сопротивления мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания фундамента Raf устанавливаются по данным испытаний грунтов, проводимых в соответствии с ГОСТ 12248, с учетом коэффициента надежности по грунту (g, принимаемому согласно указаниям п. 5.8, и расчетных температур грунта основания Тm, Tz и Те, определяемых теплотехническим расчетом по указаниям п. 7.2.7.

По результатам испытаний грунтов шариковым штампом или на одноосное сжатие расчетные значения R, кПа, вычисляются по формуле

R = 5,7cn/(g + (Id,
(7.3)

где cn -
нормативное значение предельно длительного сцепления, кПа, принимаемое равным: cn = cegn при испытаниях грунтов шариковым штампом и cn = 0,5Rcn - при испытаниях на одноосное сжатие, где cegn и Rcn - соответственно предельно длительное эквивалентное сцепление и сопротивление грунта одноосному сжатию;

(I - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3;

d - глубина заложения фундамента, м.

Нормативное значение cn допускается принимать согласно указаниям рекомендуемого приложения К.

В случаях, предусмотренных п. 5.9, расчетные значения R и Raf допускается принимать по таблицам рекомендуемого приложения В.
При расчетах несущей способности оснований значения R следует принимать: для свайных фундаментов - при расчетной температуре грунта Tz на глубине z, равной глубине погружения сваи; для столбчатых фундаментов - при расчетной температуре грунта Tm на глубине заложения подошвы фундамента.

Расчетные сопротивления сдвигу Raf,i следует принимать: для свайных фундаментов - при температуре грунта Tz на глубине середины i-го слоя грунта; для столбчатых фундаментов - при температуре грунта Tm на глубине, соответствующей середине нижней ступени фундамента.

При расчетах по формуле (7.2) значения Raf принимается при средней (эквивалентной) температуре грунта Те (п. 7.2.7).

Для буроопускных свай расчетное сопротивление сдвигу необходимо принимать наименьшим из значений сдвига по поверхности смерзания сваи Raf и сдвига по грунту или буровому раствору Rsh; для буронабивных свай - по значению Rsh. При расчете несущей способности комбинированных свай (деревометаллических, сборно-монолитных и др.) значения Raf следует принимать с учетом неодинаковой прочности смерзания с грунтом их различных элементов в соответствии с указаниями рекомендуемого приложения В.

Для свай (кроме бурозабивных), опираемых на песчано-щебеночную подушку высотой не менее трех диаметров скважины, при диаметре скважины не более полутора диаметров сваи, расчетное значение R допускается принимать для грунта подушки, а значение А - равным площади забоя скважины. При опирании свай на льдистые грунты с льдистостью i ( 0,2 расчетные значения R следует принимать с понижающим коэффициентом ni = 1 - ii.

Для кратковременных нагрузок с временем действия t, равным или меньшим продолжительности перерывов между ними, расчетные значения R и Raf допускается принимать с повышающим коэффициентом nt (кроме опор мостов) в соответствии с данными табл. 7.1.

Таблица 7.1
	Время действия нагрузки t, ч
	0,1
	0,25
	0,5
	1
	2
	8
	24

	Коэффициент nt
	1,7
	1,5
	1,35
	1,25
	1,2
	1,1
	1,05


7.2.4 Коэффициент условий работы основания (c принимается по табл.7.2 в зависимости от вида и способов устройства фундаментов (кроме опор мостов).

Таблица 7.2
	Виды фундаментов и способы их устройства
	Коэффициент (с

	Столбчатые и другие виды фундаментов на естественном основании
	1,0

	То же на подсыпках
	0,9

	Буроопускные сваи с применением грунтовых растворов, превышающих по прочности смерзания вмещающие грунты
	1,1

	То же при равномерной прочности грунтовых растворов и вмещающего грунта
	1,0

	Опускные и буронабивные сваи
	1,0

	Бурообсадные, забивные и бурозабивные сваи при диаметре лидерных скважин менее 0,8 диаметра свай
	1,0

	Бурозабивные при большем диаметре лидерных скважин
	0,9


Значения коэффициента (с, приведенные в табл. 7.2, допускается увеличивать пропорционально отношению полной нагрузки на фундамент к сумме постоянных и длительных временных нагрузок, но не более чем в 1,2 раза, если расчетные значения деформаций основания при этом не будут превышать предельно допустимых значений.

7.2.5 Передача на фундаменты проектных нагрузок допускается, как правило, при температуре грунтов в основании сооружения не выше установленных на эксплуатационный период расчетных значений. В необходимых случаях следует предусматривать мероприятия по предварительному (до загружения фундаментов) охлаждению пластичномерзлых грунтов (п. 6.3.5) до установленных расчетом значений температуры.

При соответствующем обосновании расчетом основания по деформациям допускается загружать фундаменты при температурах грунта выше расчетных, но не выше значений: Т = Тbf - 0,5 (С - для песчаных и крупнообломочных грунтов и Т = Тbf - 1 (С - для глинистых, где Tbf - температура начала замерзания грунта (п. 5 обязательного приложения Б). Несущая способность основания Fu в этом случае должна определяться при расчетных температурах грунта, устанавливаемых без учета теплового влияния сооружения по формуле (7.8), принимая коэффициент (t по расчету.
7.2.6 Расчетные температуры грунтов Tm, Tz и Те определяются расчетом теплового взаимодействия сооружения с многолетнемерзлыми грунтами основания в периодически установившемся тепловом режиме с учетом переменных в годовом периоде условий теплообмена на поверхности, формы и размеров сооружения, глубины заложения и расположения фундаментов в плане, а также теплового режима сооружения и принятых способов и средств сохранения мерзлого состояния грунтов основания.

При расчетах многолетнемерзлых оснований по несущей способности и деформациям расчетные температуры грунтов Tm, Tz и Те следует принимать равными:

Тm - максимальной в годовом периоде температуре грунта в установившемся эксплуатационном режиме на глубине заложения фундамента zd, отсчитываемой от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта;

Те - максимальной в годовом периоде средней по глубине заложения фундамента zd температуре многолетнемерзлого грунта в установившемся эксплуатационном режиме (эквивалентная температура грунта);

Tz - температура многолетнемерзлого грунта на данной глубине z от его верхней поверхности, принимаемой на момент установления температуры Те.

7.2.7 Для оснований свайных, столбчатых и других видов фундаментов сооружений с холодным (вентилируемым) подпольем, опор трубопроводов, линий электропередач, антенно-мачтовых сооружений, кроме оснований опор мостов, расчетные температуры грунтов Tm, Tz и Те допускается определять по формулам:

для оснований сооружений с холодным подпольем 

под серединой сооружения


[image: image2.wmf]bf

e

z

m

bf

e

z

m

T

k

T

T

T

T

T

+

¢

-

+

-

¢

=

1

0

0

,

,

0

,

,

)

(

)

(

a

,
(7.4)

под краем сооружения

[image: image3.wmf]bf

e

z

m

e

z

m

bf

e

z

m

T

k

T

T

T

T

T

+

+

¢

-

+

-

¢

=

)

5

,

0

)(

(

)

(

2

,

,

0

0

,

,

0

,

,

a

a

,
                      (7.5)
под углами сооружения


[image: image4.wmf]bf

e

z

m

e

z

m

bf

e

z

m

T

k

T

T

T

T

T

+

+

¢

-

+

-

¢

=

)

75

,

0

)(

(

)

(

3

,

,

0

0

,

,

0

,

,

a

a

,
(7.6)

для оснований опор линий электропередач, антенно-мачтовых сооружений и трубопроводов


[image: image5.wmf]bf

ts

e

z

m

bf

e

z

m

T

k

T

T

T

+

-

¢

=

,

,

0

,

,

)

(

a

,
(7.7) 
где 
[image: image6.wmf]0

T

¢

 -
расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, (С, определяемая согласно обязательному приложению Д;

Tbf -
температура начала замерзания грунта, (С, определяемая согласно обязательному приложению Б;

То -
расчетная среднегодовая температура грунта, (С, определяемая согласно обязательному приложению Г;

(m, (z и
      (e -
коэффициенты сезонного изменения температуры грунтов основания, принимаемых по табл. 7.3 в зависимости от значения параметра 
[image: image7.wmf]f

f

c

z

l

/

, с0,5 (ч0,5), где z - глубина от поверхности многолетнемерзлого грунта, м;

cf -
объемная теплоемкость, Дж/ (м3((С), и (f - теплопроводность мерзлого грунта, Вт/(м3((С), определяемые согласно обязательному приложению Б;

k1, k2 и
      k3 -
коэффициенты теплового влияния сооружения, принимаемые по табл. 7.4 в зависимости от отношений z/В и L/В, L и В - соответственно длина и ширина сооружения, м;

  kts -
коэффициент теплового влияния изменения поверхностных условий при возведении фундаментов линейных сооружений, принимаемый по табл. 7.5 в зависимости от вида и глубины заложения фундаментов z, м.

Таблица 7.3
	Коэффициенты
	Значения
[image: image8.wmf]f

f

c

z

l

/

,   с0,5 (ч0,5)

	
	0

(0)
	1000

(25)
	2000

(50)
	3000

(75)
	4000

(100)
	6000

(125)
	8000

(150)
	10000

(175)
	15000

(250)
	20000

(300)

	(m
	0

(0)
	0,28

(0,38)
	0,47

(0,61)
	0,61

(0,76)
	0,71

(0,85)
	0,85

(0,91)
	0,92

(0,94)
	0,96

(0,96)
	0,99

(0,99)
	1,00

(1,00)

	(z
	0

(0)
	0,30

(0,40)
	0,52

(0,67)
	0,67

(0,85)
	0,80

(0,95)
	0,95

(1,01)
	1,02

(1,03)
	1,03

(1,03)
	1,01

(1,01)
	1,00

(1,00)

	(e
	0

(0)
	0,14

(0,21)
	0,26

(0,38)
	0,38

(0,51)
	0,47

(0,61)
	0,61

(0,68)
	0,70

(0,74)
	0,77

(0,78)
	0,85

(0,85)
	0,90

(0,88)


Таблица 7.4
	Форма сооружения в плане
	L/B
	Коэффициенты k для определения Tm, Tz, Te

	
	
	k1 при z/B
	k2 при z/B
	k3 при z/B

	
	
	0,25
	0,5
	1,0
	2,0
	0,25
	0,5
	1,0
	2,0
	0,25
	0,5
	1,0
	2,0

	Прямоугольная
	1
	0,41

0,21
	0,67

0,38
	0,87

0,57
	0,96

0,75
	0,17

0,09
	0,28

0,16
	0,39

0,25
	0,47

0,34
	0,06

0,03
	0,10

0,05
	0,17

0,09
	0,22

0,14

	
	2
	0,33

0,17
	0,56

0,31
	0,80

0,50
	0,93

0,68
	0,15

0,08
	0,26

0,14
	0,37

0,23
	0,45

0,32
	0,04

0,02
	0,08

0,04
	0,14

0,08
	0,20

0,12

	
	3
	0,32

0,16
	0,53

0,30
	0,76

0,47
	0,91

0,65
	0,15

0,08
	0,25

0,14
	0,36

0,22
	0,44

0,31
	0,04

0,02
	0,08

0,04
	0,13

0,07
	0,19

0,12

	
	( 5
	0,29

0,14
	0,50

0,27
	0,71

0,44
	0,84

0,62
	0,15

0,07
	0,25

0,14
	0,35

0,22
	0,42

0,30
	0,03

0,02
	0,07

0,04
	0,12

0,07
	0,18

0,11

	Круглая
	-
	0,45

0,23
	0,71

0,41
	0,89

0,62
	0,97

0,78
	0,22

0,13
	0,32

0,20
	0,40

0,28
	0,45

0,36
	-
	-
	-
	-

	Примечания 
 1. В числителе указаны значения коэффициентов k для температур Tm и Tz, в знаменателе - для температуры Te.

2. При z/B = 0 коэффициенты k1, k2 и k3 следует принимать равными 0.


Таблица 7.5
	Виды фундаментов
	Коэффициент kts при z, м

	
	до 2
	от 2 до 6
	св. 6

	Массивные и свайные с ростверком, заглубленным в грунт
	0,7
	0,9
	1,0

	Свайные с высоким ростверком и сборные под опоры рамно-стоечного типа
	0,9
	1,0
	1,0


7.2.8 Расчетные температуры многолетнемерзлых грунтов основания без учета теплового влияния сооружения определяются по формуле

Tm,z,e = (T0 - Tbf) (m,z,e + Tbf,
(7.8)
где обозначения те же, что в формуле (7.4).

7.2.9 Расчетные температуры грунтов оснований фундаментов, охлаждаемых системой вентилируемых труб, каналов или полостей в фундаментах (п. 6.3.3), следует определять из совместного теплотехнического расчета основания и системы охлаждения, исходя из условия:


[image: image9.wmf]0

0

Т

Т

£

¢

,
(7.9)

где Т0 -
расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, отвечающая проектному положению границы сезонного оттаивания грунтов, включая грунты подсыпки.

При равномерном расположении охлаждающих труб или каналов под всей площадью сооружения расчетные температуры грунтов в его основании Тm, Tz и Те допускается определять как для сооружений с холодным подпольем (п. 7.2.7) при среднем по площади сооружения значении температуры То.

Расчетные температуры грунтов оснований фундаментов, при использовании термостабилизации грунтов  допускается рассчитывать численными методами  с учетом изменения температур при эксплуатации сооружения. 
7.2.10 Несущая способность основания одиночной сваи Fu по результатам полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой определяется по формуле


    ,
(7.10)

где k -
коэффициент, учитывающий различие в условиях работы опытной и проектируемых свай и определяемый по формуле

k = Fu,p/Fu,t,
(7.11)

здесь Fu,p 
    и Fu,t - значение несущей способности соответственно проектируемой и опытной свай, рассчитанные по формуле (7.2) по значениям R и Raf, принимаемым по таблицам рекомендуемого приложения В: для проектируемой сваи - при расчетных температурах грунта, устанавливаемых согласно указаниям пп. 7.2.3 и 7.2.6, а для опытной сваи - при температурах, измеренных при испытании;

   Fu,n - нормативное значение предельно длительного сопротивления основания опытной сваи статической нагрузке, определяемое по данным испытания сваи в соответствии с ГОСТ 5686  с учетом требований ГОСТ 20522;

(g - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,1.

7.2.11 Количественную оценку характеристик механических свойств и несущей способности оснований свай в многолетнемерзлых грунтах по данным статического зондирования проводят на основе эмпирических или полуэмпирических зависимостей (таблиц), устанавливаемых в результате корреляционно-регрессионного анализа данных параллельных испытаний грунтов прямыми методами, согласно ГОСТ 12248 и ГОСТ 5686, и методом статического зондирования. Допускается использовать зависимости, приведенные в данном приложении или включенные в ведомственные или территориальные строительные нормы, а также стандарты предприятий.

7.2.12 Несущую способность основания столбчатого фундамента, нагруженного внецентренно сжимающей нагрузкой, допускается определять в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011. При этом эксцентриситеты приложения равнодействующей всех нагрузок на уровне подошвы фундамента следует определять с учетом смерзания грунта с боковой поверхностью нижней ступени фундамента по формулам:

eа= (Ma - Maf)/F;
(7.12)

eb = (Mb - Maf)/F,
(7.13)

где eа и eb -
соответственно эксцентриситеты приложения равнодействующей всех нагрузок относительно осей прямоугольной подошвы фундамента со сторонами a и b, м;

Ma и Mb -
моменты внешних сил от расчетных нагрузок относительно тех же осей, кН(м;

F -
расчетная вертикальная нагрузка, кН, от сооружения на основание, включая вес фундамента и грунта, лежащего на его уступах;

Maf -
часть момента внешних сил, кН(м, воспринимаемая касательными силами смерзания многолетнемерзлого грунта с боковыми поверхностями нижней ступени фундамента высотой hp и вычисляемая по формуле

Maf = (t(cRafhpab,
(7.14)

здесь (t и (c - обозначения те же, что в формуле (7.2);

Raf -
расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу, кПа, принимаемое по п. 7.2.3.

При эксцентриситете нагрузки относительно одной оси фундамента (eb = 0) допускается Maf, кН(м, определять по формуле

Maf = (t(cRafhpa(b + 0,5a),
(7.15)
где a - сторона подошвы фундамента, параллельная плоскости действия момента, м.

7.2.13 Расчет свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок (сил и/или моментов) и воздействий (температурного расширения ростверка и пр.), следует производить с учетом инженерно-геокриологических условий из условия совместной работы свай и грунтового основания с использованием апробированных геотехнических программ. Расчетная схема должна отвечать требованиям  п. 7.1.2 СП 24.13330.2011. Методика расчета должна учитывать влияние продольной силы на изгиб, а также поперечных сил и деформаций на продольное сжатие ствола сваи. 

Взаимодействие сваи с грунтом (по боковой поверхности и нижнему торцу) допускается учитывать с помощью нелинейных контактных элементов (контактной модели). При малых (упругих, линейных) деформациях жесткость контактного элемента должна соответствовать стандартным деформационным характеристикам грунта (модуль деформаций, коэффициент Пуассона). Прочность и пластические деформации грунта (контактных элементов у боковой поверхности сваи и под ее нижним торцом) следует рассчитывать с применением условия предельного равновесия Кулона-Мора. При расчете свайных групп характеристики контактных элементов следует определять с учетом взаимовлияния между сваями через грунт. 

Для расчетов свайных фундаментов сооружений II уровня ответственности допускается применение линейных контактных элементов при условии проведения расчета по приложению Г СП 24.13330.2011 с учетом инженерно-геокриологических условий согласно рекомендуемому приложению Ж.

7.2.14 Расчет фундаментов, воспринимающих значительные горизонтальные усилия, следует производить на плоский сдвиг в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011.

7.2.15 Расчет оснований по второй группе предельных состояний (по деформациям) производится исходя из условия

sf ( su,
(7.16)

где sf -
деформация пластичномерзлого основания под нагрузкой от сооружения, определяемая согласно указаниям пп. 7.2.16 и 7.2.17;

su -
предельно допустимая деформация основания сооружения за расчетный срок его эксплуатации, определяется согласно СП 22.13330.2011.

7.2.16 Осадки оснований фундаментов, возводимых на пластичномерзлых грунтах, следует определять:

а) для столбчатых фундаментов - в соответствии с указаниями СП 22.13330.2011, применяя расчетную схему в виде линейно-деформируемого полупространства или линейно-деформируемого слоя конечной толщины с учетом указаний п. 7.2.17;

б) для одиночных свайных фундаментов - по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой, а для кустов или групп свай - согласно указаниям СП 24.13330.2011  с использованием расчетных схем, основанных на модели грунта как линейно-деформируемой среды. 

Расчетные деформационные характеристики пластичномерзлых грунтов (коэффициент сжимаемости (f или модуль деформации Ef) следует принимать по данным компрессионных испытаний в соответствии с ГОСТ 24586 при расчетной температуре грунта, устанавливаемой по формуле (7.8).
7.2.17 Осадки оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами и подземными льдами, а также в случаях загружения фундаментов при температуре грунтов основания выше расчетных значений, принятых для установившегося эксплуатационного режима (п. 7.2.5), следует определять с учетом изменения деформационных характеристик грунтов в зависимости от температуры и времени, а также развития пластических деформаций льда, согласно указаниям п. 8.8 и рекомендуемого приложения З.

7.3 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

7.3.1 Расчет оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний (по несущей способности) надлежит производить в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011, для свайных фундаментов - в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011, с учетом указаний пп. 7.3.15-7.3.17. 

Примечание - Расчетные сопротивления оттаявших или оттаивающих грунтов вдоль боковой поверхности свай, принимаемые по таблицам СП 24.13330.2011, следует брать с понижающими коэффициентами, принимаемыми согласно Примечания 2 п.7.2.2. 

7.3.2 Расчет основанийо второй группе предельных состояний (по деформациям) следует производить, как правило, с учетом совместной работы основания и сооружения. Расчет оснований по деформациям без учета совместной работы основания и сооружения допускается выполнять в случаях, предусмотренных СП 22.13330.2011, а также для выбора принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований и необходимых мероприятий для уменьшения деформаций основания.

7.3.3 Расчеты оттаивающих оснований по деформациям необходимо производить в пределах расчетной глубины оттаивания грунтов в основании сооружения за заданный срок его эксплуатации tu с учетом развития зоны оттаивания во времени.

Расчетную глубину оттаивания грунтов в основании сооружения следует определять на основании расчета теплового взаимодействия сооружения с многолетнемерзлым грунтом с учетом формы, размеров и теплового режима сооружения, температуры и теплофизических свойств грунтов основания.

Для простых по форме сооружений с равномерной по площади температурой, в том числе для заглубленных сооружений, расчетную глубину оттаивания грунтов в их основании Н допускается определять по рекомендуемому приложению И.

7.3.4 Расчет оснований по деформациям без учета совместной работы оттаивающего основания и сооружения надлежит производить исходя из условия

s ( su,
(7.17)

где s -
осадка основания фундаментов (совместная деформация основания и сооружения при оттаивании грунтов в процессе эксплуатации сооружения под воздействием собственного веса грунта и дополнительной нагрузки от сооружения в пределах расчетной глубины оттаивания Н);

su -
предельное значение осадки основания фундамента (совместной деформации основания и сооружения), устанавливаемое согласно СП 22.13330.2011, а для мостов - СНиП 2.05.03.

7.3.5 Расчет оснований и фундаментов по деформациям с учетом совместной работы основания и сооружения следует производить исходя из условия


 ,
(7.18)
где Ff -
расчетные усилия, возникающие в элементах конструкций сооружения при неравномерных осадках оттаивающего основания;

Ffd -
предельные значения сопротивления элементов конструкции сооружения, рассчитываемые по нормам проектирования соответствующих конструкций;

(c - коэффициент условий работы системы «основание-сооружение», принимаемый равным 1,25;

(n  -
коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2; 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений I, II и III уровней ответственности.

Расчет усилий в элементах фундаментных конструкций и реактивных давлений грунтов следует выполнять, как правило, численными методами на основании уравнений строительной механики с учетом зависимостей реактивных давлений от неравномерных осадок основания. При этом оттаивающее основание допускается рассматривать как линейно-деформируемый слой конечной толщины. Допускается применять другие расчетные схемы, в том числе с использованием вероятностных методов расчета, учитывающих статистическую неоднородность основания. При расчете оснований и фундаментов по деформациям среднее давление на основание под подошвой фундамента от основного сочетания нагрузок не должно превышать расчетного давления на основание R, определяемого в соответствии со СП 22.13330.2011  по расчетным характеристикам оттаивающих грунтов.

7.3.6 Осадку оттаивающего в процессе эксплуатации сооружения основания следует определять по формуле

s = sth + sp,
(7.19)

где sth -
составляющая осадки основания, обусловленная действием собственного веса оттаивающего грунта, определяемая по указаниям п. 7.3.7;

sp -
составляющая осадки основания, обусловленная дополнительным давлением на грунт от действия веса сооружения, определяемая по указаниям п. 7.3.9.

7.3.7 Составляющую осадки основания sth, м, надлежит определять по формуле


[image: image14.wmf]å

=

+

=

n

i

i

i

zg

i

th

i

th

th

h

A

s

1

,

,

,

,

)

(

s

d


(7.20)

где           n - число выделенных при расчете слоев грунта;

   Ath,i и (th,i -
коэффициент оттаивания, доли единицы, и коэффициент сжимаемости,          кПа-1, i-го слоя оттаивающего грунта, принимаемые по экспериментальным данным согласно указаниям п. 7.3.8;

     (zg,i  -

вертикальное напряжение от собственного веса грунта в середине i-го слоя грунта, кПа, определяемое расчетом для глубины zi от уровня планировочных отметок с учетом взвешивающего действия воды;

     hi  -   толщина i-го слоя оттаивающего грунта, м.

Примечание. Взвешивающее действие воды при определении sth следует учитывать для водопроницаемых грунтов, залегающих ниже расчетного уровня подземных вод, но выше водоупора.

7.3.8 Коэффициенты оттаивания Ath и сжимаемости оттаивающего грунта (th надлежит устанавливать, как правило, по результатам полевых испытаний мерзлых грунтов горячим штампом по методике ГОСТ 20276. Если значения Ath и (th получены по данным лабораторных испытаний грунтов, то их расчетные значения при определении осадок оттаивающего основания следует умножать на поправочный коэффициент ki = 1 + (ii, где (ii разность между суммарной льдистостью i-го слоя грунта и льдистостью испытанного образца, взятого из этого слоя. Допускается вводить поправки за неполное смыкание макропор и набухание оттаивающего грунта, если это подтверждено экспериментальными данными.

7.3.9 Составляющую осадки основания sp, м, при расчетной схеме в виде линейно-деформируемого слоя конечной толщины следует определять по формуле


[image: image15.wmf]å

=

-

-

=

n

i

i

i

i

i

th

n

p

k

k

k

bk

p

s

1

1

,

,

0

),

(

m

d


(7.21)

где        po -
дополнительное вертикальное давление на основание под подошвой 
фундамента, кПа;      

  
  b  -
ширина подошвы фундамента, м;

             kh -

безразмерный коэффициент, определяемый по табл. 7.6 в зависимости от отношения z/b, где z - расстояние от подошвы фундамента до нижней границы зоны оттаивания или кровли непросадочного при оттаивании грунта, м;

          (th,i  -    
коэффициент сжимаемости i-го слоя грунта, кПа-1;

            k(,i -

коэффициент, определяемый по табл. 7.6 в зависимости от отношения z/b, где z - расстояние от подошвы фундамента до середины i-го слоя грунта, м;

ki и ki-1 -
коэффициенты, определяемые по табл. 7.7 в зависимости от отношений a/b, zi/b и   zi-1/b, где zi и zi-1 - расстояние от подошвы фундамента соответственно до подошвы и кровли i-го слоя грунта, м.

Примечание. Расчет развития осадок оттаивающего основания во времени следует производить по скорости протаивания грунтов под сооружением, определяемой теплотехническим расчетом.

Таблица 7.6
	z/b
	kh
	Коэффициент k(,i для грунтов

	
	
	крупнообломочных
	песчаных и супесей
	суглинков
	глин

	0 - 0,25
	1,35
	1,35
	1,35
	1,36
	1,55

	0,25 - 0,5
	1,25
	1,33
	1,35
	1,42
	1,79

	0,5 - 1,5
	1,15
	1,31
	1,35
	1,45
	1,96

	1,5 - 3,5
	1,10
	1,29
	1,35
	1,52
	2,15

	3,5 - 5,0
	1,05
	1,29
	1,35
	1,53
	2,22

	5,0
	1,00
	1,28
	1,35
	1,54
	2,28


Таблица 7.7
	z/b
	Коэффициент k при a/b

	
	1
	1,4
	1,8
	2,4
	3,2
	5
	10

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0,2
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,104

	0,4
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,208

	0,6
	0,299
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,311

	0,8
	0,380
	0,394
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397
	0,412

	1,0
	0,446
	0,472
	0,482
	0,486
	0,486
	0,486
	0,511

	1,2
	0,449
	0,538
	0,556
	0,565
	0,567
	0,567
	0,605

	1,4
	0,542
	0,592
	0,618
	0,635
	0,640
	0,640
	0,687

	1,6
	0,577
	0,637
	0,671
	0,696
	0,707
	0,709
	0,763

	1,8
	0,606
	0,676
	0,717
	0,750
	0,768
	0,772
	0,831

	2,0
	0,630
	0,708
	0,756
	0,796
	0,820
	0,830
	0,892

	2,5
	0,676
	0,769
	0,832
	0,889
	0,928
	0,952
	1,020

	3,0
	0,708
	0,814
	0,887
	0,958
	1,011
	1,056
	1,138

	3,5
	0,732
	0,846
	0,927
	1,016
	1,123
	1,131
	1,230

	4,0
	0,751
	0,872
	0,960
	1,051
	1,128
	1,205
	1,316

	6,0
	0,794
	0,933
	1,037
	1,151
	1,257
	1,384
	1,550

	10,0
	0,830
	0,983
	1,100
	1,236
	1,365
	1,547
	1,696

	16,0
	0,850
	1,011
	1,137
	1,284
	1,430
	1,645
	2,095

	20,0
	0,857
	1,021
	1,149
	1,300
	1,451
	1,679
	2,236


7.3.10 Осадку основания s при предварительном оттаивании или замене льдистых грунтов до глубины hb,th для уменьшения деформаций основания (п. 6.4.2), а также в случаях, когда слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, следует определять по формуле

s = sp,th + sad,
(7.22)

где sp,th -
осадка уплотнения предварительно оттаянного, замененного или естественного немерзлого слоя грунта толщиной hb,th под воздействием веса сооружения, определяемая в соответствии со СП 22.13330.2011;

sad   -
дополнительная осадка основания при оттаивании многолетнемерзлых грунтов в процессе эксплуатации сооружения, определяемая по формуле (7.20) для интервала глубин dth - hb,th, где dth - расчетная глубина оттаивания грунта, считая от уровня планировки под зданием, устанавливаемая теплотехническим расчетом по указаниям рекомендуемого приложения И.

Глубину предварительного оттаивания или замены грунтов основания hb,th следует устанавливать исходя из условия

sp,th + sad ( su,
(7.23)

где su - предельно допустимая для данного сооружения осадка основания, принимаемая по п. 7.3.4.
7.3.11 Крен фундамента i на оттаивающем основании, вызванный внецентренными нагрузками, неравномерным оттаиванием и неоднородностью грунтов, а также влиянием близко расположенных фундаментов, следует определять по формуле

i = (sa - sb)/b,
(7.24)

где sa и sb - осадка краев фундамента;

b - размер фундамента в направлении крена.

7.3.12 Расчет гибких ленточных фундаментов на оттаивающих в процессе эксплуатации сооружения грунтах надлежит производить с учетом переменной по длине фундамента осадки основания, обусловленной неравномерным оттаиванием грунтов под сооружением. При определении реактивных давлений оттаивающего грунта на подошву фундамента допускается рассматривать оттаивающий грунт как линейно-деформируемое основание, характеризуемое переменным по длине фундамента коэффициентом постели.

7.3.13 Осадку s свайных фундаментов из висячих свай, погруженных в предварительно оттаянные грунты, в том числе при их локальном оттаивании (п. 6.4.3), следует определять как для условного фундамента, границы которого принимаются согласно СП 24.13330.2011 . При этом следует учитывать возможность проявления отрицательных (негативных) сил трения по периметру условного фундамента или по поверхности отдельных свай (п. 7.3.16), а также воздействие горизонтальных усилий на фундаменты в периферийных частях зоны оттаивания.

7.3.14 Расчет свай-стоек по несущей способности при опирании их на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты следует производить исходя из условия


[image: image16.wmf]neg

p

k

u

F

F

F

g

g

-

£

,
(7.25)

где F -
расчетная нагрузка на сваю, кН;

Fu -
несущая способность основания одиночной сваи, кН, определяемая по указаниям п. 7.3.15;

(k -
коэффициент надежности, принимаемый в соответствии с указаниями СП 24.13330.2011  в зависимости от вида сооружения, конструкции фундаментов и принятого способа определения несущей способности свай;

(p -
коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности свай в пределах зоны оттаивания, определяемый по опытным данным с учетом способов погружения свай; в запас надежности допускается принимать: (р = 1,1 - для забивных и бурозабивных; (p = 1  для буронабивных и буроопускных свай с цементно-песчаным заполнителем пазух и (p = 0,9 – для буроопускных свай с пылевато-глинистым заполнителем пазух;
Fneg -
отрицательная (негативная) сила трения, кН, определяемая по указаниям п. 7.3.16.

7.3.15 Несущую способность основания сваи-стойки Fu, кН, следует определять по формулам:

для защемленных свай-стоек, заделанных в невыветрелый скальный (без слабых прослоек) грунт не менее чем на 0,5 м

 Fu = (Rc,n A/γg)( 1+0,4 ld /dr);
(7.26)

для незащемленных свай-стоек


 ,
(7.27)
где Rc,n -
нормативное значение временного сопротивления грунта под нижним концом сваи одноосному сжатию в оттаявшем водонасыщенном состоянии, кПа;

А -
площадь опирания сваи на грунт, м2, принимаемая для незащемленных свай-стоек сплошного сечения или полых, нижний конец которых заполнен в пределах высоты трех диаметров бетоном, равной площади поперечного сечения брутто; для защемленных свай-стоек - площади поперечного сечения нижней части (забоя) скважины;

(g -
коэффициент надежности по грунту, принимаемый: для незащемленных свай-стоек равным 1,0, для защемленных - 1,4;

ld и dr -
соответственно глубина заделки сваи в скальный грунт и наибольшее поперечное сечение заделанной части сваи, м.

Значение фактора заглубления   1+0,4 
[image: image19.wmf]r

d

d

l

принимается не более 3.

Для окончательных расчетов оснований сооружений, а также оснований, сложенных выветрелыми, размягчаемыми, со слабыми прослойками скальными грунтами, несущую способность сваи-стойки Fu следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой. 

7.3.16 Отрицательную (негативную) силу трения оттаивающего грунта по боковой поверхности сваи


[image: image20.wmf]å

=

=

n

i

i

i

n

p

neg

h

f

u

F

1

,

,
(7.28)

где        up -
периметр поперечного сечения сваи, м;

fn,i  -
отрицательное трение i-го слоя оттаивающего грунта по боковой поверхности сваи, кПа, определяемое по опытным данным; допускается принимать расчетные значения fn,i по СП 24.13330.2011 ;

       hi   - 
толщина i-го слоя оттаивающего грунта. 

7.3.17. Расчет конструкций свайных фундаментов следует выполнять в соответствии с указаниями СП 24.13330.2011  с учетом инженерно-геокриологических условий. Расчет свай по прочности и деформациям материала может выполнятся по рекомендациям приложения Ж, с учетом отрицательных (негативных) сил трения оттаивающего грунта по боковой поверхности сваи Fneg, определяемых по указаниям п. 7.3.16 и усилий в сваях от горизонтальных нагрузок и воздействий, определенных согласно п.7.2.13.

7.4 Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения

7.4.1 Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения грунтов следует производить как для условий эксплуатации сооружения, так и для условий периода строительства, если до передачи на фундаменты проектных нагрузок возможно промерзание грунтов слоя сезонного оттаивания (промерзания). При необходимости в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению выпучивания фундаментов в период строительства.

7.4.2 Устойчивость фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов надлежит проверять по условию

        
[image: image21.wmf]r

n

c

fh

fh

F

F

A

g

g

t

£

-

,                                         (7.29)
	где  (fh(
	расчетная удельная касательная сила пучения, кПа, принимаемая со    гласно указаниям п. 7.4.3;

	   Afh ( 
	площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах расчетной глубины сезонного промерзания(оттаивания грунта, м2;

	     F(
	расчетная нагрузка на фундамент, кН, принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т. п.);

	   Fr ( 
	расчетное значение силы, удерживающей фундамент от выпучивания, кН, принимаемое по указаниям п. 7.4.4;

	    (c ( 
	коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0;

	    (n ( 
	коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,1, а для фундаментов опор мостов ( 1,3.


7.4.3 Расчетную удельную касательную силу морозного пучения (fh, кПа, следует определять, как правило, опытным путем. Для сооружений II и III уровней ответственности значения (fh допускается принимать по табл. 7.8 в зависимости от состава, влажности и глубины сезонного промерзания и оттаивания грунтов dth.
Таблица 7.8
	Грунты и степень водонасыщения
	Значения (fh, кПа, при глубине сезонного промерзания ( оттаивания dth, м

	
	1,0
	2,0
	3,0

	Глинистые при показателе текучести IL > 0,5, пески мелкие и пылеватые при степени влажности Sr > 0,95
	130


	110


	90



	Глинистые при 0,25 < IL ( 0,5, пески мелкие и пылеватые при 0,8 < Sr ( 0,95, крупнообломочные с заполнителем (глинистым, мелкопесчаным и пылеватым) свыше 30 %
	100


	90


	70



	Глинистые при IL ( 0,25, пески мелкие и пылеватые при 0,6 < Sr ( 0,8, а также крупнообломочные с заполнителем (глинистым, мелкопесчаным и пылеватым) от 10  до 30 %
	80


	70


	50




Примечания 
1. Приведенные в таблице значения (fh относятся к поверхности бетонного фундамента. Для фундаментов из других материалов табличные значения (fh должны умножаться на коэффициент (af, значения которого даны в рекомендуемом приложении В.

2. Для поверхностей фундаментов, покрытых специальными составами, уменьшающими силы смерзания, а также при применении других противопучинных мероприятий, значение (fh следует принимать на основании опытных данных.

7.4.4 Расчетное значение силы Fr, кН, удерживающей фундаменты от выпучивания, следует определять по формулам:

при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I


[image: image22.wmf]å

=

=

n

i

i

i

af

r

h

R

u

F

1

,

;                                                      (7.30)

при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II


[image: image23.wmf]å

=

=

n

i

i

i

r

h

f

u

F

1

,                                                         (7.31)

	где     u(
	периметр сечения поверхности сдвига, м, принимаемый равным: для свайных и столбчатых фундаментов без анкерной плиты ( периметру сечения фундамента; для столбчатых фундаментов с анкерной плитой ( периметру анкерной плиты;

	Raf,i (
	расчетное сопротивление i-го слоя многолетнемерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания, кПа, принимаемое  по испытаниям и таблицам рекомендуемого приложения В;

	hi (
	толщина i-го слоя мерзлого или талого грунта, расположенного ниже подошвы слоя сезонного промерзания(оттаивания, м;

	fi ( 
	расчетное сопротивление i-го слоя талого грунта сдвигу по поверхности фундамента, кПа, принимаемое в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011, с учетом Примечания к п. 7.3.1.


7.4.5 Заанкеренный столбчатый фундамент должен быть проверен на отрыв силами морозного пучения стойки фундамента от анкерной плиты. Усиление Ffh, кН, разрывающее заанкеренный фундамент, определяется по формуле

Ffh = (fhAfh ( F,                                                         (7.32)

где Afh(площадь боковой поверхности стойки фундамента, находящейся в пределах слоя сезонного промерзания(оттаивания грунта, м2.

7.4.6 Поверхностные, малозаглубленные фундаменты и свайные ростверки, закладываемые в слое сезонного промерзания(оттаивания грунтов, следует рассчитывать по устойчивости на действие нормальных сил морозного пучения и по деформациям.

Устойчивость фундаментов на действие нормальных сил морозного пучения проверяется по формуле

      
[image: image24.wmf]F

A

p

n

c

f

fh

g

g

£

,                                                (7.33)
	где      pfh(
	удельное нормальное давление пучения грунта на подошву фундамента и ростверка, кПа, устанавливаемое по опытным данным;

	Аf ( 
	площадь подошвы фундамента и ростверка, м2.


Остальные обозначения те же, что в формуле (7.3.3).

Расчет по деформациям следует производить с учетом совместной работы сооружения и неравномерно выпучиваемого основания. При этом возникающие в результате неравномерных поднятий и опусканий фундаментов дополнительные усилия в конструкциях сооружения не должны превышать предельно допустимых значений, а крены и прогибы не препятствовать нормальной эксплуатации сооружения.
8 Особенности проектирования оснований и фундаментов на сильнольдистых многолетнемерзлых грунтах и подземных льдах

8.1 При проектировании оснований и фундаментов на сильнольдистых многолетнемерзлых грунтах и подземных льдах следует предусматривать использование таких грунтов в качестве основания, как правило, по принципу I. В случаях необходимости использования сильнольдистых грунтов по принципу II должны обязательно предусматриваться мероприятия по их предварительному оттаиванию или замене льдистых грунтов на непросадочные на расчетную глубину согласно указаниям пп. 6.1.6 и 7.3.10.

8.2 Для предотвращения деформаций поверхности планировки у сооружений и развития термокарста вследствие оттаивания подземных льдов или сильнольдистых грунтов, залегающих на небольшой глубине от поверхности, необходимо предусматривать устройство теплоизоляционной подсыпки и (или) теплозащитных экранов в пределах всей застраиваемой площадки. Толщина подсыпки hs, а также параметры теплозащитных экранов определяются прогнозным теплотехническим расчетом из условия сохранения природного температурного состояния грунтов и положения верхней поверхности многолетнемерзлого грунта или ее повышения. Для сплошных подсыпок значение hs, м, допускается определять по формуле


[image: image25.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

n

th

th

n

ths

s

d

d

d

h

,

`

,

2

,

1

,                                                  (8.1)

	где dth,n и 
dths,n(
	нормативные глубины сезонного оттаивания соответственно природного грунта и грунта подсыпки, м, определяемые согласно обязательному приложению Г;

	d`th(
	допустимая глубина сезонного оттаивания природного грунта под подсыпкой, м.


Требования к материалу подсыпок, способам их укладки и уплотнения устанавливаются в проекте с учетом местных условий и указаний пп. 6.3.14 и 7.5.4.

8.3 Основания фундаментов, закладываемых в пределах толщины подсыпки, следует рассчитывать по несущей способности и деформациям в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 . При отсутствии мероприятий по укреплению откоса подсыпки, расстояние от цоколя сооружения до бровки подсыпки должно быть не менее 3 м, а крутизна откосов подсыпки не более 1:1,5 для крупнообломочных грунтов, 1:1,75 ( для песков и 1:2 ( для прочих материалов.

Если столбчатые или ленточные фундаменты устанавливаются на многолетнемерзлые грунты, содержащие подземные льды, между их подошвой и слоем подземного льда должна быть прослойка природного грунта, искусственно уложенная с уплотнением грунтовая подушка и (или) несущий теплозащитный экран. Толщину прослойки (подушки) следует принимать исходя из расчета основания по деформации, но не менее четверти ширины подошвы фундамента. Параметры теплозащитного экрана определяются теплотехническим расчетом с учетом теплопередачи от здания к груниту основания по фундаменту.
8.4 При устройстве свайных фундаментов на участках с сильнольдистыми грунтами и подземными льдами следует применять буроопускные сваи с заливкой известково-песчаных или цементно-песчаных растворов с расстоянием в осях не менее двух диаметров скважины. Сваи не должны опираться на прослои льда, а под их торцом следует устраивать уплотненную грунтовую подушку толщиной не менее диаметра сваи. Оттаивание грунта вокруг сваи и под ее нижнем торцом не допускаются.
8.5 Расчет оснований по несущей способности следует проводить с учетом изменения температур в течении эксплуатации:

для столбчатых фундаментов на сильнольдистых грунтах и подземных льдах ( по указаниям п. 8.7;

для свайных фундаментов в сильнольдистых грунтах ( по указаниям п. 8.9, а в подземных льдах ( по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

8.6 Расчет оснований по деформациям следует производить:

для столбчатых фундаментов на сильнольдистых грунтах и подземных льдах ( по указаниям п. 8.8;

для свайных фундаментов в сильнольдистых грунтах и подземных льдах ( по данным полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

8.7 Силу предельного сопротивления (несущую способность) основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах и подземных льдах следует определять по указаниям п. 7.2.2, при этом значения R и Raf допускается принимать по таблицам В.2 и В.3 рекомендуемого приложения В.

8.8 Осадку основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах и подземных льдах s следует определять по формуле

s = sp + st,                                                            (8.2)

	где    s p ( 
	осадка, обусловленная уплотнением основания под нагрузкой, определяемая по указаниям п. З.1 рекомендуемого приложения З;

	st ( 
	осадка, обусловленная пластичновязким течением грунта за заданный срок эксплуатации сооружения, определяемая по формуле


st = tu(,                                                               (8.3)

	здесь tu
	( заданный срок эксплуатации здания (сооружения), год;

	(
	( скорость осадки, м/год, определяемая исходя из модели линейно- или нелинейновязкого полупространства; допускается определять по рекомендуемому приложению 3.


8.9 Несущую способность основания свайного фундамента Fu в сильнольдистых грунтах следует определять, как правило, по данным полевых испытаний свай. Допускается определять несущую способность сваи расчетом в соответствии с указаниями пп.7.2.2 и 7.2.3 по наименьшему значению Fu, полученному по условиям ее сопротивления сдвигу по грунтовому раствору и сдвигу грунтового раствора по контакту с льдистым грунтом. В последнем случае значение Fu, кН, следует рассчитывать по формуле


[image: image26.wmf](

)

[

]

þ

ý

ü

î

í

ì

+

-

+

=

å

=

n

j

j

sh

j

i

sh

j

i

j

sh

j

i

w

c

t

u

A

R

i

R

i

RA

F

1

,

,

,

,

,

,

1

g

g

,                              (8.4)

	где (t и (c -
	обозначения те же, что и в формуле (7.2);

	         R  -
	расчетное сопротивление сильнольдистого грунта или льда под нижним концом сваи, кПа, определяемое для сильнольдистых грунтов интерполяцией между значениями R по табл. В.1 и В.7 рекомендуемого приложения В, а для льдов ( по табл. В.7 того же приложения;

	          Aw-
	площадь поперечного сечения скважины, м2;

	           ii,j-
	льдистость за счет ледяных включений j-го слоя грунта;

	Rsh,j; Rsh,i,j-
	расчетные сопротивления сдвигу грунтового раствора по многолетнемерзлому грунту и грунтового раствора по льду для середины j-го слоя, кПа, принимаемые соответственно по табл. В.4 и В.7 рекомендуемого приложения В;

	          Ash,-
	площадь поверхности сдвига в j-ом слое, определяемая в зависимости от диаметра скважины, м2.


Если прочность смерзания грунтового раствора с поверхностью сваи Raf < Rsh, то расчет несущей способности сваи Fu по формуле (8.4) следует производить при значениях Rsh = Raf, принимая площадь поверхности сдвига в j-ом слое грунта Ash,j равной площади поверхности сваи в этом слое.

Примечание - В случаях, когда под торцом сваи предусматривается устройство грунтовой подушки, то значение R в формуле (8.4) принимается для грунта подушки. При этом предельная нагрузка на торец сваи определяется по формуле (8.4), как для сваи, диаметр которой равен диаметру скважины, а длина ( толщине подушки.

9 Особенности проектирования оснований и фундаментов 
на засоленных многолетнемерзлых грунтах

9.1 Для проектирования фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах материалы изысканий должны содержать данные об условиях залегания засоленных грунтов, степени их засоленности, а также о химическом составе водно-растворимых солей.

Засоленные многолетнемерзлые грунты могут использоваться в качестве основания сооружений как по принципу I, так и по принципу II. При этом должно учитываться повышенное коррозийное воздействие засоленных грунтов на материал фундаментов.

Примечание – Пылеватые грунты морского побережья Севера с преобладанием солей натрий-калиевого состава должны относиться к засоленным при содержании в них растворимых солей от 0,05 % и выше.
9.2 Основания и фундаменты на засоленных многолетнемерзлых грунтах при использовании таких грунтов в качестве основания по принципу I следует проектировать согласно основным указаниям пп. 6.3.1-6.3.14 с учетом следующих особенностей:

а) температура начала замерзания засоленных грунтов Tbf ниже температуры замерзания аналогичных видов незасоленных грунтов и ее следует устанавливать опытным путем с учетом указаний обязательного приложения Б;

б) переход засоленных грунтов из пластично-мерзлого в твердомерзлое состояние происходит при более низких температурах, чем аналогичных незасоленных грунтов, и должен приниматься по данным опытного определения коэффициента их сжимаемости (f с учетом указаний п. 5.3;

в) засоленные мерзлые грунты отличаются пониженной прочностью и малыми значениями сопротивлений сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом;

г) на участках с засоленными грунтами может быть несколько засоленных горизонтов с разной степенью засоленности, а также могут встречаться отдельные слои или линзы насыщенных сильно минерализованными водами грунтов, находящихся в немерзлом состоянии при отрицательной температуре (криопеги), вскрытие которых скважинами при погружении свай приводит к повышенному засолению грунтов по всей длине сваи.

9.3 При строительстве на засоленных грунтах следует применять фундаменты, обеспечивающие наиболее полное использование сопротивление мерзлых грунтов нормальному давлению (плитные, столбчатые и ленточные фундаменты, сваи с уширенной пятой и др.). При буроопускном способе погружения свай скважины должны быть диаметром не менее чем на 10 см большим поперечного сечения сваи и заполняться, как правило, известково-песчаным или цементно-песчаным раствором. Под нижним концом сваи следует устраивать уплотненную подушку из щебня.

9.4 Несущую способность оснований столбчатых и свайных фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах при использовании их по принципу I следует определять согласно указаниям пп. 7.2.2-7.2.3. При этом расчетные значения сопротивления грунтов нормальному давлению и сдвигу по поверхности смерзания R и Raf надлежит принимать, как правило, по опытным данным. Для сооружений III уровня ответственности, а также при привязке типовых проектов к местным условиям, значения R и Raf допускается принимать по табл. В.5 и В.6 рекомендуемого приложения В.

9.5 При расчетах несущей способности оснований буроопускных свай засоленность грунтового раствора и сопротивления сдвигу по поверхности сваи Raf следует принимать по засоленности и значениям Raf прилегающего природного грунта. Если несущая способность буроопускных свай определена по результатам полевых испытаний, то расчетную несущую способность таких свай следует принимать с понижающим коэффициентом, учитывающим изменение температурного состояния и степени засоленности грунтового раствора в процессе эксплуатации сооружения, устанавливаемым по опыту местного строительства или по данным специальных исследований.

Примечание - Для опускных и буроопускных свай расчетные значения Raf допускается принимать при средневзвешенном значении засоленности грунтов по длине сваи.

9.6 Расчет оснований и фундаментов на засоленных многолетнемерзлых грунтах по деформациям следует производить согласно указаниям пп. 7.2.15-7.2.16 как на пластичномерзлых грунтах.

9.7 При расчетных деформациях оснований, сложенных мерзлыми засоленными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания следует предусматривать частичную или полную замену засоленных грунтов на незасоленные, дополнительное понижение температуры грунтов, прорезку засоленных слоев грунта глубокими фундаментами, устройство фундаментов на подсыпках, распределяющих нагрузки на мерзлые грунты оснований, и другие мероприятия, а в необходимых случаях осуществлять строительство с использованием засоленных многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II.

9.8 Основания и фундаменты на засоленных многолетнемерзлых грунтах при использовании их в качестве оснований сооружений по принципу II следует проектировать в соответствии с указаниями пп. 6.4.1-6.4.7 и требованиями СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011  и СНиП 2.03.11.

10 Особенности проектирования оснований и фундаментов на заторфованных многолетнемерзлых грунтах

10.1 Основания и фундаменты на заторфованных многолетнемерзлых грунтах и торфах, а также на грунтах с примесью органических остатков надлежит проектировать в соответствии с указаниями раздел 7 и требованиями СП 22.13330.2011  с учетом их большой сжимаемости под нагрузкой, проявлением пластических деформаций в широком диапазоне отрицательных температур, пониженной прочностью смерзания с фундаментами, низкой теплопроводностью и замедленной стабилизацией осадок при оттаивании.

10.2 При использовании заторфованных грунтов в качестве оснований по принципу I следует применять плитные, столбчатые и свайные фундаменты, а также малозаглубленные и поверхностные фундаменты на подсыпках. Сваи следует погружать, как правило, буроопускным способом в скважины диаметром на 10 см большим поперечного сечения сваи с заполнением пазух цементно-песчаным раствором или другим раствором по проекту; опирание свай на прослои торфа не допускается. Под подошвой плитных и столбчатых фундаментов следует устраивать песчаную подушку толщиной не менее: для плитных фундаментов - 0,3 м, для столбчатых - половины ширины подошвы фундамента. При небольшой толщине покровного торфяного слоя следует предусматривать его удаление.

10.3. Расчет несущей способности оснований столбчатых и свайных фундаментов на заторфованных грунтах при их использовании по принципу I производится согласно указаниям пп. 7.2.2(7.2.3. При этом расчетные значения сопротивления этих грунтов нормальному давлению и сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом R и Raf следует принимать, как правило, по опытным данным. Для сооружений III уровня ответственности, а также для предварительных расчетов оснований значения R и Raf допускается принимать по табл. 8 рекомендуемого приложения В.

Основания фундаментов, возводимых на подсыпках, следует рассчитывать по несущей способности грунтов подсыпки с проверкой силы предельного сопротивления основания на уровне поверхности природных заторфованных грунтов с учетом расчетной глубины сезонного оттаивания. Если расчетная глубина оттаивания больше толщины подсыпки, то основание должно быть также рассчитано по деформациям.

10.4 Расчет оснований, сложенных биогенными грунтами, по деформациям надлежит производить: столбчатых ( по указаниям пп. 7.2.15(7.2.16; свайных ( по результатам полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

10.5 Основания и фундаменты на заторфованных грунтах при использовании таких грунтов в качестве оснований по принципу II необходимо проектировать в соответствии с указаниями пп. 6.4.1(6.4.5 и требованиями СП 22.13330.2011  и СП 24.13330.2011 .

11 Особенности проектирования оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах в сейсмических районах

11.1 Основания и фундаменты сооружений, возводимых на многолетнемерзлых грунтах на площадках с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует проектировать с учетом требований СНиП II-7, СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СНиП 2.05.03 и требований настоящих норм.

11.2 Для сейсмических районов с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует предусматривать использование многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, как правило, по принципу I. При невозможности использования грунтов в качестве основания по принципу I допускается использование их по принципу II при условии опирания фундаментов на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты или на предварительно оттаянные и уплотненные грунты.

11.3 В сейсмических районах следует применять те же виды свай, что и в несейсмических районах, кроме свай без поперечного армирования. Глубина погружения свай в грунт (исключая сваи-стойки) должна быть не менее 4 м.

11.4 Расчет оснований и фундаментов по несущей способности на вертикальную нагрузку с учетом сейсмических воздействий следует производить согласно указаниям п. 7.2.1, при этом силу предельного сопротивления основания надлежит определять с учетом указаний пп. 11.5(11.6, а коэффициент надежности (n принимать:

при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I ( по указаниям п. 7.2.1;

при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II ( для фундаментов на естественном основании ( (n = 1,5, а для свайных ( по требованиям СП 24.13330.2011.

11.5 Несущую способность вертикально нагруженной висячей сваи Fu, а также столбчатого фундамента при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I, с учетом сейсмических воздействий следует определять согласно указаниям п. 7.2.2; при этом расчетное сопротивление грунта или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом Raf и расчетное давление мерзлого грунта под нижним концом сваи или подошвой столбчатого фундамента R надлежит умножать на коэффициент условий работы основания (eq, принимаемый по табл. 11.1.

Таблица 11.1
	Расчетная сейсмичность
	Коэффициент условий работы (eq для грунтов

	в баллах
	твердомерзлых
	пластичномерзлых
	сыпучемерзлых

	7

8

9
	1,0

1,0

1,0
	0,9

0,8

0,7
	0,95

0,9

0,8


Примечание - При опирании свай-стоек на скальные или несжимаемые крупноблочные грунты значение коэффициента (ed принимается равным 1,0.

Для свай в пластичномерзлых грунтах значение Raf следует принимать равным нулю в пределах от верхней границы многолетнемерзлых грунтов до расчетной глубины hd, м, определяемой по формуле



,                                                              (11.1)

где (( ( коэффициент деформации системы "свая-грунт", определяемый по результатам испытаний в соответствии с п. 11.6.

11.6 Расчет свай по прочности материала на совместное действие расчетных усилий (продольной силы, изгибающего момента и поперечной силы) при использовании многолетнемерзлых оснований по принципу I следует производить в зависимости от расчетных значений сейсмических нагрузок в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011  с учетом указаний п. 7.2.13. При этом для свай в пластично-мерзлых грунтах коэффициент деформации системы "свая-грунт" (( м(1, следует определять по результатам испытаний свай статической горизонтальной нагрузкой по формуле

[image: image27.wmf]I

E

u

F

b

h

0

34

,

1

=

e

a

,                                                     (11.2)

	где         Fh -
	горизонтальная нагрузка, кН, принимаемая равной 0,7Fh,u;

	здесь   Fh,u -  
	горизонтальная предельная нагрузка, кН, в уровне поверхности грунта, при которой перемещение испытуемой сваи начинает возрастать без увеличения нагрузки;

	               u0 -
	горизонтальное перемещение сваи в уровне поверхности грунта, м, определяемое по графику зависимости горизонтальных перемещений от нагрузки при условной стабилизации перемещений, если расчет ведется на статические нагрузки, и без условной ста-

билизации перемещений, если расчет ведется на сейсмические воздействия;

	               Eb -
	модуль упругости материала свай, кПа;

	                 I -
	момент инерции сечения сваи, м4.


11.7 Проверку основания столбчатого фундамента на горизонтальную и внецентренно сжимающую нагрузки с учетом сейсмических воздействий при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I следует производить на опрокидывание и сдвиг по подошве фундамента с учетом указаний п. 7.2.12.

При действии сейсмических нагрузок, создающих моменты сил в обоих направлениях подошвы фундамента, расчет основания надлежит производить раздельно на действие сил и моментов в каждом направлении независимо друг от друга.

11.8 Расчет оснований и фундаментов с учетом сейсмических воздействий при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II необходимо производить в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011  и указаниями пп. 7.3.1-7.3.15 по расчету оттаивающих оснований. При этом отрицательные (негативные) силы трения, вызванные осадкой оттаивающих грунтов, в расчетах оснований на сейсмические воздействия не учитываются, если оттаивающее основание сложено песчаными и крупнообломочными грунтами, осадки которых завершаются в процессе их оттаивания.

12. Особенности проектирования оснований и фундаментов 
мостов и труб под насыпями

12.1 Основания и фундаменты мостов и труб под насыпями (труб), возводимых на территориях распространения многолетнемерзлых грунтов, следует проектировать с учетом дополнительных требований, содержащихся в настоящем разделе и СП 32-101.

12.2 В проектах фундаментов мостов и труб необходимо дополнительно (по сравнению с фундаментами зданий) учитывать влияние следующих факторов:

воздействие на сооружения, кроме вертикальных, значительных горизонтальных сил от временных подвижных нагрузок, давлений грунта и льда;

уменьшение несущей способности оснований вследствие размывов дна водотока или отепляющего воздействия воды на многолетнемерзлые грунты;

возрастание сил морозного пучения грунтов из-за повышенной их влажности вблизи водотоков и уменьшение этих сил при увеличении толщины снегового покрова;

нарушение устойчивости береговых склонов вследствие проявления оползневых процессов;

появление наледи в пределах сооружений.

12.3 Нагрузки и воздействия на фундаменты мостов и труб следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03.

12.4 В основаниях фундаментов мостов многолетнемерзлые грунты следует использовать преимущественно по принципу I, если на уровне низа свайных элементов (свай-столбов, свай-оболочек) в течение всего периода эксплуатации сооружений грунты будут находиться в твердомерзлом состоянии. Допускается использовать по принципу I пластичномерзлые грунты, включая засоленные, при условии, что в течение всего периода эксплуатации сооружений будет обеспечена их отрицательная температура, требуемая по расчету несущей способности оснований.

Возможность использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II для фундаментов мелкого заложения и свайных должна определяться исходя из общих требований пп. 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.6.

12.5 Прогноз изменений температурного режима многолетнемерзлых грунтов, используемых в качестве оснований по принципу I, осуществление в случае необходимости специальных мероприятий по обеспечению мерзлого состояния грунтов и контроль их температуры в течение всего периода эксплуатации сооружений следует выполнять численными методами и (или) по указаниям ведомственных строительных норм.

12.6 СОУ и теплозащитные экраны необходимо применять в случаях практической невозможности или недостаточной эффективности других решений для поддержания на весь период эксплуатации сооружений температуры грунтов, требуемой по расчету несущей способности оснований. Число СОУ следует принимать по расчету с повышающим коэффициентом 1,4.

12.7 Фундаменты мостов при использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципам I и II следует проектировать, как правило, свайными с ростверком, расположенным над поверхностью грунта или воды. При этом надлежит предусматривать меры, исключающие возможность повреждения свай ледоходом, карчеходом или другими неблагоприятными воздействиями.

Фундаменты мелкого заложения (на естественном основании) допускается проектировать для мостов, возводимых, как правило, на используемых по принципу II многолетнемерзлых грунтах, если после полного оттаивания таких грунтов осадки и крены опор не будут превышать предельно допустимых значений по условиям нормальной эксплуатации сооружений.

Для труб следует предусматривать преимущественно фундаменты мелкого заложения независимо от вида грунтов и принципа их использования в качестве основания при условии, что суммарное значение осадки используемых по принципу II грунтов может быть компенсировано строительным подъемом лотка труб.

12.8 Многолетнемерзлые грунты в основании фундаментов малого моста или трубы и прилегающих участков насыпи, как правило, следует использовать по одному принципу, не допуская опирания их частично на мерзлые и частично на немерзлые или оттаивающие грунты.

12.9 В грунтах, подверженных морозному пучению, независимо от принятого принципа их использования в качестве основания подошву фундаментов мелкого заложения для мостов и труб следует заглублять не менее чем на величину, указанную в табл.5.3 СП 22.13330.2011  при расположении уровня подземных вод на глубине dw ≤ df  + 2 м, а подошву, расположенного в грунте ростверка свайных фундаментов ( не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины сезонного промерзания(оттаивания грунтов.

Если по требованиям глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунта, все фундаменты, за исключением фундаментов или грунтовых подушек для средних звеньев одноочковых труб отверстием до 2 м, следует заглублять не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины промерзания грунта. При этом за расчетную глубину промерзания принимается ее нормативное значение.

Фундаменты или грунтовые подушки средних звеньев одноочковых труб отверстием до 2 м допускается закладывать без учета глубины промерзания грунта.

В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания грунта, соответствующие грунты, указанные в табл.5.3 СП 22.13330.2011, должны залегать не менее чем на 1 м ниже нормативной глубины промерзания грунта. 

Подошву высокого ростверка свайных фундаментов мостов следует располагать с зазором от поверхности грунта не менее 0,5 м в устоях и 1 м ( в промежуточных опорах.

Примечание - Глубину заложения фундаментов и грунтовых подушек под средние звенья труб диаметром 2 м и более следует назначать с учетом уменьшения глубины промерзания грунта в направлении к оси насыпи.

12.10 В неподверженных морозному пучению грунтах подошву ростверка свайных фундаментов или фундаментов мелкого заложения мостов и труб допускается располагать в пределах слоя сезонного промерзания(оттаивания при условии, что нижняя граница толщи таких грунтов залегает не менее чем на 1 м ниже расчетной глубины промерзания и, кроме того, в пределах зоны промерзания отсутствует вероятность образования линзового льда, в том числе и от напорных подземных вод.

12.11 Подошву фундаментов мелкого заложения и нижние концы свай не допускается опирать непосредственно на подземные льды, сильнольдистые грунты, а также на используемые по принципу II заторфованные многолетнемерзлые грунты.

12.12 Расчеты оснований фундаментов мостов и труб следует производить:

а) при использовании твердомерзлых грунтов по принципу I ( по несущей способности;

б) при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II, а глинистых пластичномерзлых и по принципу I ( по несущей способности и по деформациям.

Допускается не определять осадки оснований фундаментов мостов:

а) всех систем и пролетов при опирании фундаментов на многолетнемерзлые грунты, используемые по принципу I, за исключением пластичномерзлых глинистых грунтов;

б) внешне статически определимых систем железнодорожных мостов с пролетами до 55 м и автодорожных с пролетами до 105 м при опирании фундаментов на используемые по принципу II скальные и другие малосжимаемые при оттаивании грунты.

Расчеты оснований труб следует производить, как правило, по несущей способности. На сильносжимаемых при оттаивании грунтах, используемых по принципу II, основания труб следует рассчитывать по несущей способности и по деформациям, включая определение их осадки.

12.13 Расчет основания свай для фундаментов опор мостов по несущей способности многолетнемерзлых грунтов, используемых по принципу I, следует производить согласно указаниям пп. 7.2.1 и 7.2.2. При этом значение (n в формуле (7.1) следует принимать равным 1,4 независимо от числа свай в фундаменте и от положения подошвы ростверка по отношению к поверхности грунта. Значения коэффициентов (c и (t в формуле (7.2) допускается принимать равным 1,0.

Для кратковременной части нагрузок расчетные значения R и Raf исходя из указаний п. 7.2.3 допускается принимать с повышающим коэффициентом nt, равным: для свайных фундаментов железнодорожных мостов 1,35 ( при одновременном действии постоянных и временных вертикальных нагрузок; 1,5 ( при действии постоянных и временных совместно с временными горизонтальными нагрузками (включая сейсмические нагрузки); для свайных фундаментов автодорожных мостов ( соответственно 1,5 и 1,75.

Для железнодорожных мостов на станционных и подъездных путях, городских, а также других мостов, на которых возможны систематические остановки на неопределенное время поездов или автотранспорта, значение коэффициента (c в формуле (7.2) следует принимать равным 1,0.

12.14 Расчет оснований свайных фундаментов по несущей способности многолетнемерзлых грунтов, используемых по принципу II, следует производить в соответствии с требованиями СП 24.13330.2011. При этом расчетное сопротивление оттаивающих грунтов под торцом свай следует принимать по СП 24.13330.2011, как для буровых свай.

Расчет по несущей способности оснований фундаментов мелкого заложения на многолетнемерзлых грунтах, используемых по принципу II, надлежит производить по СНиП 2.05.03.

12.15 Фундаменты береговых, переходных и промежуточных опор мостов на крутых склонах, а также фундаменты устоев при высоких насыпях в случаях расположения под несущим слоем пласта немерзлого или оттаивающего (в период эксплуатации моста) глинистого грунта или прослойки насыщенного водой песка, подстилаемого глинистым грунтом, необходимо рассчитывать по устойчивости против глубокого сдвига (смещения фундамента совместно с грунтом) по круглоцилиндрической или другой более опасной поверхности скольжения. Для указанных условий надлежит также проверять возможность появления местных оползневых сдвигов на ранее устойчивых склонах вследствие дополнительного их нагружения весом насыпи и опоры, нарушения устойчивости пластов грунта в процессе производства работ или изменения режима (уровня и скорости течения) подземных и поверхностных вод.

12.16 Фундаменты мостов, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, используемых в качестве оснований по принципу II, следует рассчитывать для условий полного оттаивания грунтов основания независимо от их состояния (мерзлое или талое) в период строительства. Расчет по прочности и трещиностойкости свайных элементов следует производить на усилия в расчетных сечениях, возникающие как для мерзлого, так и оттаявшего состояния грунтов основания.

12.17 Свайные фундаменты надлежит рассчитывать на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил и моментов, принимая перемещения фундаментов пропорциональными действующим усилиям. Независимо от принципа использования грунтов в качестве основания, не следует учитывать сопротивление грунтов перемещениям заглубленного в грунт ростверка фундаментов. В расчетах, включающих определение свободной длины свай, оттаявшие и пластичномерзлые грунты допускается рассматривать как линейно-деформируемую среду, характеризуемую коэффициентом постели, принимаемым как для немерзлых грунтов.

При использовании грунтов в качестве основания по принципу I в расчете допускается принимать, что каждый свайный элемент жестко заделан в твердомерзлом грунте на глубине d, считая от уровня, соответствующего расчетной (максимальной) температуре, при которой данный грунт переходит в твердомерзлое состояние; здесь d ( диаметр или больший размер поперечного сечения элемента в направлении действия внешних нагрузок.

12.18 В сейсмических районах фундаменты мостов допускается проектировать на любых грунтах, используемых в качестве основания по принципу I. Если грунты используются по принципу II, то следует предусматривать опирание подошвы фундаментов или нижних концов свай преимущественно на скальные или другие малосжимаемые при оттаивании грунты. При учете сейсмических нагрузок расчет свайных фундаментов следует производить согласно указаниям пп. 11.4(11.8.

13 Особенности проектирования оснований и фундаментов нефтегазопроводов на многолетнемерзлых грунтах

13.1 Основания и фундаменты магистральных газо- и нефтепроводов (далее магистральные трубопроводы) следует проектировать в соответствии с указаниями раздела 7 с учетом дополнительных требований, содержащихся в настоящем разделе, а также в СНиП 2.05.06. 

13.2 В техническом задании на проектирование оснований и фундаментов магистральных трубопроводов дополнительно должны содержаться сведения о пределах изменения температуры транспортируемого по трубопроводу продукта. 

13.3 При проектировании оснований и фундаментов магистральных трубопроводов следует учитывать:

- магистральные трубопроводы, в соответствии с ГОСТ 27751, имеют I уровень ответственности;
- транспортируемый по трубопроводу продукт может иметь как положительную, так и отрицательную температуру, что существенно влияет на тепловое и механическое взаимодействие трубопровода и мерзлых грунтов;
- в качестве оснований магистральных трубопроводов не рекомендуется рассматривать участки с подземными льдами, наледями и буграми пучения, проявлениями термокарста, термоэрозии, солифлюкции, морозобойного растрескивания;

- опасность прямого теплового и гидравлического воздействий транспортируемых нефти и нефтепродуктов на мерзлые грунты при авариях на магистральных трубопроводах.
Примечание - Трубопроводы делят на: горячие участки (температура продукта в течение всего года положительная),  теплые участки (температура продукта в течение года может быть и положительной и отрицательной, но среднегодовая температура выше 0°С) и холодные участки (среднегодовая температура продукта ниже 0°С). К первым относятся нефтепроводы на всем протяжении и газопроводы на небольшом протяжении после компрессорных станций, ко вторым и третьим – только газопроводы. 

13.4 Прокладка трубопроводов в районах многолетнемерзлых грунтов может выполняться подземным (преимущественно в траншеях), наземным (по поверхности земли с обваловыванием или без) или надземным (на опорах) способами. Следует избегать частое чередование различных способов прокладки на сравнительно коротких расстояниях.

13.5 Для уменьшения зоны оттаивания мерзлого грунта следует применять автоматически действующие охлаждающие установки (с жидкостным или парожидкостным хладоносителем) и теплоизолирующие экраны. Теплоизоляционные экраны для наземной прокладки следует выполнять плоскими, для подземной – цилиндрическими.

13.6 При проектировании оснований и фундаментов трубопроводов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов следует выполнять следующие расчеты:

- расчет остывания транспортируемого по трубопроводу продукта  с целью установления температуры по длине трубопровода, а также выявления его горячих, теплых и холодных участков (см. примечание к п.13.3);

- расчет глубины оттаивания и промерзания грунта в основании подземных и наземных трубопроводов; 

- расчеты по I и II группам предельных состояний с учетом процессов, происходящих в окружающем массиве грунта в результате устройства трубопровода (просадка и термокарст при оттаивании, пучение при промораживании).

13.7 Глубину оттаивания (промораживания) грунта следует выполнять численными методами, с учетом проектного срока эксплуатации трубопровода. Допускается глубину оттаивания многолетнемерзлых грунтов под центром горячих и теплых подземных трубопроводов, а также глубину промерзания грунта под центром хо​лодных трубопроводов, расположенных на участках с многолетнемерзлыми грунтами не сли​вающегося типа допускается рассчитывать согласно указаниям рекомендуемого приложения М.

13.8 Расчетные нагрузки, воздействия и их сочетания при проектировании оснований и фундаментов магистральных трубопроводов в районах многолетнемерзлых грунтов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07,  СНиП 2.05.06. 

13.9 Для совместного расчета системы «основание (вмещающий массив) - трубопровод» могут использоваться аналитические или численные (метод конечных элементов, метод конечных разностей и др.) методы. При использовании численных методов расчетная модель «основание – трубопровод» должна адекватно отражать конструктивные особенности трубопровода, характеристики многолетнемерзлых грунтов и схемы их взаимодействия. 

14 Особенности проектирования оснований и фундаментов на склонах 
14.1 Проектирование оснований и фундаментов на склонах (откосах) в районах распространения многолетнемерзлых грунтов следует выполнять по первой группе предельных состояний в соответствии с указаниями СП 22.13330.2011, с учетом снижения прочности мерзлых грунтов при увеличении температуры и длительности воздействия нагрузки, а также влияния геокриологических условий.

14.2 При проектировании оснований и фундаментов на склонах многолетнемерзлых грунтов и присклоновой территории следует рассматривать термодинамическое равновесие системы «сооружение-основание-склон» с учетом нормативных документов по инженерно-геологическим изысканиям для строительства (СНиП 11-02-96, СП 11-103-97, СП 11-105-97 (ч.I-IV)), а также следующих факторов:

-  крутизна, высота, протяженность, ширина и  экспозиция склона;

- проявление глубинных и солифлюкционных оползаний и нарушение растительного покрова, наледеобразование, бугры пучения, термокарст, термоэрозия;

- мощность слоя и характер распространения многолетнемерзлых грунтов (сплошное, прерывистое, островное), наличие жильного и пластового льда, таликов, криопэгов;

- температура мерзлого грунта во времени по глубине и простиранию склона (изотермы) на стадии строительства, эксплуатации и ликвидации объектов;

- особенности природных криогенных форм рельефа (глетчеры, курумы и др.), а также формирования техногенных форм (отвалы, карьеры, котлованы, выемки, насыпи и др.);

- геокриологические условия (текстура, влажность, льдистость физико-механические свойства мерзлых и оттаивающих грунтов), а также характер напластования пород;

- наличие сооружений на склонах, имеющиеся деформации сооружений, а также мероприятия по противооползневой защите;

- интенсивность и характер техногенной нагрузки,  особенности теплового и силового воздействия на склоне проектируемых сооружений по продолжительности, охвату территории, количественным значениям температуры, конструктивным особенностям сооружений.

 14.3 Расчеты устойчивости склонов (откосов) и сооружений на них в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, в отличие от талых грунтов, следует осуществлять с учетом температурного состояния грунтового массива. В зависимости от температурного состояния грунтового массива следует рассматривать два основных типа криогенных оползней: 1 - мерзлые; 2 - оттаивающие. Кроме того, существуют различные типы смешанных криогенных оползней.

14.4 Прогноз устойчивости склонов и сооружений на них необходимо осуществлять на основании выполнения прогнозных теплотехнических расчетов, схематизации природных условий и определения поверхностей скольжения в мерзлых породах, а также возможности возникновения и развития солифлюкции.

14.5 Расчет местной и общей устойчивости системы «сооружение-основание-склон», должен производиться методами, удовлетворяющими условиям равновесия в предельном состоянии, с использованием программ, разработанных на основе общепринятых методов расчета устойчивости. Допускается применять другие методы расчета, результаты которых проверены опытом проектирования, строительства и эксплуатации. Расчеты выполняются на основное и особое сочетание нагрузок.

14.6 Поверхность скольжения в массиве мерзлых однородных грунтов, в основном, определяется положением   изотермы    наиболее    высокой   отрицательной   температуры  грунта, а  в  массиве неоднородных грунтов - наименьшими предельно-длительными значениями сопротивления сдвигу мерзлого грунта. Поверхность скольжения оттаивающего грунта (на солифлюкционных склонах и откосах) следует за границей оттаивания, которая практически параллельна поверхности склона  и мощность оползающего слоя равна глубине оттаивания, определяется при геокриологических изысканиях и уточняется теплотехническим расчетом.

В теплое время  года в некоторых случаях одновременно могут развиваться солифлюкция и глубинный оползень мерзлого грунта, что следует учитывать в расчетах по несущей способности оснований и при назначении противооползневых мероприятий.

14.7 Сила предельного сопротивления основания, сложенного дисперсными грунтами должна определяться, исходя из условия, что соотношение между нормальными и касательными напряжениями по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости


[image: image28.wmf]c

tg

+

=

j

s

t

                                                    (14.1)
[image: image29.wmf]
где  φ   и  c  - расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления. Для мерзлых грунтов определяются  предельно-длительные значения угла внутреннего трения φL и удельного сцепления cL при проведении испытаний на срез мерзлого грунта, для оттаивающих грунтов φsh    и  csh     при проведении испытаний на неконсолидированный быстрый срез оттаивающего грунта по мерзлому слою в соответствии с ГОСТ 20276, ГОСТ 12248 и ГОСТ Р 53582-2009. 

14.8 Расчетные значения φ  и с определяются по опытным данным. Для сооружений III уровня ответственности и предварительных расчетов устойчивости оснований допускается расчетные значения φL, cL, φsh  и  csh  принимать по таблице В.10 и В.11 рекомендуемого приложения В. 

Коэффициент надежности γn по ответственности сооружений принимается  равным 1,2; 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений  I-го; II-го и III-го уровней ответственности (ГОСТ 27751-88).
Коэффициент условий работы  γc принимается равным:

для мерзлых дисперсных грунтов                                              - 1,0;
для оттаивающих                                                                
   - 0,85.
14.9 При строительстве на склонах мерзлых пород следует применять преимущественно принцип I использования многолетнемерзлых грунтов, при условии, что в течение всего периода эксплуатации будет обеспечена отрицательная температура, требуемая по расчету устойчивости склона и несущей способности оснований. Принцип II использования многолетнемерзлых грунтов допускается при строительстве на склонах, с учетом требований п.п. 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.6.

14.10 При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I следует выполнять прогноз температурного режима и, в случае необходимости, специальные мероприятия по обеспечению проектной температуры мерзлого грунта и обеспечивать контроль температуры в течение всего периода эксплуатации. Для сохранения и понижения температуры мерзлых грунтов следует применять следующие мероприятия: агролесомелиорация, устройство теплозащитных экранов, водоотвод и др.

14.11 Многолетнемерзлые грунты на склонах и присклоновой территории, как правило, следует использовать по одному принципу. При строительстве на склонах рекомендуется максимальное сохранение и даже улучшение экологической обстановки за счет применения проектных, организационно-технологических решений и мероприятий по предотвращению оползания и нарушения экологического равновесия, обусловленного опасными геокриологическими  процессами (термокарст, пучение, наледеобразование).

14.12 На склонах скальных и полускальных пород расчеты устойчивости и проектирования фундаментов допускается выполнять в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011. Инженерная подготовка территории должна осуществляться согласно главы 6.5.

14.13 В качестве фундаментов сооружений на склонах мерзлых пород рекомендуется применять отдельно стоящие столбчатые фундаменты, сваи и ряды свай, прорезающие поверхность скольжения. Места расположения свай  на склоне, количество, конструкция, размеры и расстояние между ними определяются на основании расчетов местной и общей устойчивости склонов и с учетом оползневого давления мерзлого грунта на сваи и нагрузок от сооружения.

14.14 В качестве инженерных сооружений, противодействующих оползанию мерзлых и оттаивающих грунтов, следует применять традиционные сооружения: контрфорсы, контрбанкеты, подпорные стены, ряды свай (СНиП 22-02-2003), расположение которых на склоне и между собой обосновывается расчетами из условия недопущения течения мерзлого и оттаивающего грунта между ними и не препятствующие фильтрации воды по склону. Места расположения и количество удерживающих сооружений на склоне обосновываются расчетами местной и общей устойчивости склона.

14.15 На склонах СОУ применяются в случаях практической невозможности или недостаточной эффективности других мероприятий для стабилизации склона и обеспечения на весь период эксплуатации температуры грунта, необходимой по расчету несущей способности основания. 
14.16 Для солифлюкционных склонов в качестве оснований линейных сооружений (линий электропередач, трубопроводов, эстакад) следует применять обтекаемые фундаменты в виде отдельных свай, рядов свай, работающих в условиях обтекания их оттаивающим грунтом при соблюдении принципа оптимального сохранения природных условий на склонах (обеспечение фильтрации воды, сохранение растительности). Количество, размеры, глубина заделки свай в мерзлый грунт определяются расчетом с учетом оползневого давления оттаивающего грунта, горизонтальных нагрузок от сооружения, температуры и прочностных свойств мерзлого грунта.

14.17 Работы на склонах должны выполняться в зимний период. Выполнение работ в теплое время года допускается только после выполнения работ  по стабилизации склона и обязательного проведения теплотехнического прогноза и расчетов общей и местной устойчивости склонов и сооружений на них. 

14.18  Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно с учетом геокриологических условий и прогноза их изменения в процессе строительства (с учетом поэтапности) и эксплуатации объектов. Осуществление мероприятий инженерной защиты не должно приводить к активизации опасных геокриологических процессов на склонах и примыкающих территориях. Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - моделированием (натурным, физическим, математическим).

14.19 Для стабилизации склонов наряду с инженерными сооружениями следует применять мероприятия по снижению температуры мерзлых грунтов и уменьшению глубины  сезонного оттаивания (агролесомелиорация, устройство теплозащитных экранов, водоотвод), упрочнение грунта (замена и армирование) с учетом настоящего документа. На склонах должен быть организован беспрепятственный сток поверхностных вод, исключено застаивание вод на  бессточных участках, и попадание на склон вод с присклоновой территории. 
14.20 В процессе строительства, эксплуатации и ликвидации сооружений на склонах и присклоновой территории выполняется мониторинг устойчивости склонов и сооружений, по проекту, разработанному с учетом главы 15, позволяющему контролировать поверхностные и глубинные перемещения грунта. На объектах I и II степени ответственности необходимо организовать стационарные наблюдения за оползневыми процессами с установкой контрольно-измерительной аппаратуры в скважинах в нескольких створах по простиранию склона и выполнением маркшейдерских наблюдений.
[image: image30.wmf] 
15 Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации сооружений на многолетнемерзлых грунтах

15.1 Геотехнический мониторинг (далее мониторинг) на многолетнемерзлых грунтах –  комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за состоянием грунтов основания (температурный режим), гидрогеологическим режимом, перемещением конструкций фундаментов вновь возводимого, реконструируемого и эксплуатируемого сооружения. 
15.2 В районах распространения многолетнемерзлых грунтов мониторинг необходимо проводить для всех видов зданий и сооружений, в том числе подземных инженерных коммуникаций.

15.3 Мониторинг осуществляется в соответствии с проектом, который разрабатывается в процессе проектирования и является разделом утверждаемой части проектной документации. 

При разработке проекта мониторинга определяются состав, объемы, периодичность, сроки и методы работ, схемы установки наблюдательных скважин, геодезических марок и реперов, датчиков и приборов, которые назначаются применительно к рассматриваемому объекту строительства (реконструкции) с учетом его специфики, включающей: результаты инженерных изысканий на площадке строительства, принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований фундаментов, особенностей проектируемого или реконструируемого сооружения и сооружений окружающей застройки и т.п. 

15.4 В проекте мониторинга следует учитывать факторы, оказывающие влияние на вновь возводимое (реконструируемое) сооружение, его основание, окружающий грунтовый массив и окружающую застройку в процессе строительства и эксплуатации, в т.ч. возможность проявления опасных геокриологических процессов (криогенное пучение, термокарст, оползневые процессы, оседание поверхности при оттаивании и др.), а также тепловые воздействия от строительных работ.

15.5 Для осуществления мониторинга в период строительства сооружений оборудуются контрольные термометрические и гидрогеологические скважины, на фундаментах сооружений устанавливаются постоянные геодезические марки, по которым выполняются измерения температуры грунта, уровень подземных вод, их состав и температура, нивелирование фундаментов, в том числе погруженных свай, измеряются отметки подкрановых путей мостовых кранов, водоотводных лотков в технических этажах и подпольях зданий, а также тротуаров у сооружений. Места установки термометрических и гидрогеологических скважин, геодезических марок указаны в таб. Л.1 приложения Л, периодичность проведения замеров приведена в таб. Л.2 приложения Л. Кроме того, контролируется плотность грунтов, уложенных в насыпях, при замене грунтов в выемках и при намыве территории. Термометрические скважины оборудуются в соответствии с ГОСТ 25358-82, гидрогеологические – СП 11-105-97 (Части I, IV), устройство нивелирных марок и геодезические измерения проводятся в соответствии с ГОСТ 24846-81. 

15.6 В период эксплуатации сооружения мониторинг осуществляется в целях обеспечения проектного режима грунтов основания и состояние фундаментов сооружения. В состав мониторинга входят следующие виды работ: 

- текущий и контрольный осмотр состояния технических этажей, подполий зданий и расположенных в них коммуникаций и других устройств; 

- наблюдения за состоянием бетона фундаментов; 

- наблюдения за температурой грунта в основании сооружений; 

- наблюдения за температурой воздуха в подполье; 

- наблюдения за осадками фундаментов; 

- наблюдения за гидрогеологическим режимом основания. 

Периодичность проведения замеров указана в таб. Л.2 приложения Л.

15.7 Продолжительность мониторинга зависит от принципа строительства и составляет для сооружений, построенных по:

- I принципу – в течение всего периода эксплуатации сооружения;

- II принципу: а) с использованием предварительного оттаивания грунтов – в течение 5 лет;

б) с допущением оттаивания в период эксплуатации – в течение 10 лет.

Примечание – Продолжительность мониторинга может быть сокращена при стабилизации изменений контролируемых параметров,  или увеличена при отсутствии стабилизации изменений контролируемых параметров. 

15.8 В процессе мониторинга необходимо обеспечить своевременность информирования заинтересованных сторон о выявленных отклонениях контролируемых параметров (в т.ч. тенденции их изменений, превышающие ожидаемые) от проектных значений и результатов тепло- и геотехнического прогноза.
16 Экологические требования при проектировании и устройстве 
оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах

16.1 В проекте оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие предотвращение, минимизацию или ликвидацию вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий.

16.2 Экологические требования, учитываемые при проектировании и строительстве, основываются на результатах инженерно-экологических изысканий, выполняемых в соответствии с СП II-102 и СП II-105, в которых даются оценка состояния окружающей среды и прогноз воздействия на нее объекта строительства.

16.3 Прогноз воздействия на природные условия осуществляется на весь период строительства и эксплуатации зданий и сооружений и должен устанавливать:

- возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых грунтов района строительства и прилегающих территорий вследствие нарушений условий теплообмена в результате строительства и температурного воздействия в процессе эксплуатации;

- изменения гидрогеологических условий строительной площадки в результате производства земляных работ, включая пути разгрузки поверхностных и надмерзлотных вод по водоотводным каналам;

- степень активизации опасных геокриологических процессов, в том числе: осадки и пучение грунтов, термокарст, солифлюкция, эрозия, размыв грунта и др.;

- возможность возникновения склоновых процессов и заболачивания территории.

16.4 С учетом результатов инженерно-геологческих изысканий выбираются проектные решения и разрабатываются мероприятия по рекультивации и восстановлению почвенно-растительного слоя, засыпке выемок, траншей и карьеров, выполаживание и одернование склонов и откосов, а также по предупреждению эрозии, термокарста и процессов размыва грунта.

16.5 Основные мероприятия по охране окружающей среды при возведении оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах разрабатываются на стадии технико-экономического обоснования.

16.6 Проектная документация на устройство оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах на стадии «П» должна включать отдельный раздел «Охрана окружающей среды».

16.7 Приступать к производству работ по устройству оснований и фундаментов допускается только при наличии ПОС и проектов инженерной подготовки и защиты от опасных мерзлотных процессов и подтопления территории (п.4.4), конкретно отражающих все особенности мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства. Проект организации строительства должен обязательно предусматривать точные сроки и особенности производства работ, а также меры по восстановлению поврежденных участков поверхности территории строительства.

Приложение А

(Обязательное)
Термины и определения 

грунт (ground, soil) — горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. 

Грунты могут служить:

1) материалом основания зданий и сооружений;

2) средой для размещения в них сооружений;

3) материалом самого сооружения.

грунт мерзлый (frozen ground) — грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

грунт многолетнемерзлый (синоним — грунт вечномерзлый) (permafrost ground) — грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

грунт сезонномерзлый (сезонноталый) (seasonal frozen (thaw) ground) — грунт, находящийся в мерзлом или талом состоянии периодически в течение холодного или теплого сезона.

грунт твердомерзлый (hard frozen ground) — дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

грунт пластичномерзлый (plastic frozen ground) — дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

грунт пучинистый (frost-susceptible ground) — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения (fn  ( 0,01.

лед (синоним — грунт ледяной) (ice) — природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

слой сезонного оттаивания (seasonal thawing layer) — поверхностный слой грунта, оттаивающий летом.

температура начала замерзания (оттаивания) (freezing (thawing) temperature) — температура, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

морозное пучение грунтов (frost heaving ground) – процесс увеличения объёма и деформирования дисперсных грунтов при промерзании.

термокарст (thermokarst) – образование просадочных и провальных форм рельефа и подземных пустот вследствие вытаивания подземного льда или оттаивания мёрзлого грунта.

термоэрозия (thermoerosion) – разрушение и вынос оттаивающих и мерзлых дисперсных грунтов и льдов в результате теплового и механического воздействия водных потоков.

солифлюкция (solifluction) – смещение (течение, оползание, соскальзывание, сплывы, оплывины) оттаивающего переувлажненногго тонкодисперсного грунта на склонах в теплое время суток года, обусловленное сезонным промерзанием и оттаиванием.

Приложение Б
(Рекомендуемое)

Физические и теплофизические характеристики многолетнемерзлых грунтов

Б.1 В состав физических и теплофизических характеристик, определяемых для многолетнемерзлых грунтов, входят:

а) суммарная влажность мерзлого грунта - Wtot и влажность мерзлого грунта расположенного между ледяными включениями - Wm;

б) суммарная льдистость мерзлого грунта itot, представляющая собой отношение содержащегося в мерзлом грунте объема льда к объему мерзлого грунта и льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, представляющая собой отношение содержащегося в мерзлом грунте объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта; 

в) степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой Sr; 

г) температура начала замерзания грунта Tbf;

д) влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды Ww; 

е) теплофизические характеристики грунта (теплопроводность λ и объемная теплоемкость С); 

ж) теплота таяния льда (замерзания воды) в грунте Lv;

з) степень засоленности Dsal;
и) концентрация порового раствора Cps;
к) степень заторфованности G.
Б.2 Суммарная влажность мерзлого грунта - Wtot и влажность мерзлого грунта расположенного между ледяными включениями - Wm, определяются в соответствии с ГОСТ 5180;

Б.3 Суммарная льдистость мерзлого грунта - itot, льдистость мерзлого грунта за счет включений льда - ii, и степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой - Sr определяются в соответствии с ГОСТ 25100;

Б.4 Под засоленностью понимается наличие в мерзлом грунте воднорастворимых солей в таком количестве, которое существенно изменяет прочностные и деформационные свойства грунтов. 

Степень засоленности грунта Dsal, %, характеризует относительное содержание в грунте воднорастворимых солей, ее следует определять по ГОСТ 25100 как отношение массы солей gs к массе сухой навески грунта gd (включая массу содержащихся в нем солей) по формуле:


[image: image31.wmf]Dsal =  (gs / gd  ) ( 100, 



(Б.1)

По степени засоленности Dsal грунты подразделяют согласно ГОСТ 25100. Концентрация порового раствора Cps, характеризует степень минерализации грунтовой влаги. Ее допускается определять по формуле:

C ps = Dsal / (Dsal + 100 (W),



(Б.2)

где W – влажность засоленного грунта (д.е.), принимаемая для грунтов с льдистостью   itot ≤ 0,4 равной Wtot, а с itot > 0,4 равной Wm.

Засоленные грунты в зависимости от преобладающего ионного состава легкорастворимых солей разделяются по типу засоления на морской и континентальный в соответствии с ГОСТ 25100. 

Б.5 Температура начала замерзания грунта Tbf, (С, характеризует температуру перехода грунта из талого в мерзлое состояние. Температуру начала замерзания незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов следует определять опытным путем, а в случаях предусмотренных в п. 5.9 температуру начала замерзания незасоленных и засоленных грунтов допускается принимать по формуле (Б.3) в зависимости от вида грунта и концентрации порового раствора Cps (д.е.):

Tbf  =  А – В( (53( Сps + 40( Сps2),



(Б.3)
где        А ( коэффициент, характеризующий температуру начала замерзания незасоленно-      го грунта (табл. Б.1); 
              В – коэффициент, зависящий от типа засоления грунта; В = 0 - для незасоленных грунтов; В = 1 - для грунтов морского типа засоления; В = 0,85 - для грунтов с континентальным типом засоления.  

Таблица Б.1 – Температура начала замерзания незасоленного грунта А
	Грунты
	А,0С

	Пески разных фракций
	-0,10

	Супеси  и пылеватые пески  
	-0,15

	Суглинок 
	-0,20

	Глины
	-0,25


Значение Tbf для заторфованных грунтов следует выбирать по величине температуры начала замерзания того компонента (торфяного или минерального), у которого она выше. Величина Tbf для торфа приведена в табл. Б.2.
Таблица Б.2 - Расчетные значения температуры начала замерзания Tbf для торфа

	Тип торфа
	Wtot, д.е.
	Тbf, 0С

	Слаборазложившийся верховой
	7,30
	-0,14

	
	5,90
	-0,16

	
	3,27
	-0,25

	
	1,64
	-0,35

	Среднеразложившийся верховой 
	3,50
	-0,13

	
	0,90
	-0,20


Б.6 Влажность незасоленного, засоленного и заторфованного мерзлого грунта за счет незамерзшей воды Ww определяется опытным путем. В случаях предусмотренных в п. 5.9 для незасоленного и засоленного грунта, находящегося в охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания (0 оС > T > Tbf)  величина Ww принимаемается для грунтов с льдистостью itot  ≤ 0,4 равной Ww = Wtot, а с itot  > 0,4 равной Ww = Wm.
Для незасоленного и засоленного мерзлого грунта значения Ww, допускается определять по формуле (Б.4), при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания (T ( Tbf), последняя находится по формуле (Б.3):

[image: image32.wmf]sal

p

w

w

D

W

k

W

h

+

=

,


  
(Б.4)

	где  kw -
	коэффициент, принимаемый по таблице Б.3 в зависимости от числа пластичности Ip  и температуры грунта Т;

	       Wp -
	влажность грунта на границе пластичности (раскатывания), д.е.; 

	      Dsal -
	степень засоленности грунта, д.е.;

	         ( -
	коэффициент, принимаемый для незасоленных грунтов равным (=0, а для засоленных грунтов по табл. (Б.4) в зависимости от температуры грунта Т.


Таблица Б.3 – Расчетные значения коэффициента kw
	Грунты
	Число пластичности Ip, доля единицы
	Коэффициент kw при температуре грунта T, (C

	
	
	-0,3
	-0,5
	-1
	-2
	-3
	-4
	-6
	-8
	-10

	Пески 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Супеси
	Ip ( 0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,02 ( Ip ( 0,07
	0,6
	0,50
	0,40
	0,35
	0,33
	0,30
	0,28
	0,26
	0,25

	Суглинки
	0,07 ( Ip ( 0,13
	0,7
	0,65
	0,60
	0,50
	0,48
	0,45
	0,43
	0,41
	0,40

	
	0,13 ( Ip ( 0,17
	*
	0,75
	0,65
	0,55
	0,53
	0,50
	0,48
	0,46
	0,45

	Глины
	Ip ( 0,17
	*
	0,95
	0,90
	0,65
	0,63
	0,60
	0,58
	0,56
	0,55

	Примечание – В таблице знак «*» означает, что вся вода в порах грунта незамерзшая.


Таблица Б.4 – Расчетные значения  коэффициента (
	Грунты
	Величина коэффициента ( при температуре грунта, Т оС

	
	-0,3
	-0,5
	-1
	-2
	-3
	-4
	-6
	-8
	-10

	Пески
	280
	160
	75
	34
	20
	14,5
	9,0
	6,5
	5,5

	Пылеватые пески и супеси 
	170
	130
	57,5
	23,5
	15,5
	11,5
	7,0
	5,5
	5

	Суглинки и глины
	110
	103
	44,5
	19
	13
	9
	5,5
	4
	3


Расчетные значения Ww для торфа и заторфованных грунтов, находящихся в охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания (0 оС > T > Tbf), принимаемаются для грунтов с льдистостью itot  ≤ 0,4 равной Ww = Wtot, а с itot > 0,4 равной Ww = Wm.

Для мерзлых торфа и заторфованных (заторфованных) грунтов значения Ww допускается определять по формуле (Б.5) в зависимости от степени заторфованности Jz (д.е.) и температуры Т, при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания (T ( Tbf ):
Ww = ( / |Т|1/4,



( Б.5)
где ( - параметр, зависящий от объемной степени заторфованности J, принимается по таблице Б.5.

Таблица Б.5 – Расчетные значения коэффициента (
	Тип грунта
	(, град 4

	Торф
	1,6 

	супесчаные заторфованные грунты
	1,67( J - 0,1

	суглинистые заторфованные грунты
	1,6( J


Б.7 Теплофизические характеристики грунтов: коэффициент теплопроводности (, объемная теплоемкость C и коэффициент температуропроводности а, определяются опытным путем. В случаях, предусмотренных в п. 5.9, значения объемной теплоемкости засоленных и незасоленных грунтов в талом, охлажденном Cth и мерзлом Cf состояниях допускается расчитывать по формулам Б.6-Б.9 в зависимости от удельной теплоемкости  скелета грунта С(, температурной и концентрационной зависимостях удельной теплоемкости незамершей воды Сw  и льда Сi, влажности Wtot, температурной и концентрационной зависимости влажности за счет незамерзшей воды Ww, плотности скелета грунта (d,th,f  и температуры начала его замерзания Тbf.
Для незасоленных грунтов, находящихся в талом и охлажденном состояниях, когда температура грунта выше температуры начала  замерзания (T > Tbf) величина Cth находится по формуле (Б.6):

Cth  = [С( + Сw(Wtot]( (d,th,



(Б.6)

где С( принимается по табл. Б.6; Сw = 4200 Дж/(кг °С); Tbf - по табл. Б.2.

Таблица Б.6 – Расчетные значения удельной теплоемкости скелета грунтов С(
	Грунты
	Песок
	Супесь
	Глина и суглинок
	Торф 

	
	
	
	
	Низинный
	Верховой

	С(, Дж/(кг 0С)
	750
	850
	950
	1920
	1680


Для засоленных грунтов, находящихся в талом и охлажденном состояниях, когда температура грунта выше температуры начала замерзания (T > Tbf)  величина Cth находится по формуле 

Cth  = [С( + Сw Wtot]( (d,th,
 
                   
(Б.7)

где для грунтов в талом состоянии (T > 0 оС) величина Сw = 4220 Дж/(кг( °С), для грунтов в охлажденном состоянии (0 оС > T > Tbf) величина Сw рассчитывается по формуле

Сw= Сwt - 4550(Сps, 
                                       
(Б.8)

где Сwt по табл. (Б.7.), Сps – по формуле (Б.2).
Таблица Б.7 - Расчетные значения температурной зависимости удельной теплоемкости порового раствора Сwt 
	Т, оС
	Сwt, Дж/(кг °С)
	Т, оС
	Сwt, Дж/(кг °С)
	Т, оС
	Сwt, Дж/(кг °С)

	0,0
	4210
	-2,8
	3890
	-13,0
	3510

	-0,2
	4150
	-3,2
	3860
	-14,0
	3490

	-0,4
	4110
	-3,6
	3840
	-15,0
	3470

	-0,6
	4060
	-4,0
	3820
	-16,0
	3450

	-0,8
	4030
	-5,2
	3800
	-17,0
	3440

	-1,0
	4010
	-6,0
	3700
	-18,0
	3430

	-1,2
	3990
	-6,8
	3670
	-19,0
	3410

	-1,4
	3970
	-8,0
	3630
	-20,0
	3400

	-1,6
	3950
	-8,8
	3600
	-21,0
	3390

	-1,8
	3930
	-10,0
	3570
	-22,0
	3380

	-2,0
	3920
	-11,0
	3550
	
	

	-2,4
	3900
	-12,0
	3520
	
	


Для незасоленных грунтов в мерзлом состоянии при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания (T ( Tbf), величина Сf находится по формуле

С f   = {С( + Сw (Ww + Ci  ( [Wtot - Ww]}((d,f, 


(Б.9)

где Ww рассчитывается по формуле (Б.4), а Ci - по формуле 

Сi = 2120 + 7,8 Т,



(Б.10)

Для засоленных грунтов в мерзлом состоянии, при условии, что температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания (T ( Tbf), величина С f  находится по формуле 

Cf  = {С( +  Сw (Ww+ Ci ([Wtot - Ww]}((d,th,f ,

( Б.11)

где Ww рассчитывается по формуле (Б.4), Сw - по формуле (Б.8), а Ci - по формуле (Б.10).

Значения объемной теплоемкости для торфа и заторфованных грунтов в талом, охлажденном Сth и мерзлом Cf состояниях допускается рассчитывать по формулам Б.12-Б.15 в зависимости от удельной теплоемкости минеральной С(m и торфяной С(g составляющей органо-минерального скелета грунта, удельной теплоемкости незамершей воды Сw и льда Сi, весовой (массовой) доли торфа в заторфованном грунте G(д.е), суммарной влажности Wtot, влажности за счет незамерзшей воды Ww, плотности скелета грунта (d,th,f и температуры начала его замерзания Тbf.

Для торфа, находящегося в талом и охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания (T > Tbf) величина Cth находится по формуле 
Cth = [С( + Сw(Wtot]((d,th, 

            
(Б.12)

где С( - принимается по таблице Б.6; Сw = 4200 Дж/(кг °С); Tbf  -по таблице  Б.2.

Для торфа, находящегося в мерзлом состоянии, когда температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания (T ( Tbf), величина Сf находится по формуле 
С f  = {С(  +  Сw (Ww (T)+ Ci (T) ( [Wtot - Ww (T)]}((d,f,

(Б.13)

где Ww (T) рассчитывается по формуле (Б.5), а Ci (T) - по формуле (Б.10).

Для заторфованных грунтов, находящихся в талом и охлажденном состоянии, когда температура грунта выше температуры начала замерзания (T > Tbf), величина Cth находится по формуле 
Сth = [С(м (1-G)  + С(g G +Сw Wtot]( (d,th,


(Б.14)

где удельная теплоемкость минерального скелета С(м  и торфа С(g находятся по табл. Б.6.
Для заторфованных грунтов, находящихся в мерзлом состоянии, когда температура грунта ниже или равна температуре начала замерзания (T ( Tbf), величина Сf  находится по формуле 
Сf = {С(м  (1-G) + С(g G +Сw Ww+ Ci [Wtot - Ww]}((d,f,   при Tbf ( T    (Б.15) 

где Сw = 4200 Дж/(кг °С), Ww рассчитывается по формуле (Б.5), а Ci - по формуле (Б.10).

В случаях предусмотренных в п. 5.9 значение коэффициента теплопроводности незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов в талом (th и мерзлом (f (для диапазона температур ниже T ( -15 0C) состояниях приведены в табл. Б.8, в зависимости от влажности Wtot, плотности скелета грунта (d,th,f и степени засоленности. 
Таблица Б.8 - Расчетные значения коэффициента теплопроводности грунта в талом, мерзлом и охлажденном (*) состоянии
	Плотность сухого грунта 

(d,th, (df, кН/м3
	Суммарная влажность грунта 

Wtot, д. е.
	Коэффициент теплопроводности грунтов (, Вт /(м( 0С)

	
	
	Пески разной плотности
	Супеси пылеватые
	Суглинки и глины
	Заторфован-ные грунты

	
	
	Степень засоленности
	Степень засоленности
	Степень засоленности
	

	
	
	Незасоленые
	Слабозасоленные
	Среднезасоленные
	Сильнозасоленные
	Незасоленые
	Слабозасоленные
	Среднезасоленные
	Сильнозасоленные
	Незасоленые
	Слабозасоленные
	Среднезасоленные
	Сильнозасоленные
	

	
	
	(th
	(f
	(f
	(f
	(f
	(th
	(f
	(f
	(f
	(f
	(th
	(f
	(f
	(f
	(f
	(th
	(f

	1,0
	9,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,81
	1,34

	1,0
	6,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,40
	0,70

	1,0
	4,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,23
	0,41

	1,0
	2,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,12
	0,23

	2,0
	4,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,81
	1,33

	2,0
	2,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,23
	0,52

	3,0
	3,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,93
	1,39

	3,0
	2,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,41
	0,70

	4,0
	2,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	2,16
	_
	_
	_
	_
	2,10
	_
	_
	_
	0,93
	1,39

	7,0
	1,0
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	2,14
	_
	_
	_
	_
	2,00
	_
	_
	_
	_
	_

	10,0
	0,60
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	2,10
	_
	_
	_
	_
	1.90
	_
	_
	_
	_
	_

	12,0
	0,40
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	2,02
	_
	_
	_
	1,57
	1.80
	_
	_
	_
	_
	_

	14,0
	0,35
	_
	_
	_
	_
	_
	1,80
	2,00
	_
	_
	_
	1,57
	1,76
	1,68
	1,65
	1.59
	_
	_

	14,0
	0,30
	_
	_
	_
	_
	_
	1,74
	1,98
	1,95
	1,91
	1,88
	1,45
	1,65
	1,59
	1,56
	1,50
	_
	_

	14,0
	0,25
	1,91
	2,48
	2,37
	2,21
	2,08
	1,57
	1,84
	1,81
	1,78
	1,73
	1,33
	1,58
	1,50
	1,46
	1,36
	_
	_

	14,0
	0,20
	1,57
	2,09
	2,00
	1,90
	1,82
	1,33
	1,63
	1,58
	1,53
	1,48
	1,10
	1,31
	1,23
	1,20
	1,10
	_
	_

	14,0
	0,15
	1,39
	1,83
	1,75
	1,65
	1,58
	1,10
	1,35
	1,30
	1,25
	1,20
	0,87
	0,99
	0,94
	0,92
	0,87
	_
	_

	14,0
	0,10
	1,10
	1,35
	1,30
	1,25
	1,21
	0,93
	1,09
	1,06
	1,03
	0,99
	0,70
	0,77
	0,75
	0,73
	0,71
	_
	_

	14,0
	0,05
	0,75
	0,84
	0,82
	0,80
	0,77
	0,64
	0,73
	0,71
	0,69
	0,67
	0,46
	0,48
	0,43*
	0,41*
	0,40*
	_
	_

	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	1,68
	1.94
	1.80
	1.74
	1,65
	_
	_

	16,0
	0,25
	2,50
	2,92
	2,86
	2,78
	2,70
	1,80
	2,00
	1,96
	1,92
	1,88
	1,51
	1,75
	1.68
	1,62
	1,49
	_
	_

	16,0
	0,20
	2,15
	2,50
	2,43
	2,36
	2,30
	1,62
	1,78
	1,75
	1,71
	1,67
	1,33
	1,56
	1,46
	1,41
	1,30
	_
	_

	16,0
	0,15
	1,80
	2,10
	2,03
	1,96
	1,90
	1,45
	1,60
	1,56
	1,52
	1,49
	1,10
	1,23
	1.17
	1,15
	1,08
	_
	_

	16,0
	0,10
	1,45
	1,68
	1,62
	1,56
	1,50
	1,16
	1,29
	1,26
	1,22
	1,19
	0,87
	0,97
	0,92
	0,90
	0,86
	_
	_

	16,0
	0,05
	1,05
	1,16
	1,10
	1,08,
	1,05
	0,81
	0,87
	0,85
	0,84
	0,82
	0,58
	0,60
	0,56*
	0,55*
	0,53*
	_
	_

	18,0
	0,20
	2,67
	3,05
	2,92
	2,80
	2,69
	1,86
	2,05
	2,00
	1,94
	1,88
	1,57
	1,86
	1,70
	1,61
	1,48
	_
	_

	18,0
	0,15
	2,26
	2,75
	2,63
	2,52
	2,44
	1,68
	1,83
	1,79
	1,74
	1,70
	1,39
	1,60
	1,47
	1,40
	1,36
	_
	_

	18,0
	0,10
	1,97
	2,30
	2,23
	2,17
	2,10
	1,45
	1,59
	1,55
	1,51
	1,47
	1,06
	1,26
	1,14
	1,09
	1,02
	_
	_

	18,0
	0,05
	1,45
	1,56
	1,52
	1,48
	1,45
	0,98
	0,99
	0,98
	0,98
	0,97
	0,70
	0,75
	0,69*
	0,68*
	0,65*
	_
	_

	20,0
	0,10
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	1,28
	1,46
	1,35
	1,30
	1,25
	_
	_


Для нахождения величины (f у незасоленных и засоленных грунтов в охлажденном (00C(T>Tbf) и  мерзлом (Tbf(T>Tm) состоянии, где Tm =-15 0C можно использовать соотношения (Б.16(Б.17).

Для незасоленных пород:

( f  = ( f m - ((fm  -  (th  )( [Ww (T)- Ww(Tm)] / [Wtot - Ww (Tm)],

(Б.16)

где (th и (fm находятся по таблице Б.8, Ww (T) и Ww (Tm) определяются по формуле Б.4, а Tbf – по формуле Б.3.
Для засоленных пород в зависимости от степени их засоленности:
( f  = ( f m - ((fm  -  (th  )( [Ww (T, Dsal)- Ww(Tm)] / [Wtot - Ww (Tm, Dsal)],
              (Б.17)
где (th и (fm находятся по таблице Б.8, Ww (T, Dsal) и Ww (Tm, Dsal) определяются по формуле Б.4, а Tbf – по формуле Б.3.

В случаях, предусмотренных в п.5.9, значение коэффициента температуропроводности а (м2/с) для незасоленных, засоленных и заторфованных (заторфованных) грунтов находится по формуле 

а = ( / С(,                                                                            (Б.18)

где величины коэффициента теплопроводности ( (Вт/(м(°С)) и объемной теплоемкости С(  (Дж/ (м3 °С)) находятся в соответствии с указаниями, приведенными в п. Б.7.
Б.8 Величина объемной теплоты замерзания (таяния) грунта Lv (Дж/м3) принимается равной количеству теплоты, необходимой для замерзания воды (таяния льда) в единице объема грунта и определяется по формуле 

Lv = L0  [Wtot – Ww] (d,th,f ,


    (Б.19)

где Lo =3,35(105 (Дж/кг) – значение удельной теплоты фазовых превращений вода–лед; величина Ww для незасоленных, засоленных и заторфованных грунтов находится в соответствии с указаниями, приведенными п. Б.6 при условии Tbf ( T, здесь Tbf находится в соответствии с указаниями, приведенными в п. Б.5. 

Приложение В

(Рекомендуемое)

Расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов

В.1 Расчетные давления на мерзлые грунты R, расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхностям смерзания фундаментов Raf и расчетные сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh 
определяются опытным путем. При определении значений R, Raf, Rsh в лабораторных условиях следует производить испытания на сдвиг в специальных приборах ( для определения Raf и Rsh и на одноосное сжатие или на вдавливание шарикового штампа ( для определения R.

При определении Raf шероховатость поверхности, по которой производится сдвиг смерзшегося в ней образца грунта, должна быть такой же, как  фундаментов, применяемых в строительстве.

В.2 При отсутствии опытных данных допускается принимать значения R, Raf и Rsh по табл. В.1(В.12 настоящего приложения.

Расчетные давления на мерзлые грунты R под нижним концом сваи принимается по табл. В.1, под подошвой столбчатого фундамента ( по табл. В.2, для мерзлых  грунтов с континентальным типом засоления ( по табл. В.5, для мерзлых грунтов с морским типом засоления - по табл.В. 7 и В.8, для льда ( по табл. В.10, для заторфованных мерзлых грунтов ( по табл. В.11.

Расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхностям смерзания фундаментов принимаются по табл. В.3, для мерзлых засоленных грунтов с континентальным типом засоления ( по табл. В.6,  для мерзлых грунтов с морским типом засоления – по табл. В. 9,  мерзлых заторфованных грунтов ( по табл. В.12.

Расчетные сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh принимаются по табл. В.4, льдов по грунтовому раствору Rsh,i ( по табл. В.10, мерзлых заторфованных грунтов по грунту или грунтовому раствору ( по табл. В.12. Значения расчетных сопротивлений мерзлых  грунтов как континентального, так и морского типа засоления, сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh допускается принимать равными Rsh = Raf с учетом указаний п.В.4 настоящего приложения.

В.3 Значения Raf в табл. В.3, В.6,  В.9.и В.12  следует умножать на коэффициент (af зависящий от вида поверхности смерзания и принимаемый равным:

	для бетонных поверхностей фундаментов, изготовляемых в металлической опалубке ......
	1,0

	для деревянных поверхностей, не обработанных масляными антисептиками .......................
	1,0

	для деревянных поверхностей, обработанных масляными антисептиками ...............................
	0,9

	для металлических поверхностей из горячекатаного проката...............................................
	0,7


В.4  Значения Rsh в табл. В.4 и В.9 следует умножать на коэффициент (sh, равный:

	для буронабивных свай с добавлением в бетон противоморозных химических 

добавок …………………………………………
	0,7

	для всех видов свай при льдистости грунта 0,2 ( ii ( 0,4 ..........................................................
	0,9

	в остальных случаях ...........................................
	1,0


Примечание – При сочетании двух перечисленных в п. В.4 условий коэффициент (sh принимается равным 0,6.
В.5 Мерзлые  засоленные грунты в зависимости от преобладающего химического состава солей выделяются по типу засоления - континентальному или морскому - в соответствии с ГОСТ 25100. 2011 

Таблица В.1 –   Расчетные давления на мерзлые незасоленные грунты R под нижним концом сваи

	Грунты
	Глубина погружения
	Расчетные давления R, кПа, при температуре грунта, (С

	
	свай, м
	(0,3
	(0,5
	(1
	(1,5
	(2
	(2,5
	(3
	(3,5
	(4
	(6
	(8
	(10

	При льдистости ii < 0,2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Крупнообломочные
	При любой глубине
	2500
	3000
	3500
	4000
	4300
	4500
	4800
	5300
	5800
	6300
	6800
	7300

	2. Пески крупные и средней крупности
	То же
	1500
	1800
	2100
	2400
	2500
	2700
	2800
	3100
	3400
	3700
	4600
	5500

	3. Пески мелкие и пылеватые
	3(5
	850
	1300
	1400
	1500
	1700
	1900
	1900
	2000
	2100
	2600
	3000
	3500

	
	10
	1000
	1550
	1650
	1750
	2000
	2100
	2200
	2300
	2500
	3000
	3500
	4000

	
	15 и более
	1100
	1700
	1800
	1900
	2200
	2300
	2400
	2500
	2700
	3300
	3800
	4300

	4. Супеси
	3(5
	750
	850
	1100
	1200
	1300
	1400
	1500
	1700
	1800
	2300
	2700
	3000

	
	10
	850
	950
	1250
	1350
	1450
	1600
	1700
	1900
	2000
	2600
	3000
	3500

	
	15 и более
	950
	1050
	1400
	1500
	1600
	1800
	1900
	2100
	2200
	2900
	3400
	3900

	5. Суглинки и глины
	3(5
	650
	750
	850
	950
	1100
	1200
	1300
	1400
	1500
	1800
	2300
	2800

	
	10
	800
	850
	950
	1100
	1250
	1350
	1450
	1600
	1700
	2000
	2600
	3000

	
	15 и более
	900
	950
	1100
	1250
	1400
	1500
	1600
	1800
	1900
	2200
	2900
	3500

	При льдистости грунтов 
0,2 ( ii ( 0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3(5


	400
	500
	600
	750
	850
	950
	1000
	1100
	1150
	1500
	1600
	1700

	6. Все виды грунтов, указанные в поз. 1(5
	10
	450
	550
	700
	800
	900
	1000
	1050
	1150
	1250
	1600
	1700
	1800

	
	15 и более
	550
	600
	750
	850
	950
	1050
	1100
	1300
	1350
	1700
	1800
	1900


Таблица В.2 – Расчетные давления на мерзлые незасоленные грунты R под подошвой столбчатого фундамента

	Грунты
	Расчетные давления R, кПа, при температуре грунта, (С

	
	(0,3
	(0,5
	(1
	(1,5
	(2
	(2,5
	(3
	(3,5
	(4
	(6
	(8
	(10

	При льдистости грунтов ii < 0,2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Крупнообломочные и пески крупные и средней крупности
	550
	950
	1250
	1450
	1600
	1800
	1950
	2000
	2200
	2600
	2950
	3300

	2. Пески мелкие и пылеватые
	450
	700
	900
	1100
	1300
	1400
	1600
	1700
	1800
	2200
	2550
	2850

	3. Супеси
	300
	500
	700
	800
	1050
	1150
	1300
	1400
	1500
	1900
	2250
	2500

	4. Суглинки и глины
	250
	450
	550
	650
	800
	900
	1000
	1100
	1200
	1550
	1900
	2200

	При льдистости грунтов ii ( 0,2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Все виды грунтов, указанные в поз. 1(4
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	750
	850
	950
	1250
	1550
	1750


Таблица В.3 – Расчетные сопротивления мерзлых незасоленных грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхности смерзания Raf

	Грунты
	Расчетные сопротивления Raf, кПа, при температуре грунта, (С

	
	(0,3
	(0,5
	(1
	(1,5
	(2
	(2,5
	(3
	(3,5
	(4
	(6
	(8
	(10

	Глинистые
	40
	60
	100
	130
	150
	180
	200
	230
	250
	300
	340
	380

	Песчаные
	50
	80
	130
	160
	200
	230
	260
	290
	330
	380
	440
	500

	Известково-песчаный раствор
	60
	90
	160
	200
	230
	260
	280
	300
	350
	400
	460
	520


Примечание - Значение Raf для известково-песчаного раствора даны для раствора следующего состава: на 1 м3 раствора песка среднезернистого ( 820 л, известкового теста плотностью 1,4 г/см3 ( 300 л, воды ( 230 л; осадка конуса ( 10(12 см. При других составах известково-песчаного раствора, а также для цементно-песчаного раствора значения Raf определяются опытным путем.

Таблица В.4 – Расчетные сопротивления мерзлых незасоленных грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh

	Грунты
	Расчетные давления Rsh, кПа, при температуре грунта, (С

	
	(0,3
	(0,5
	(1
	(1,5
	(2
	(2,5
	(3
	(3,5
	(4
	(6
	(8
	(10

	Песчаные
	80
	120
	170
	210
	240
	270
	300
	320
	340
	420
	480
	540

	Глинистые
	50
	80
	120
	150
	170
	190
	210
	230
	250
	300
	340
	380


Таблица В.5 – Расчетные давления на мерзлые грунты с континентальным типом засоления R под нижним концом сваи

	Засоленность
	Расчетные давления R, кПа, при температуре грунта, (С

	грунта
	(1
	(2
	(3
	(4

	Dsal, %
	Глубина погружения сваи, м

	
	3(5
	10
	15 и более
	3(5
	10
	15 и более
	3(5
	10
	15 и более
	3(5
	10
	15 и более

	Пески мелкие и средние

	0,1
	500
	600
	850
	650
	850
	950
	800
	950
	1050
	900
	1150
	1250

	0,2
	150
	250
	350
	250
	350
	450
	350
	450
	600
	500
	600
	750

	0,3
	(
	(
	(
	150
	200
	300
	250
	350
	450
	350
	450
	550

	0,5
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	150
	200
	300
	250
	300
	400

	Супеси

	0,15
	550
	650
	750
	800
	950
	1050
	1050
	1200
	1350
	1350
	1550
	1700

	0,3
	300
	350
	450
	550
	650
	800
	750
	900
	1050
	1000
	1150
	1300

	0,5
	(
	(
	(
	300
	350
	450
	450
	550
	650
	650
	750
	900

	1,0
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	200
	250
	350
	350
	450
	550

	Суглинки

	0,2
	450
	500
	650
	700
	800
	950
	950
	1050
	1200
	1150
	1300
	1400

	0,5
	150
	250
	450
	350
	450
	550
	550
	650
	750
	750
	850
	1000

	0,75
	(
	(
	(
	200
	250
	350
	350
	450
	550
	600
	600
	750

	1,0
	(
	(
	(
	150
	200
	300
	300
	350
	450
	400
	500
	650


Примечание - Значение R под подошвой столбчатого фундамента допускается принимать по настоящей таблице как для свай глубиной погружения 3(5 м.

Таблица В.6 – Расчетные сопротивления мерзлых грунтов с континентальным типом засоления сдвигу по поверхностям смерзания Raf
	Засоленность грунта
	Расчетные сопротивления Raf, кПа, при температуре грунта, (С

	Dsal, %
	(1
	(2
	(3
	(4

	Пески мелкие и средние

	0,1
	70
	110
	150
	190

	0,2
	50
	80
	110
	140

	0,3
	40
	70
	90
	120

	0,5
	(
	50
	80
	100

	Супеси

	0,15
	80
	120
	160
	210

	0,3
	60
	90
	130
	170

	0,5
	30
	60
	100
	130

	1,0
	(
	(
	50
	80

	Суглинки

	0,2
	60
	100
	130
	180

	0,5
	30
	50
	90
	120

	0,75
	25
	45
	80
	110

	1,0
	20
	40
	70
	100


Таблица В.7 –  Расчетные давления R на мерзлые засолённые грунты с морским  типом 

засоления под нижним концом сваи

	Засоленность грунта Dsal ,%
	Глубина   погружения свай, м  
	 Расчетные давления R , кПа при температуре грунта ºС 

	
	
	-1
	-2
	-3
	-4
	-6

	Пески мелкие и пылеватые

	0,1                  0,2                  0,3                  0,5 
	        3-5              
	340              -                  -                  -     
	480         260              -                  -
	600         360         190              -
	740         390         270         230
	800         450         350         270

	0,1                  0,2                  0,3                  0,5
	10
	450              -                  -                  -
	590         310              -                  -
	710         460         300              -
	850         500         380         340
	910         560         460         380

	0,1                  0,2                  0,3                  0,5
	15 и более
	550              -                   -                  -
	690         470              -                  -
	810         570         400              -
	950         600         480         440
	1210        660         560         480

	Супесь

	0,15                        0,2                                        0,3                                                                                                                    0,5                                     0,8             
	 3-5              
	730         450          270              -                  -
	1050        750         580         220              -
	1150        1000        730         280              -
	1430        1180        800         360         140
	1620        1310        880         450         250

	0,15                        0,2                                        0,3                                                                                                                    0,5                                     0,8             
	10
	770         490         310              -                  -
	1090        790         620         260              -
	1190        1040        770         320              -
	1470        1220        840         400         180
	1660        1350        920         490         290   

	0,15                        0,2                                        0,3                                                                                                                    0,5                                     0,8             
	15 и более
	840          650         470              -                  -
	1160        960         780         420              -       
	1260        1200        930         470              -
	1540        1380        1000         560         340        
	1730        1510        1080        650         450

	Суглинки тяжелые и глины

	0,2                  0,3                  0,5                  0,8                  1,0                   1,2                  1,5
	3-5              
	410         290              -                  -                  -                   -                  -
	640         470         270         160         140              -                  - 
	820         650         410         270         230         180         150
	1000        820         590         410         370         320         270
	1360        1200        930         600         470         440         410       


	0,2                  0,3                  0,5                  0,8                  1,0                   1,2                  1,5
	10
	510         390              -                  -                  -                   -                  -                
	740          570         370         260         240              -                  -    
	920         750         510         370         330         280         240
	1100        920         690         510         480         420         370               
	1460       1300     1030         700         570         540         510

	0,2                  0,3                  0,5                  0,8                  1,0                   1,2                  1,5
	15 и более
	600

480                -                  -                  -                   -                  -
	830         660         460         350         330             -                  -
	1010         840         600         460         420         370         330
	1190        1010         780         600         570         510         460              
	1550        1390        1120        790         660         630         600


	Таблица В.8 - Расчетные давления R на мерзлые засоленные  грунты  с морским типом засоления  под подошвой столбчатого фундамента

	Засоленность

грунта

Dsal,%
	Расчетные давления R, кПа, при температуре грунта, ºC

	
	–1
	–2
	–3
	–4
	–6

	Пески мелкие и пылеватые

	0,03
	1000 
	1210 
	1460 
	1710 
	2270 

	0,05
	530 
	780 
	920 
	1100 
	1280 

	0,10
	260 
	400 
	520 
	760 
	1000 

	0,15
	250 
	430 
	560 
	660 
	740 

	0,20
	–
	200 
	280 
	310 
	370 

	0,30
	-
	–
	110 
	190 
	270 

	0,50
	-
	–
	–
	150 
	190 

	Супеси

	0,05
	980 
	1260 
	1450 
	1630 
	1750 

	0,10
	830 
	1210 
	1400 
	1580 
	1680 

	0,15
	660 
	980 
	1080 
	1360 
	1550 

	0,20
	380 
	680 
	930 
	1110 
	1240 

	0,30
	200 
	510 
	660 
	730 
	810 

	0,50
	-
	150 
	200 
	290 
	380 

	0,80
	-
	-
	–
	70 
	180 

	Суглинки лёгкие

	0,05
	520 
	790 
	1030 
	1530 
	1750 

	0,10
	430 
	680 
	960 
	1170 
	1490 

	0,20
	250 
	590 
	740 
	1030 
	1400 

	0,3
	110 
	370 
	640 
	880 
	1260 

	0,5
	-
	100
	410 
	610 
	860 

	0,8
	-
	-
	160 
	280 
	440 

	1,0
	-
	-
	100 
	180 
	310 

	1,2
	-
	-
	–
	–
	240 

	1,5
	-
	-
	-
	–
	180 

	Суглинки тяжёлые и глины

	0,05
	570 
	840 
	1020 
	1200 
	1480 

	0,1
	480 
	710 
	930 
	1080 
	1380 

	0,2
	340 
	570 
	750 
	930 
	1290 

	0,3
	220 
	400 
	580 
	750 
	1130 

	0,5
	-
	140 
	340 
	520 
	860 

	0,8
	-
	90 
	200 
	340 
	530 

	1,0
	-
	70
	160 
	310 
	400 

	1,2
	-
	-
	110
	250 
	370 

	1,5
	-
	-
	80
	200 
	340 


	Таблица В.9 - Расчетные сопротивления срезу по поверхности смерзания Raf мерзлых засоленных  грунтов с морским  типом  засоления

	Засоленность

грунта, Dsal,%
	Расчетные сопротивления Raf, кПа, при температуре  грунта, ºC

	
	–1
	–2
	–3
	–4
	–6

	Пески

	0,03
	130 
	200 
	260 
	310 
	380 

	0,05
	110 
	170 
	220 
	270 
	320 

	0,10
	50 
	90 
	135 
	170 
	200 

	0,15
	25 
	70 
	110 
	140 
	170 

	0,20
	15 
	55 
	90 
	120 
	150 

	0,30
	-
	30 
	65 
	90 
	110 

	0,50
	-
	15 
	20 
	30 
	55 

	0,80
	-
	-
	–
	–
	–

	Супеси

	0,05
	100 
	150 
	200 
	240 
	300 

	0,10
	80 
	120 
	160 
	200 
	260 

	0,15
	60 
	100 
	130 
	180 
	230 

	0,20
	35 
	75 
	110 
	150 
	200 

	0,30
	30 
	55 
	80 
	120 
	160 

	0,50
	20 
	40 
	60 
	80 
	110 

	0,80
	
	
	45 
	65 
	90 

	1,00
	
	
	–
	60 
	80 

	Суглинки тяжелые и глины

	0,05
	100 
	150 
	200 
	250 
	300 

	0,10
	75 
	130 
	180 
	230 
	290 

	0,20
	40 
	95 
	150 
	210 
	270 

	0,30
	25 
	60 
	110 
	170 
	245 

	0,50
	10 
	30 
	60 
	100 
	150 

	0,80
	-
	15 
	45 
	80 
	125 

	1,00
	-
	–
	30 
	75 
	110 

	1,20
	--
	-
	–
	70 
	80 

	1,50
	-
	-
	–
	55 
	75 


Таблица В.10 – Нормативные предельно длительные значения удельного сцепления сL (кПа) и угла внутреннего трения (L  (град)  для мерзлых грунтов и контакта грунта со скалой
	Грунты
	Обозначения характеристик грунтов
	Характеристики грунтов при температуре грунта, 0С

	
	
	-0,5
	-1,0
	-1,5
	-2,0
	-2,5
	-3,0
	-3,5
	-4,0
	-5,0
	-6,0
	-8,0

	Песчаные
	сL
	80
	110
	140
	170
	200
	230
	250
	300
	360
	420
	520

	
	(L  
	28
	28
	30
	30
	32
	32
	32
	32
	33
	33
	33

	Контакт песчаных грунтов со скалой
	сL
	70
	90
	120
	150
	180
	200
	220
	270
	280
	330
	410

	
	(L  
	16
	16
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19

	Глинистые
	сL
	50
	80
	110
	140
	180
	210
	240
	280
	320
	390
	530

	
	(L  
	14
	16
	18
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28


Таблица В.11 – Нормативные значения удельного сцепления сsh (кПа) и угла внутреннего трения (sh  (град)  оттаивающего глинистого грунта
	Обозначения характеристик грунтов
	Характеристики грунтов при значении показателя текучести IL, д.е.

	
	0,25
	0,35
	0,5
	0,625
	0,75
	1,00

	сL, кПа
	21
	19
	17
	15
	13
	9

	(L , град 
	32
	28
	23
	19
	14
	5


Приложение Г

(Обязательное)

Среднегодовая температура и глубина сезонного 
оттаивания и промерзания грунта

Г.1 Нормативная глубина сезонного оттаивания грунта dth,n, м, определяется по данным натурных наблюдений по формуле


[image: image33.wmf](

)

(

)

th

bf

th

m

th

bf

m

th

th

n

th

t

T

T

t

T

T

d

d

-

-

¢

=

,

,

,

,                                              (Г.1)
	          где d'th -
	наибольшая глубина сезонного оттаивания грунта в годовом периоде, м, устанавливаемая по данным натурных наблюдений в соответствии с ГОСТ 26262;

	                Tbf  -
	температура начала замерзания грунта, (С, определяемая по обязательному приложению Б;

	    Tth,m и tth,m -
	соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период положительных температур, (C, и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СНиП 2.01.01, причем для климатических подрайонов IБ и IГ значения Tth,m и tth,m следует принимать с коэффициентом 0,9;

	         Tth и tth -
	соответственно средняя температура воздуха, (C, за период положительных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным.


Г.2 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта df,n, м, определяется по формуле


[image: image34.wmf](

)

(

)

f

bf

f

m

f

bf

m

f

f

n

f

t

T

T

t

T

T

d

d

-

-

¢

=

,

,

,

,                                          (Г.2)

	где        d'f -
	наибольшая глубина сезонного промерзания грунта в годовом периоде, м, устанавливаемая по данным натурных наблюдений в соответствии с ГОСТ 24847;

	   Tf,m и tf,m -
	соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период отрицательных температур, (С, и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СНиП 2.01.01;

	        Tf и tf -
	соответственно средняя температура воздуха, (С, за период отрицательных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным.


Г.3 При отсутствии данных натурных наблюдений нормативную глубину сезонного оттаивания грунта dth,n, м, допускается определять по формуле


[image: image35.wmf](

)

1

2

1

1

,

,

,

2

2

2

q

Q

q

Q

q

t

T

T

d

c

th

bf

c

th

th

n

th

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

l

,                                   (Г.3)

где



;                                       (Г.4)


[image: image36.wmf](

)

(

)

[

]

bf

f

bf

c

th

th

c

th

T

T

C

T

T

C

t

t

L

q

-

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=

0

,

2

,

1

1

,

0

n

;                              (Г.5)

    Tbf ( обозначение то же, что в формулах (Г.1) ( (Г.2);
  Tth,c –  расчетная температура поверхности грунта в летний период, (С, определяемая по 
            формуле

Tth,c=1,4 Tth,m+2,4 (С;                                                    (Г.6)
tth,c = 1,15tth,m + 0,1t1;                                                    (Г.7)

	          t1   -
	время, принимаемое равным 1,3(107 С (3600 ч);

	          t2   -
	время, принимаемое равным 2,7(107 С (7500 ч);

	          T0  -
	расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта, (С, определяемая по указаниям п. Г.8;

	 (th и (f   -
	теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунта, Вт/(м((С);

	Cth и Cf   -
	объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунта, Дж/(м3((С);

	         km   -
	коэффициент, принимаемый для песчаных грунтов равным 1,0, а для   глинистых ( по табл. Г.1 в зависимости от значения теплоемкости Cf и средней температуры грунта, (С, определяемой по формуле




;                                              (Г.8)

L( ( теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м3, определяемая по обязательному приложению Б при температуре грунта, равной 0,5, (С.

Таблица Г.1 – Коэффициент km
	Температура, (С
	Значения коэффициента km при объемной теплоемкости Cf, Дж/(м3((С)

	
	1,3(106 
	1,7(106 
	2,1(106 
	2,5(106 

	(1

(2

(4

(6

(8

(10
	6,8

5,2

3,7

3,0

2,5

1,8
	5,9

4,5

3,2

2,6

2,2

1,6
	5,3

4,0

2,8

2,3

1,9

1,4
	5,0

3,7

2,5

2,1

1,6

1,2


Г.4 Нормативная глубина сезонного промерзания грунта df,n, м, определяется по формуле


,                                            (Г.9)

где

q2 = L( ( 0,5Cf (Tf,m ( Tbf),                                               (Г.10)

здесь L( ( теплота замерзания грунта, Дж/м3, определяемая по обязательному приложению Б при температуре грунта = 0,5(Tf,m ( Tbf), (С.

Остальные обозначения те же, что в формуле (Г.2).

Г.5 В случаях, когда предусматриваются вертикальная планировка территории подсыпкой, регулирование поверхностного стока и другие мероприятия, приводящие к понижению уровня подземных вод, значения теплофизических характеристик при расчете нормативных глубин сезонного оттаивания и промерзания грунтов по формулам (Г.3) и (Г.9) следует принимать при влажности грунта, равной:

	для крупнообломочных грунтов....
	0,04

	  "   песков (кроме пылеватых).......
	0,07

	  "   песков пылеватых.....................
	0,10

	  "   глинистых грунтов…………...
	wp + 0,5Ip

	  "   заторфованных грунтов...........
	1,1wp,


где Ip и wp ( соответственно число пластичности и влажности грунта на границе пластичности.

Г.6 Расчетная глубина сезонного оттаивания dth и расчетная глубина сезонного промерзания грунта df определяются по формулам:



;                                                           (Г.11)

df = khdf,n,                                                            (Г.12)

	где   dth,n и  df,n -
	нормативные глубины соответственно сезонного оттаивания и сезонного промерзания грунта;

	             k'h и kh -
	коэффициенты теплового влияния сооружения, принимаемые по табл. Г.2.


Таблица Г.2 – Коэффициенты и kh
	Сооружения
	
	kh

	Здания и сооружения без холодного подполья
	(
	В соответствии с требованиями 
СП 22.13330.2011 

	Здания и сооружения с холодным подпольем:
	
	

	у наружных стен с отмостками, имеющими асфальтовое и тому подобное покрытия
	1,2
	(

	у наружных стен с отмостками без асфальтовых покрытий
	1,0
	(

	у внутренних опор
	0,8
	(

	Мосты:
	
	

	промежуточные массивные опоры с фундаментами мелкого заложения или фундаментами из свай и свай-столбов с плитой (ростверком), заглубленной в грунт при ширине опор по фасаду:
	
	

	от 2 до 4 м
	1,3
	1,2

	4 м и более
	1,5
	1,3

	промежуточные столбчатые и свайные опоры, рамностоечные опоры с фундаментами мелкого заложения
	1,2
	1,1

	обсыпные устои
	1,0
	1,0


Примечания - 1. Данные таблицы не распространяются на случаи применения теплоизоляции и других специальных теплозащитных мероприятий (вентилируемые и теплоизолирующие подсыпки, охлаждающие устройства и т. д.).

2. Для устоев мостов, обсыпанных песчаным грунтом, значения  и kh следует принимать по данным теплотехнического расчета, но не менее 1,2.

Г.7 Нормативное значение среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта T0,n определяется по данным полевых измерений температуры грунтов в соответствии с ГОСТ 25358 на опытных площадках с естественными условиями. Допускается значение T0,n принимать равным температуре грунта на глубине 10 м от поверхности.

Г.8 Расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта T0, (С, устанавливается на основании прогнозных расчетов изменения температурного режима грунтов на застраиваемой территории.

Допускается определять значение T0, (С, по формуле




,                       (Г.13)

	где      ty -
	продолжительность года, принимаемая равной 3,15(107 С (8760 ч);

	Tf,m и tf,m -
	соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха в период отрицательных температур, (С, и продолжительность этого периода, с (ч), принимаемые по СНиП 2.01.01;

	          L( -
	теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м3, определяемая по обязательному приложению Б;

	          Rs -
	термическое сопротивление снегового покрова, м2((С/Вт, определяемое по формуле



[image: image37.wmf](

)

s

s

L

s

d

m

R

r

+

+

=

02

,

0

2

,

0

1

,                                                      (Г.14)

	здесь mL  =
	1,0 т((С/(м2(Вт)  ( коэффициент учета размерностей;

	     ds  -
	средняя высота снегового покрова, м, принимаемая по метеоданным;

	     (s  -
	средняя плотность снегового покрова, т/м3, принимаемая по метеоданным.


Примечания - 1. В районах со средней скоростью ветра в зимний период свыше 5 м/с рассчитанное по формуле (Г.14) значение Rs следует увеличивать в 1,3 раза.

2. Если при расчете по формуле (Г.13) T0 > Tbf, то следует принимать Т0 = Тbf.

Приложение Д

(Обязательное)

Расчет температурного режима вентилируемого подполья

Д.1 Температурный режим вентилируемого подполья характеризуется среднегодовой температурой воздуха в подполье Тс,а, устанавливаемой расчетом в зависимости от предусмотренного проектом значения среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности Т'0 (п. 7.2.8), теплового режима сооружения и режима вентилирования подполья.

Д.2 Среднегодовая температура воздуха в вентилируемом подполье Тс,а, (С, обеспечивающая предусмотренную в проекте среднегодовую температуру многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности Т'0, (С, вычисляется по формуле



,                                                             (Д.1)
	где         k0  -
	коэффициент, принимаемый по табл. Д.1 в зависимости от значений tf,n и (f ((th;

	здесь     tf,n  -
	продолжительность периода с отрицательной среднесуточной температурой воздуха, сут, принимаемая по СНиП 2.01.01;

	      (f  и (th  -
	теплопроводность соответственно мерзлого и талого грунта.


Таблица Д.1 – Коэффициент k0
	(f ((th
	Значения коэффициента k0 при tf,n, сут

	
	200
	225
	250
	275
	300

	1,0

1,1

1,2

1,3
	1,0

0,87

0,78

0,72
	1,0

0,96

0,93

0,90
	1,0

0,98

0,97

0,96
	1,0

0,99

0,99

0,99
	1,0

1,0

1,0

1,0


Д.3 Среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности Т'0, (С, определяется расчетом по условию обеспечения требуемых значений расчетной температуры грунтов в основании сооружения (п. 7.2.7) с учетом мерзлотно-грунтовых и климатических условий участка строительства. Допускается принимать значение Т'0 по табл. Д.2 в зависимости от среднегодовой температуры грунта Т0, ширины сооружения В и глубины заложения фундаментов z с учетом температуры начала замерзания грунта Tbf.

Таблица Д.2 – Значение температур 
	Значения 
[image: image38.wmf]bf

T

T

-

0

,
	Ширина сооружения
	Значения, (С, для фундаментов

	(С
	В, м
	столбчатых 
при глубине заложения z, м
	свайных 
при глубине заложения z, м

	
	
	1
	3
	5
	7
	10

	(0,5
	12

24
	(10

(8
	(3,5

(2,5
	(5

(3,5
	(3

(2,5
	(2,5

(2

	(1
	12

24
	(10

(8
	(3

(2,5
	(4

(3,5
	(2,5

(2
	(1,5

(1,5

	(2
	12

24
	(9

(7
	(2

(2
	(3

(3
	(1,5

(2
	(1

(1

	(5
	12

24
	(6,5

(6
	(1

(1
	(1

(2
	(1

(1
	(1

(1

	(8
	12

24
	(3

(4
	(1

(1
	(1

(1
	(1

(1
	(1

(1


Примечания - 1. Глубина заложения фундаментов z отсчитывается от уровня верхней поверхности многолетнемерзлого грунта.

2. При среднегодовой температуре наружного воздуха Tout выше табличных значений  в расчетах следует принимать  

.

Д.4 Установленная расчетом по указаниям п. Д.2 среднегодовая температура воздуха в подполье Тс,а при естественном вентилировании подполья за счет ветрового напора обеспечивается подбором модуля его вентилирования М, определяемого соотношением

M = A( /Ab,                                                              (Д.2)

	где   A(  -
	для подполий с продухами ( общая площадь продухов; для открытых подполий ( площадь, равная произведению периметра здания на расстояние от поверхности грунта или отмостки до низа ростверка свайного фундамента или фундаментных балок, м2;

	      Ab  -
	площадь здания в плане по наружному контуру, м2.


Примечание - При отношении высоты подполья hc к ширине здания В менее 0,02 следует применять вентиляцию с механическим побуждением.

Д.5 Модуль вентилирования М, необходимый для обеспечения расчетной температуры воздуха в подполье Тс,а при его естественном вентилировании, вычисляется по формуле



,                                 (Д.3)

	где    kc  -
	коэффициент, принимаемый в зависимости от расстояния между зданиями а и их высоты h равным:

1,0 при а ( 5h
1,2 при а = 4h
1,5 при а ( 3h

	
     Tin  -
	расчетная температура воздуха в помещении, (С;

	      Tout  -
	среднегодовая температура наружного воздуха, (С;

	        R0  -
	сопротивление теплопередаче перекрытия над подпольем, м2((С/Вт;

	        C(  -
	объемная теплоемкость воздуха, принимаемая равной 1300 Дж/(м3((С);

	         ka  -
	обобщенный аэродинамический коэффициент, учитывающий давление ветра и гидравлические сопротивления, принимаемый равным: для сооружений прямоугольной формы ( ka = 0,37; П-образной формы ( ka = 0,3; Т-образной формы ( ka = 0,33 и L-образной формы ( ka = 0,29;

	        Va  -
	средняя годовая скорость ветра, м/с, (м/ч);

	         (  -
	безразмерный параметр; для открытых подполий принимается равным 0; для подполий с продухами определяется по формуле




,                                                              (Д.4)

	здесь   Az
	( площадь цоколя для подполий с продухами, м2;

	Rz
	( сопротивление теплопередаче цоколя, м2((С/Вт;

	(
	( параметр, учитывающий влияние расположенных в подполье коммуникаций на его тепловой режим, (С, определяемый по формуле




,                                           (Д.5)

	здесь     n -
	число трубопроводов;


	
    
lpj -
	длина j-го трубопровода, м;

	          Tp,j -
	температура теплоносителя в j-ом трубопроводе, (С;

	           tp,j -
	время работы j-го трубопровода в течение года, сут;

	            ty -
	продолжительность года, равная 365 сут;

	         Rp,j -
	сопротивление теплопередаче теплоизоляции j-го трубопровода м((С/Вт;

	
	коэффициент потери напора на отдельных участках подполья, принимаемый по табл. Д.3.


Таблица Д.3 – Коэффициент (i
	Участок подполья
	(i

	Вход с сужением потока

Жалюзийная решетка

Поворот потока на 90(
Вход с расширением потока
	0,50

2,00

1,32

0,64


Приложение Е

(Обязательное)

Расчет оснований при строительстве по способу стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов

Е.1 При строительстве по способу стабилизации верхней поверхности многолетнемерзлого грунта (п. 6.4.4) глубина заложения фундаментов d, должна удовлетворять условию

hth - 2 ( d ( df,n + 1,
(Е.1)

где hth -
глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта, на начало эксплуатации сооружения, м;

df,n - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м.

Е.2 Расчет оснований фундаментов по несущей способности и деформациям следует производить в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011  и настоящих норм.

Проверку фундаментов на устойчивость и прочность на воздействие сил морозного пучения грунтов необходимо производить согласно указаниям пп. 7.4.1-7.4.5, принимая расчетную глубину сезонного промерзания грунта df = df,n +1, м.

Е.3 Требуемый температурный режим грунтов оснований обеспечивается холодным подпольем, модуль вентилирования которого М определяется по формуле (Д.3) обязательного приложения Д, принимая среднегодовую температуру воздуха в подполье Tc,a, (С, равной

 
[image: image39.wmf]1

,

1

)

(

0

,

bf

bf

f

th

f

a

с

T

T

T

Т

+

-

=

b

l

l

,
(Е.2)

где (f - коэффициент, определяемый по графикам рис. Е.1 в зависимости от значений параметров (f и (f определяемых по формулам:

(f = (df,n + 1)/B;
(Е.3)
 
[image: image40.wmf]2

0

)

(

B

L

t

T

T

u

bf

f

f

u

l

y

-

=

,
(Е.4)

где tu - расчетный срок эксплуатации сооружения, с (ч).

Остальные обозначения те же, что в формулах обязательного приложения Д.

[image: image41.png]£

, =
UEAEEEA
-
\ \
CuE -
N /k\s / /
rOs \ / l Mw
S /
||lQm9 /I N
%2 1S I NL NN ©
st | N T\ /_vr S
& N TN TN
/A // // N N N,
NN NEN
N A ANNAN 8
/.]l[/l ~ -
o o« N~ © v =w o o @~
o Q o o (=) (=] (=] o o




Рисунок Е.1  - Графики для определения коэффициента (f
Е.4 Положение верхней поверхности многолетнемерзлого грунта под сооружением при принятой п. Е.3 расчетной температуре воздуха в подполье Тс,а должно быть проверено расчетом по глубине оттаивания грунта под сооружением Н, определяемой в соответствии с указаниями п. И.5 рекомендуемого приложения И, принимая в формуле (И.15) этого приложения значение Tin = Тс,а + 1,1, (С и коэффициент (R = 0.

В случае, если при полученной расчетом глубине оттаивания грунта Н (считая от поверхности многолетнемерзлого грунта), осадка основания превысит предельно допустимое для данного сооружения значение, следует предусматривать дополнительные мероприятия по регулированию глубины оттаивания основания.

Приложение Ж

(Рекомендуемое)

Расчет свайных фундаментов на действие 
горизонтальных нагрузок и воздействий
Ж.1 Данное приложение не относится к расчету свайных фундаментов опор мостов на действие горизонтальных нагрузок, который  следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03 с учетом указаний п. 12.17.
Ж.2 При расчете свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок (сил и/или моментов) и воздействий (температурного расширения ростверка и пр.) следует рассматривать следующие расчетные схемы:

схема 1 - свая погружена в твердомерзлый грунт, глубина сезонного оттаивания которого dth ( 5b, где b - размер поперечного сечения сваи в направлении действия горизонтальной силы; свая принимается жестко заделанной в основание на глубине dth+1,5b, сопротивление расположенных выше слоев грунта не учитывается;

схема 2 - свая погружена в твердомерзлый грунт, глубина сезонного оттаивания которого dth > 5b, условия заделки сваи те же, что и в схеме 1, а вышерасположенные грунты рассматриваются, как линейно-деформируемая среда с коэффициентом жесткости, возрастающим пропорционально глубине, возрастающим пропорционально глубине в пределах каждого однородного слоя; эту схему допускается также принимать при dth ( 5b, если сезоннооттаивающий слой сложен маловлажными крупнообломочными и песчаными грунтами средней плотности и плотными, а также глинистыми грунтами с показателем текучести в талом состоянии IL ≤ 0,75;

схема 3 - свая погружена в пластичномерзлый грунт, а также в случаях использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу II; окружающие сваю грунты рассматриваются как линейно-деформируемая среда с коэффициентом жесткости, возрастающим пропорционально глубине в пределах каждого однородного слоя.

Ж.3. Расчет свай по указанным схемам выполняется в соответствии с указаниями СП 24.13330.2011  исходя из условной глубины погружения свай, равной dth+1,5b при расчетах по схемам 1 и 2 и равной фактической глубине погружения сваи при расчетах по схеме 3, отсчитываемой от поверхности грунта при высоком ростверке и от подошвы ростверка - при низком ростверке. 

При расчетах по схеме 2, а также по схеме 3 в случаях, когда многолетнемерзлые грунты используются в качестве основания по принципу II величину коэффициента пропорциональности К, описывающего линейное возрастание с глубиной коэффициента жесткости окружающего сваю грунта принимают в зависимости от вида грунта, по табл. В.1 Приложения В СП 24.13330.2011. При этом, приведенные в этих таблицах значения К уменьшают на 30 % для оттаявших глинистых грунтов и на 15 % для водонасыщенных или влажных песков. 

При расчетах по схеме 3, когда свая погружена в пластичномерзлые грунты, величину коэффициента пропорциональности этих грунтов K, кН/м4, допускается определять по формуле 


[image: image42.wmf]l

d

E

K

 

 

35

,

2

=

,                                                                  (Ж.1)

где E – модуль общей деформации, МПа пластичномерзлого грунта окружающего сваю;

l и d – соответственно длина, м погруженной в грунт части сваи и наружный диаметр, м круглого или сторона прямоугольного сечения сваи в плоскости, перпендикулярной действию горизонтальной нагрузки.

Приложение З 

(Рекомендуемое)

 Расчет осадок оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами 
и подземным льдом

З.1 Осадка основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах определяется согласно указаниям пп. 7.2.16, 7.2.17 и 8.8. При этом составляющую осадки sp, м, обусловленную уплотнением оснований под нагрузкой, допускается определять по формуле



,                                                           (З.1)

где n и hi ( соответственно число выделенных слоев грунта и их толщина, м;

(j ( относительное сжатие j-го слоя грунта, доли единицы, определяемое опытным путем; для прослоев льда значение (i,j допускается определять по формуле



,                                                    (З.2)
	здесь  nj  -
	пористость j-го слоя льда;

	           p  -
	среднее давление на грунт под подошвой фундамента, кПа;

	          (a -
	атмосферное давление, принимаемое равным 10,0 кПа;

	        (g,j -
	природное (бытовое) давление в середине j-го слоя, кПа;

	        (m,j -
	безмерный коэффициент, принимаемый по табл. З.1 в зависимости от     отношения сторон подошвы фундамента a/b и относительной глубины 





(здесь z'j(1 и z'j ( расстояния от подошвы фундамента соответственно до кровли и подошвы j-го слоя льда).

Таблица З.1 – Коэффициент (m
	z'/b
	Значения коэффициента (m при l/b

	
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	3,0
	10,0

	0,4

0,6

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
	0,417

0,269

0,181

0,128

0,064

0,038

0,025

0,017
	0,450

0,299

0,206

0,148

0,075

0,044

0,029

0,020
	0,474

0,324

0,227

0,165

0,085

0,051

0,038

0,024
	0,492

0,343

0,245

0,180

0,095

0,057

0,038

0,027
	0,506

0,358

0,259

0,193

0,104

0,063

0,042

0,030
	0,516

0,370

0,272

0,205

0,112

0,069

0,046

0,033
	0,545

0,406

0,310

0,243

0,143

0,093

0,064

0,047
	0,569

0,438

0,350

0,289

0,196

0,145

0,112

0,090


З.2 Скорость осадки сильнольдистых грунтов (, м/год (см/год), обусловленная их пластичновязким течением, определяется по формуле



,                                                               (З.3)
	где     m -
	число месяцев в году, в течение которых развиваются деформации ползучести грунтов;

	          (j -
	среднемесячная скорость осадки, м/мес (см/мес), определяемая согласно указаниям п. З.3.


З.3 Среднемесячная скорость осадки сильнольдистых грунтов основания (j м/мес (см/мес), определяется по формуле



,                                                         (З.4)
	где       n -
	число слоев грунта, в пределах которых определяется среднемесячная температура Tj,k;

	           hk -
	толщина k-го слоя грунта, м; принимается не более 0,2b (b ( меньший размер подошвы фундамента);

	           (k -
	скорость относительной деформации k-го слоя грунта, 1/ч, при среднемесячной температуре грунта Tj,k, определяемая по формуле 




,                                                     (З.5)

	здесь (k -
	коэффициент вязкости k-го слоя грунта основания, кПа(ч, определяемый согласно указаниям п. З.5;

	         (k  -
	напряжение, кПа, в k-ом слое грунта основания, определяемое по п. З.4;

	       (L,k -
	предел текучести k-го слоя грунта основания, кПа, определяемый по п. З.5.


З.4 Напряжение (k вычисляется по формуле

(k = 0,5((z,k(1 + (z,k),                                                      (З.6)

где (z,k(1 и (z,k ( напряжения, кПа, на верхней и нижней границах k-го слоя, определяемые по формуле

(z = (0p0,                                                               (З.7)
	здесь     (0 -
	безразмерный коэффициент, принимаемый по табл. З.2 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента а/b и от значения z'/b (здесь z' ( расстояние от низа подошвы фундамента до уровня, на котором определяется напряжение);

	p0 = p ( (g  -
	дополнительное (к природному) вертикальное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа;

	     где     p -
	среднее давление на грунт под подошвой фундамента от постоянной и длительных долей временных нагрузок, кПа;

	              (g -
	природное (бытовое) давление в грунте на уровне подошвы фундамента от веса вышележащих слоев грунтов (до отметки природного рельефа), кПа.


Таблица З.2 – Коэффициент (0

	z'/b
	Значения коэффициента (0 при а/b

	
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	3
	10

	0,05

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0
	0,089

0,171

0,298

0,382

0,337

0,268

0,208

0,115

0,071

0,047

0,034

0,019
	0,090

0,159

0,281

0,356

0,352

0,290

0,231

0,133

0,083

0,056

0,040

0,023
	0,077

0,150

0,269

0,373

0,359

0,304

0,248

0,147

0,094

0,064

0,046

0,027
	0,074

0,144

0,259

0,366

0,360

0,307

0,261

0,160

0,104

0,071

0,052

0,030
	0,072

0,140

0,252

0,360

0,359

0,318

0,270

0,171

0,113

0,078

0,057

0,033
	0,070

0,137

0,247

0,354

0,357

0,321

0,276

0,180

0,121

0,085

0,062

0,037
	0,066

0,129

0,232

0,334

0,342

0,316

0,282

0,204

0,148

0,109

0,083

0,051
	0,063

0,123

0,221

0,312

0,316

0,291

0,260

0,198

0,158

0,132

0,112

0,085


Среднее дополнительное давление на грунт p0 должно удовлетворять условию



,                                                         (З.8)
	где  kf   -
	безразмерный коэффициент, принимаемый по первой строке табл. З.3 при hs /b = 0, hs - толщина грунтовой прослойки под фундаментом;

	        (u  -
	наибольшее значение напряжения, кПа, при котором сохраняется линейная зависимость скорости установившегося течения от напряжения на начальном участке реологической кривой, определяемое по п. З.5.


Таблица З.3. – Коэффициент kf
	hs/b
	Значения коэффициента kf при а/b

	
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	3
	10

	0

0,5

1,0

1,5

2,0
	2,6

3,3

3,8

10,0

16,2
	2,65

3,35

4,40

8,70

13,8
	2,7

3,4

4,8

7,7

12,1
	2,7

3,4

4,8

7,1

11,0
	2,75

3,45

4,60

6,70

10,2
	2,8

3,5

4,4

6,4

9,5
	2,9

3,6

4,3

5,6

7,7
	3,2

3,8

4,6

5,8

7,5


З.5 Расчетные характеристики сильнольдистого грунта (, (L, (u определяются при инженерных изысканиях из испытаний образцов мерзлого грунта на одноосное сжатие в соответствии с ГОСТ 12248.

Температуры Tj,k, в зависимости от которых устанавливаются значения ( и (L, следует определять по формулам (7.5) ( (7.7) настоящих норм. Значения коэффициента ( для определения температуры принимаются по табл.З.4 для j-го месяца и глубины залегания середины k-го слоя z, измеряемой от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов. При этом за первый месяц (j = 1) принимается тот, в котором глубина сезонного протаивания достигает наибольшего значения. Для (u температура принимается равной температуре на глубине ниже подошвы фундамента на 0,5b (здесь b ( ширина подошвы фундамента).

Таблица З.4 – Коэффициент (j,k
	z, м
	Значения коэффициента (j,k при j, мес

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
	0,34

0,62

0,83

0,96

1,03

1,06
	0,31

0,51

0,70

0,84

0,94

1,00
	0,46

0,53

0,65

0,77

0,87

0,94
	0,76

0,68

0,70

0,76

0,83

0,90
	1,12

0,91

0,82

0,81

0,84

0,88
	1,45

1,17

1,00

0,91

0,89

0,90
	1,66

1,38

1,17

1,04

0,97

0,94
	1,69

1,49

1,30

1,16

1,06

1,00
	1,54

1,47

1,35

1,23

1,13

1,06
	1,24

1,32

1,30

1,24

1,17

1,10
	0,88

1,09

1,18

1,19

1,16

1,12
	0,55

0,83

1,00

1,08

1,11

1,10


Примечание - z ( расстояние от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до уровня, на котором определяется температура.

З.6 Скорость осадки подземного льда ( м/год (см/год), обусловленная его пластичновязким течением, определяется по формуле



,                                     (З.9)

	где     p0  -
	дополнительное (к природному) вертикальное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа, определяемое так же, как и в п. З.4.

	            b  -
	ширина подошвы фундамента, м;

	           ki  -
	параметр, характеризующий вязкость льда, определяемый из испытаний образцов льда на одноосное сжатие, (С/(кПа(ч) [см2(град/(кгс(ч)];

	            n  -
	число слоев, на которое разделяется толща льда (толщина слоя принимается не более 0,4b);

	 kt,j, kt,j(1  -
	коэффициенты, 1/(С, принимаемые по табл. З.5 в зависимости от температуры основания (Т0 ( Тb,f) и расстояний от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до кровли zj(1 и подошвы zj j-го слоя льда;

	  (j(1, (j  -
	безразмерные коэффициенты, определяемые по табл. З.6 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента a/b и соответственно относительных глубин  и  (здесь z'j(1 и z'j) - расстояния от подошвы фундамента соответственно до кровли и подошвы j-го слоя льда).


Таблица З.5. – Значения коэффициента kt
	z, м
	Коэффициент kt, 1/(С, при температуре T0 ( Tbf, (C

	
	(2,5
	(3
	(3,5
	(4
	(5
	(6
	(8
	(10

	0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0
	0,408

0,327

0,316

0,307

0,299

0,295

0,289

0,288

0,287
	0,377

0,295

0,279

0,269

0,263

0,259

0,255

0,252

0,251
	0,353

0,266

0,251

0,241

0,235

0,231

0,227

0,225

0,223
	0,333

0,242

0,227

0,218

0,213

0,208

0,204

0,202

0,200
	0,301

0,206

0,192

0,184

0,178

0,174

0,170

0,168

0,167
	0,277

0,179

0,166

0,158

0,153

0,150

0,146

0,144

0,143
	0,243

0,143

0,131

0,124

0,120

0,117

0,114

0,112

0,111
	0,218

0,118

0,108

0,102

0,098

0,096

0,094

0,092

0,091


Таблица З.6 – Коэффициент (
	z'/b
	Значения коэффициента ( при a/b

	
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	3
	4
	10

	0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0
	0

0,070

0,145

0,181

0,204

0,218

0,228

0,236

0,241

0,249

0,254
	0

0,068

0,145

0,189

0,216

0,232

0,244

0,253

0,259

0,269

0,275
	0

0,066

0,145

0,194

0,224

0,243

0,257

0,267

0,274

0,285

0,292
	0

0,065

0,145

0,198

0,230

0,262

0,267

0,278

0,286

0,299

0,307
	0

0,063

0,145

0,200

0,235

0,258

0,275

0,287

0,297

0,310

0,319
	0

0,062

0,144

0,201

0,238

0,263

0,281

0,295

0,305

0,320

0,330
	0

0,059

0,139

0,200

0,243

0,275

0,299

0,317

0,332

0,353

0,368
	0

0,058

0,136

0,196

0,242

0,277

0,305

0,326

0,344

0,370

0,389
	0

0,055

0,130

0,186

0,231

0,267

0,297

0,323

0,346

0,384

0,414


Обозначение, принятое в табл. З.6: z ( расстояние от верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до рассматриваемого уровня.

Среднее дополнительное давление p0 должно удовлетворять условию (З.8), при этом значение kf определяется по табл. З.3 в зависимости от толщины грунтовой прослойки под фундаментом hs и размеров подошвы а и b. Значение (u определяется из испытаний образцов льда на одноосное сжатие при температуре Tm (п. 7.2.7) на уровне кровли льда.

Приложение И

(Рекомендуемое)

Расчет глубины оттаивания грунтов под сооружениями

И.1 Расчет глубины оттаивания грунтов в основании сооружения (п. 7.3.3) Н, м (считая от поверхности грунта под сооружением), за время его эксплуатации t, с (ч), производится по формулам:

под серединой сооружения

Нс = kn((c ( kc)В;                                                         (И.1)

под краем сооружения

Не = kn((e ( ke ( 0,1()В,                                                (И.2)

	   где kn -
	коэффициент, определяемый по табл. И.1 в зависимости от отношения L/B (соответственно длина и ширина сооружения, м) и значений параметров ( и (;

	   (с и kc -
	коэффициенты, определяемые по графикам рис.И.1 в зависимости от значений параметров (R, ( и (;

	   (e и kе -
	коэффициенты, определяемые по графикам рис.И.2 в зависимости от значений параметров (R, ( и (:


(R = (thR0/B;                                                              (И.3)


[image: image43.wmf](

)

(

)

bf

in

th

bf

f

T

T

T

T

-

-

-

=

l

l

0

β

;                                                       (И.4)
( = (thTint/L(B2,                                                          (И.5)
	здесь (th и (f  -
	соответственно теплопроводность талого и мерзлого грунта, Вт/(м((С) [ккал/(м(ч((С)], принимаемые по табл. Б.8 обязательного приложения Б;

	               R0  -
	сопротивление теплопередаче пола первого этажа или подвала сооружения, м2((С/Вт  определяемое в соответствии со СНиП II-3-79*;

	              Т0  -
	расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта, (С, определяемая в соответствии с п. Г.8 обязательного приложения Г;

	             Tbf  -
	температура начала замерзания грунта, (С, определяемая по п. Б.5 обязательного приложения Б;

	                Tin  -
	расчетная температура воздуха внутри сооружения, (С;

	                 L(  -
	теплота таяния мерзлого грунта, Дж/м3, определяемая по формуле (Б.20) обязательного приложения Б.


Примечания - 1. При (R = 0 значения Не следует определять по формуле Не = kn(eB.

И.2 Если вычисленные по формуле (И.2) значения Не получаются меньше нормативной глубины сезонного оттаивания грунта dth,n, то следует принимать Не = 1,5dth,n.

Таблица И.1 – Коэффициент kn
	Пара
	Значения коэффициента kn

	метр (
	для круглых в плане 
сооружений при
	для прямоугольных в плане сооружений при

	
	(, равном
	L/B = 1 и (, равном
	L/B = 2 и (, равном

	
	0
	0,4
	0,8
	1,2
	2,0
	0
	0,4
	0,8
	1,2
	2,0
	0
	0,4
	0,8
	1,2
	2,0

	0,10

0,25

0,50

1,00

1,50

2,50

3,50
	0,97

0,93

0,91

0,90

0,89

0,88

0,87
	0,87

0,79

0,71

0,64

0,59

0,54

0,53
	0,82

0,71

0,62

0,57

0,56

0,56

0,56
	0,76

0,64

0,61

0,59

0,59

0,59

0,59
	0,71

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61
	1,00

0,95

0,94

0,92

0,90

0,89

0,88
	0,93

0,85

0,78

0,70

0,64

0,58

0,57
	0,87

0,78

0,68

0,63

0,63

0,63

0,63
	0,83

0,74

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66
	0,80

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68
	1,00

1,00

0,99

0,97

0,96

0,95

0,94
	1,00

0,97

0,95

0,90

0,87

0,84

0,83
	0,99

0,92

0,88

0,82

0,82

0,82

0,82
	0,97

0,89

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85
	0,96

0,96

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87


И.3 Максимальная глубина оттаивания грунта Hmax, м, (считая от поверхности грунта под сооружением), соответствующая установившемуся предельному положению границы зоны оттаивания, определяется по формулам:

под серединой сооружения

Hc,max = ks(c,maxB;                                                        (И.6)

под краем сооружения

He,max = ks(e,maxB,                                                         (И.7)

	где ks
	( коэффициент, определяемый по табл. И.2 

	(c,max и (e,max
	( коэффициенты, определяемые по графикам рис.И.3,а и И.3,б.


Таблица И.2 – Коэффициент ks
	Форма
	L/B
	Значения коэффициента ks при (, 
равном

	сооружения
	
	0,2
	0,4
	0,8
	1,2
	2,0

	Круглая
	(
1

2
	0,40

0,45

0,62
	0,49

0,55

0,74
	0,56

0,63

0,82
	0,59

0,66

0,85
	0,61

0,68

0,87

	Прямоугольная
	3

4

5

(10
	0,72

0,79

0,84

1,00
	0,83

0,89

0,92

1,00
	0,90

0,94

0,96

1,00
	0,92

0,95

0,97

1,00
	0,94

0,96

0,98

1,00


И.4 Для заглубленного сооружения глубина оттаивания грунта Н, м (считая от поверхности грунта под заглубленной частью сооружения), за время t, с (ч), определяется по формулам:

под серединой сооружения

Нс = kn((d ( (R)B;                                                        (И.8)

под краем сооружения

Не = kdHc,                                                             (И.9)

	где kd
	( коэффициент, определяемый по табл. И.3;

	(d
	( коэффициент, определяемый по графикам рис.И.4 в зависимости от отношения заглубления сооружения к его ширине H/B, параметра ( и коэффициента (d, определяемого по формуле



[image: image44.wmf]0

2

ψ

ψ

+

=

B

L

t

T

in

th

d

n

l

,                                                   (И.10)

здесь (0 ( коэффициент, определяемый по графикам рис.И.4 в зависимости от параметров Н/В и ( при (d = (R.

	
[image: image45.png]{aLiny ;s mm

N/ Zzimmuy
i)/ casssmmur

1Y 2 s

P —— e —

AT LD
Il

00501020304080810 15 20 25 30 35






[image: image46.png]



	
[image: image47.png]V=

507102030408 0BI0 15 20 25 ap i





[image: image48.png]06

0,5

ot

IIIIII’-.a

e .
.Il /‘4 l-.
lllll--

0,1 I e o e s s o

. V. ’l..l..l--- 0,01

“--------_-

0501020304080810 15 20 25 30 35

04

0,3

0,2

v





	
	

	Рисунок И.1 – Графики для определения коэффициентов (с и kс
	Рисунок И.2 –  Графики для определения коэффициентов (е и kе


	а) 
[image: image49.png].‘\;

\\\

\\\”





	б) 
[image: image50.png]




	в)


[image: image51.png]





Рисунок И.3 – Графики для определения коэффициентов:

а - (с.тах; б - (е.тах; в - (d.max
	
[image: image52.png]lllm,"?__,, ¥
Ill/ Zanim¥
iz
l'AIIIIIIllIl
N MIIIIIIIIEII
Al

00501020304060810 15 20 25 30 35

.z





[image: image53.png]|y/
/4,
|
1

| 'nm HiEl
4ril mEn
T .,

onsquoatwﬁonm 15 ZO 253173,5





	
[image: image54.png]| llllrm 753

Wiy /Z2
nly ;%
T
LT

vt
I

iR RARTARAY
VU LN T\






[image: image55.png]0,5
||,|'// i
TP
Ny AR
v

fIIT

0






	
	


Рисунок И.4 – Графики для определения коэффициента (d
Таблица И.3 – Коэффициент kd
	H/B
	Значения коэффициента kd при (, равном

	
	0 ( 0,2
	0,4
	0,8
	1,2
	2,0

	0

0,25

0,50

0,75

1,00
	0,85

0,88

0,90

0,92

0,93
	0,69

0,76

0,82

0,87

0,90
	0,39

0,62

0,69

0,75

0,78
	0,22

0,48

0,57

0,63

0,66
	0,13

0,29

0,38

0,46

0,51


И.5 Максимальная глубина оттаивания грунта под заглубленным сооружением Hmax, м, определяется по формулам:

под серединой сооружения

Hc,max = ks((d,max ( (R)B;                                                  (И.11)

под краем сооружения

He,max = kdHc,max,                                                       (И.12)

где (d,max ( коэффициент, определяемый по графикам рис.И.3, в.

И.6 На участках, где слой сезонного промерзания не сливается с верхней поверхностью многолетнемерзлого грунта, глубина оттаивания грунта под серединой Нс и краем сооружения Не, м (считая от верхней поверхности многолетнемерзлого грунта) за время t, с (ч), определяется по формулам:

Нс = kn('cB;                                                           (И.13)

Нe = kn('eB,                                                          (И.14)

где kn ( коэффициент, определяемый по п. И.1, принимая ( = 0 и ( = (th;
здесь 

[image: image56.wmf]B

B

L

t

T

R

in

th

th

5

,

2

ln

64

,

0

1

1

ψ

2

a

l

n

+

=

;                                               (И.15)
('c и ('e ( коэффициенты, определяемые соответственно по графикам черт. И.5 и И.6 в зависимости от значения параметров (0 = hth/B и (th;

где hth ( глубина залегания верхней поверхности многолетнемерзлого грунта, м.

И.7 В случаях проведения мероприятий по предварительному оттаиванию или замене грунтов до глубины hb,th (п. 6.4.3) расчетная глубина оттаивания Н, м, (считая от поверхности грунта под сооружением) за время t, с (ч), определяется по формуле

Н = hb,th + hc,e,                                                       (И.16)

где hc,e ( глубина оттаивания грунта под подошвой предварительно оттаянного или замененного слоя грунта, определяемая по формулам (И.13) или (И.14), принимая значения ('c и ('e по графикам рис.И.5 и 6 при значении параметра (0 = hb,th/B.

	[image: image57.png]1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

06

0,4

0,2

EEEIR ]
EERIN
TR
/
'((_’Q
- —
[ ! A
V, ¢ )| .
§ A
jb? ot pl
o® :
y od] D% ell
4 A0 1
A
610 IR
154
y 18
/ 12,0
, 2!24
VE :, .%“ﬁﬁ‘n
y V. 1] i
A -
y, % a
// Y -
A A -
111 Ven
05 1,0 20 30 405086070




	[image: image58.png]1,6

1,4

1,2

1,0

08

0,6

0.4

0,2

£e

d’(h

T
T
/ .
Q
L - 1‘" -r— g4
! ’
] 1
.
y
y.
A,
Y.
4
l’
y.
/ 1:
JI 2 Z
V.,
|
BRI
0 05 1,0 20 30 40 506070





	Рисунок И.5 – Графики для определения коэффициента ('c
	Рисунок И.6 –  Графики для определения коэффициента ('e


Приложение К 
(Справочное)

Определение механических свойств и несущей способности оснований свай в многолетнемерзлых грунтах по результатам статического зондирования

К.1 Статическим зондированием испытывают многолетнемерзлые дисперсные грунты, состав и состояние которых позволяют производить непрерывное внедрение зонда. Для испытаний используют зонд II типа по ГОСТ 19912, дополнительно оснащенный датчиком температуры, расположенным в конусе наконечника зонда. 

К.2 Статическое зондирование выполняют путем вдавливания зонда с постоянной скоростью 0,5±0,1 м/мин с периодическими остановками по глубине (рекомендуемый интервал 0,5-1 м), при которых испытание переводят в релаксационно-ползучий режим («стабилизация» зонда), сопровождаемый вмерзанием зонда в грунт и изменением сопротивлений грунта зондированию во времени. Переход в режим «стабилизации» достигается путем прекращения подачи масла в гидродомкраты вдавливания зонда. Заданием на проведение инженерно-геокриологических изысканий может предусматриваться выполнение других режимов статического зондирования мерзлых грунтов.

При испытании измеряют и фиксируют: удельные сопротивления грунта под конусом и вдоль боковой поверхности муфты трения при вдавливании зонда (qcv и  fsv, кПа), испытании зонда в режиме «стабилизации» (qcs и fss, кПа) и в начальный момент дополнительного вдавливания (додавливания) зонда после завершения его вмерзания в грунт в процессе испытания в режиме «стабилизации» (qci и fsi, кПа); температуру Tc, 0C, конуса зонда; глубину и скорость вдавливания Vc, м/мин, зонда; время ts, прошедшее после начала режима «стабилизации» зонда. Вмерзание зонда в грунт допустимо считать завершенным, если изменение температуры конуса наконечника зонда за последние 5 мин  составляет не более 0,05 0C. 

К.3 Для предварительных расчетов оснований сооружений I - II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности в глинистых пластичномерзлых (кроме засоленных и заторфованных) грунтах допускается определять нормативные значения характеристик механических свойств грунтов согласно п. К.6, сопротивлений грунтов под нижним концом и по боковой поверхности вертикально нагруженных висячих забивных и бурозабивных свай согласно п. К.8 данного приложения.

Окончательные расчеты сооружений  допускается выполнять с использованием п.п. К.6, К.8 в случае выполнения контрольных сопоставлений результатов расчетов по данным статического зондирования и прямых методов испытаний грунтов, выполненных на ключевых участках. 

К.4 При проведении инженерно-геокриологических изысканий под конкретные сооружения статическое зондирование грунтов производят в пределах их контуров или на расстояниях от контуров не более 5 м. Для получения сопоставительных данных часть точек зондирования располагают на расстоянии не более 3 м от горных выработок, в которых производят отбор монолитов для лабораторных исследований, и выполняют другие полевые исследования грунтов, но не менее 1 м от границы выработки и не менее 2 м от оси испытываемой сваи. 

К.5 Состояние грунта и границу между талыми и мерзлыми грунтами по данным зондирования определяют по показаниям температурного датчика зонда и (или) диаграммам, составляемым на основе местного опыта сопоставления результатов бурения разведочных скважин и данных статического зондирования. В случае отсутствия местного опыта для глинистых пластичномерзлых (кроме засоленных и заторфованных) грунтов допустимо использовать диаграмму рис. К.1 при условии выполнения контрольных сопоставлений с результатами бурения.

[image: image145.png]


[image: image59.png]30

20

10

Tanbli

Mepanblit
TPYHT

2




К.6 Нормативные величины предельно длительных значений эквивалентного сцепления сeq, кПа, и компрессионного модуля деформации Ef, МПа, пластичномерзлых грунтов определяют по таблице К.1. Расчетные значения характеристик определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 20522 с учетом указаний п.5.8 настоящих норм.   

Таблица К.1

	qcv, кПа
	5 000
	10 000
	15 000
	20 000

	ceq , кПа
	34
	 96
	170
	260

	Ef , МПа
	16
	23
	28
	32

	Примечание: для промежуточных значений qcv значения ceq  и Ef определяют интерполяцией.


Значения характеристик сeq и Ef  при расчетной температуре мерзлого грунта определяют на основе откорректированного (корректировка выполняется на основе региональных корреляционных зависимостей между сопротивлением qcv и температурой грунта) значения qcv, соответствующего расчетной температуре грунта или путем умножения их значений, полученных по табл. К.1, на поправочный температурный коэффициент (определяется на основе региональных корреляционных зависимостей между значениями характеристик сeq и Ef  и температурой грунта).

К.7 Несущую способность основания Fu, кН, вертикально нагруженной висячей сваи в пластичномерзлых грунтах по результатам статического зондирования определяют по формуле 

Fu = γt ΣFui /nγgγm,                                                          (К.1)

где γt - температурный коэффициент, учитывающий изменение температуры грунтов основания в период строительства и эксплуатации сооружения, определяемый по указаниям п. 7.2.5 настоящих норм;

Fui - частное значение предельно длительного сопротивления основания сваи, определяемое в соответствии с указаниями п. К.9 данного приложения;

n - число точек зондирования; 

(g - коэффициент надежности по грунту, определяемый в соответствии с требованиями ГОСТ 20522.

(m - коэффициент надежности, учитывающий метод определения несущей способности основания сваи, при использовании результатов статического зондирования принимается: 

а) при отсутствии в зоне проектируемого объекта статических испытаний свай (m=1,2.

б) при проведении на ключевом участке в зоне проектируемого объекта сопоставительных испытаний грунтов сваей статической вдавливающей нагрузкой и статическим зондированием (m рассчитывается по формуле:

 (m = Fui / Fu,n + 0,2,

где Fui - предельно длительное сопротивление основания сваи на ключевом участке, рассчитанное по данным статического зондирования;
 Fu,n - предельно длительное сопротивление основания опытной сваи на ключевом участке, определенное по данным испытания сваи статической нагрузкой.

К.8 Частное значение предельно длительного сопротивления основания Fui, кН, вертикально нагруженной висячей сваи в пластичномерзлых грунтах в точке зондирования определяют по формуле 

Fui = k (RсA + γaf ( Rafс,i Aaf,i)                                                   (К.2)

где k -   коэффициент, учитывающий различие в состоянии многолетнемерзлых грунтов в период статического зондирования (при природной температуре грунта) и эксплуатации (при расчетной температуре грунта) проектируемого сооружения, определяемый согласно указаниям п.7.2.11 настоящих норм; при вычислении коэффициента k температура грунта определяется как средняя на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров d ниже отметки острия проектируемой сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи, м);

Rс -
удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта под нижним концом сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа;

 А - площадь поперечного сечения сваи, м2;

γaf  -   коэффициент, зависящий от вида поверхности смерзания, принимаемый согласно п.3 приложения 2; 

Rafс,i  - удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа;

Аaf,i -
площадь поверхности смерзания i-го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, м2. 

Удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта под нижним концом сваи Rс, кПа, по данным статического зондирования в рассматриваемой точке определяется по формуле

                                               Rс = (1 qcv,

                                             (К.3)

где (1 - коэффициент перехода от qс к Rс, принимаемый для забивных и бурозабивных свай по табл. К.2, 
   qсv - среднее значение удельного сопротивления грунта, кПа, под конусом зонда, полученное из опыта, на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров d ниже отметки острия проектируемой сваи. 

Таблица К.2

	qcv, кПа
	5 000
	10 000
	15 000
	20 000

	(1
	0,42
	0,31
	0,25
	0,22

	Примечания – 1.Приведенные значения коэффициента (1 могут использоваться при глубине заложения сваи 5…10 м и погружении ее нижнего конца глубже забоя лидерной скважины не менее чем на 4 диаметра сваи. 

2. Для промежуточных значений qcv значения (1 определяют интерполяцией.


Удельное предельно длительное сопротивление пластичномерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи в пределах i-го слоя грунта Rafс,i, кПа, по данным статического зондирования в рассматриваемой точке определяется по формуле

            Rafс,i  = (2  fsi                                                               (К.4)

где  (2 - коэффициент, принимаемый для забивных и бурозабивных свай по табл. К.3; 

       fsi - среднее значение удельного сопротивления i-го слоя грунта, кПа, вдоль боковой поверхности муфты трения, замеренное в начальный момент дополнительного вдавливания (додавливания) зонда после завершения его вмерзания в грунт в процессе испытания в режиме «стабилизации».  

Таблица К.3

	fsi, кПа
	Значения (2 в зависимости от отношения Ab/A 

	
	0,00
	0,25
	0,50
	0,75
	1,00

	50
	0,18
	0,17
	0,17
	0,16
	0,14

	100
	0,26
	0,25
	0,24
	0,22
	0,19

	150
	0,33
	0,31
	0,29
	0,27
	0,22

	200
	0,38
	0,36
	0,34
	0,31
	0,24

	Примечания 
1. Ab  - площадь поперечного сечения лидерной скважины для бурозабивных свай, м2.

2. Для забивных свай принимается Ab/A=0.

3. Для бурозабивных свай 0<Ab/A<1. 

4. Для промежуточных значений  fsi значения (2 определяют интерполяцией.


Для несливающегося типа мерзлоты сопротивление участка талого грунта сдвигу по боковой поверхности сваи по данным статического зондирования рассчитывается согласно указаниям СНиП 2.02.03.

Приложение Л

(Обязательное)

Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге
Л.1 Контролируемые параметры, параметры устройств контроля, применяемые при геотехническом мониторинге сооружений в зависимости от принципа строительства, представлены в таблице Л.1. 
Таблица Л.1. – Основные контролируемые параметры при геотехническом мониторинге сооружений

	Контроли-руемый параметр
	Устройство для наблюдения за контроли-

руемым параметром
	Параметры устройств

контроля
	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений

	
	
	
	I принцип
	II принцип

	
	
	
	
	Предварительное искусственное оттаивание грунтов
	Допущение оттаивания грунтов в период эксплуатации сооружения

	Температура грунта
	Термометрическая скважина 
	Количество
	Не менее 2 % общего числа фундаментов (свай, столбчатых фундаментов)
	Допускается не предусматривать***


	Не менее 2 % общего 
числа фундаментов

	
	
	Расположение
	У наружных фундаментов и фундаментов,

расположенных посредине здания*
	-
	У наружных рядов фундаментов, а также в центре и на расстоянии от

центра равном 0,25-0,4 ширины здания

	
	
	Глубина заложения
	Не менее глубины заложения фундаментов**
	-
	На глубину

сжимаемого слоя, но не более 20 м****

	Уровень подземных вод
	Гидро

геологическая скважина


	Количество
	Не менее 2

	
	
	Расположение
	Одна внутри контура здания, одна снаружи
	В контуре здания

	
	
	Глубина заложения
	На глубине заложения фундаментов плюс 5 м, а в случае свайных фундаментов - на глубине заложения свай

	Осадка фундамента
	Геодезическая марка
	Расположение
	Устанавливаются на угловых фундаментах, в средней части по осям здания по  его наружному контуру, а также по обе стороны от осадочных швов 

	Примечания -

*Если в подполье предусмотрен водоотводный лоток, дополнительно необходимо предусмотреть скважины у одного или двух фундаментов, расположенных вблизи лотка. Обязательна установка температурных скважин у фундаментов, ближайших к подземному вводу или выпуску санитарно-технических  коммуникаций, а при надземной их прокладке в местах их погружения в грунт, за пределами здания. Для зданий, возведенных с предварительным охлаждением грунтов оснований или их локальным замораживанием, необходимо сохранять термометрические скважины, оборудованные в период проведения работ по охлаждению грунтов. 

**В случае выполнения стабилизации верхней границы многолетнемерзлого грунта, закладываются в количестве одной-двух в контуре здания на глубину заложения фундаментов плюс 5 м.

***Рекомендуется законсервировать две или три термометрические скважины под зданием, пройденные при проведении предпостроечного оттаивания грунтов.

****На городских санитарно-технических сетях, укладываемых в вентилируемых каналах, контрольные термометрические скважины устанавливают сбоку канала в пазухах выкопанной траншеи и на границе зеленой полосы, под которой расположен канал. Скважины предусматриваются на глубину расчетного оттаивания плюс 3 м. Для бесканальных прокладок коммуникаций контрольные термометрические скважины располагаются рядом с трубопроводом и на величину одного-двух расчетных радиусов оттаивания в сторону от трубопровода. Скважины проходятся на расчетную глубину оттаивания плюс 3 м.

       Температуру в контрольных термометрических скважинах измеряют по всей их глубине с интервалами: 0,5 м до глубины 5 м, 1 м - свыше 5 м до глубины 10 м и 2 м – свыше 10 м  связками инерционных термометров или электротермометров в ручном или автоматическом режимах.


Л.2 Периодичность проведения измерений контролируемых параметров при проведении геотехнического мониторинга в период строительства и эксплуатации в зависимости от принципа строительства представлены в таблице Л.2. 

Таблица Л.2. – Периодичность проведения измерений контролируемых параметров 
	Контролируемый параметр
	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружения

	
	I принцип
	II принцип

	
	
	Предварительное искусственное оттаивание грунтов
	Допущение оттаивания грунтов в период эксплуатации сооружения

	Строительство (реконструкция) сооружения

	Температура грунта
	Ежемесячно

	Уровень подземных вод
	Один раз в конце летнего периода
	Ежемесячно
	Один раз в конце летнего периода

	Осадки фундаментов строящегося (реконструируемого) сооружения
	Ежемесячно



	Осадки фундаментов сооружения окружающей застройки
	Один раз в квартал
	Ежемесячно
	Один раз в квартал

	Эксплуатация сооружения

	Температура воздуха в проветриваемых подпольях
	Первые два года эксплуатации два раза в месяц
	-
	-

	Температура грунта
	Два раза в год, в конце летнего периода и в середине зимы
	-
	В первый год эксплуатации один раз в квартал, последующие годы один раз в год

	Уровень подземных вод
	Один раз в год в осенний период, после стабилизации гидрогеологического режима один раз в 2 года

	Осадки фундаментов построенного (реконструированного) сооружения
	Первые три года эксплуатации не менее четырех раз в год, в дальнейшем два раза в год
	Первые три года эксплуатации не менее двух раз в год, в дальнейшем один раз в 2 года

	Осадки фундаментов сооружения окружающей застройки
	Два раза в год
	Первый год эксплуатации построенного (реконструированного) здания менее двух раз в год, в дальнейшем один раз в 2 года 

	Примечания - Текущий осмотр состояния технических этажей и подполий сооружений осуществляется эксплуатирующей организацией один раз в месяц. Контрольные осмотры осуществляются не реже одного раза в год. При осмотрах особое внимание рекомендуется обращать на наличие утечек санитарно-технических сетей, состояние водоотводных лотков и отмосток в технических этажах и подпольях сооружения, видимые проявления разрушений бетона фундаментов (их намокание), а в деревянных домах - на наличие грибков и плесени. При контрольных осмотрах следует применять неразрушающие методы контроля состояния бетона фундаментов. 
Обнаруженные неисправности регистрируются в журнале и подлежат немедленному устранению. При наличии крупных утечек или систематических протечек санитарно-технических сетей рекомендуется выявить зону оттаивания грунтов. При выявлении намокания фундаментных конструкций, грибков или плесени, если они не связаны с протечкой санитарно-технических сетей, рекомендуется усилить вентиляцию подполий в летний период года. 
Для промышленных сооружений с мокрыми процессами, вызывающими повышенную агрессивность среды к материалам фундаментов, раз в пять лет отбираются пробы из фундаментов. Отбор проб на исследование физико-механических свойств бетона производится также для всех сооружений при обнаружении в них проявлений разрушения бетона. 

При осмотрах наружных санитарно-технических сетей, вентилируемых каналов рекомендуется обращать внимание на наличие течей труб и арматуры, на неисправность теплоизоляции, наличие грунтовых вод, образование наледей в каналах,  заиливание и т.д. В первые два года эксплуатации санитарно-технических сетей измеряются температура грунтов оснований в местах, указанных в табл. Л1, а также температура воздуха в вентилируемых каналах вблизи вентиляционных отверстий и между ними. В процессе дальнейшей эксплуатации санитарно-технических сетей термометрические наблюдения за ними в указанном составе рекомендуется выполнять при изменении эксплуатационного режима сетей и после аварий, вызвавших непредусмотренное оттаивание грунтов оснований.


Л.3 При мониторинге в сложных геокриологических условиях, а также уникальных вновь возводимых и реконструируемых сооружений, допускается дополнительно производить фиксацию контролируемых параметров, не указанных в таблицах Л.1-Л.2. 

Приложение М 

(Справочное)
Расчет глубины оттаивания и промерзания в основании подземных и наземных магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах

 М.1 Глубину многолетнего оттаивания многолетнемерзлых грунтов (далее ММГ) под центром горячих и теплых подземных трубопроводов (см. расчетную схему на рис. М.1а) следует рассчитывать по формуле (М.1). 

[image: image61.png]Se X Tips pH fr = 0,1

Hen {c.. X7, mpufr> 01



 QUOTE  

[image: image62.wmf]î

í

ì

>

´

£

´

=

1

,

0

при

r

1

,

0

при

r

H

T

ins

n

T

ins

t

th

b

V

b

V


                                             (М.1)
где Hth - глубина многолетнего оттаивания, отсчитываемая от дневной поверхности, м; 
[image: image63.wmf]ins

r

- радиус до внешней образующей изоляции трубы;
[image: image64.wmf]t

V

,
[image: image65.wmf]n

V

- безразмерные глубины оттаивания под центром трубы, определяемые по номограммам на рис. М.2 и М.3 в зависимости от безразмерных параметров m, It,
[image: image66.wmf]T

b

. [image: image67.png]



[image: image146.png]



[image: image69.png]


 QUOTE  

[image: image70.wmf]ins

p

r

/

h

m

=


,                                                        (М.2)

[image: image72.png]


 QUOTE  

[image: image73.wmf]te

ins

v

bf

ins

th

t

I

r

L

t

T

T

I

+

×

-

×

=

2

4

)

(

l


,                                              (М.3)

[image: image75.png]


 QUOTE  

[image: image76.wmf])

(

)

(

0

bf

ins

th

bf

f

T

T

T

T

T

-

×

-

×

-

=

l

l

b


 ,                                                 (М.4)

где   hр[image: image78.png]


 QUOTE  
- глубина заложения подземного трубопровода, считая от дневной поверхности до                   центра трубы; 
           λf - [image: image80.png]


 QUOTE  
коэффициенты теплопроводности мерзлого грунта, Вт/(м
[image: image81.wmf]×

°С);

          λth - [image: image83.png]


 QUOTE  
коэффициенты теплопроводности талого грунта, Вт/(м[image: image84.wmf]×

°С); 
        Tins - средняя годовая температура внешней поверхности кольцевой изоляции трубы, °С, определяется по формуле (М.5); 
             Т0 - температура ММГ, °С; 
        Tbf - температура начала промерзания-оттаивания грунта, °С; 
            t - расчетное время, ч; 
        Lv - удельные затраты тепла на оттаивание грунта, Вт[image: image85.wmf]×

ч/м3, определяются по формуле (М.7); 
             Itе - эквивалентное безразмерное время, для ММГ сливающегося типа принимается равным нулю, несливающегося типа - определяется по номограмме на рис. М.2 при (t=H0/rins и βT  = 0,0 (H0 - глубина залегания кровли ММГ, м). Для ММГ несливающегося типа безразмерная температура принимается βt = 0,0. 

[image: image86.png]AN\ [ [ T ]
Sy \ ‘

ma? P

(VAN \ W A

AR N\ A
NN

n |
- 47//
632





[image: image147.wmf]2

a


[image: image148.png]


[image: image87.png]8 588388

10

oL

:
i

01

02

03 04 05

15 2




[image: image89.png]T..=(T,. + T,



 QUOTE  
          
[image: image90.wmf])

A

R

2

1

/(

)

A

R

2

T

T

(

T

p

T

th

p

T

th

0

pr

ins

×

×

+

×

×

+

=

l

p

l

p

                                    (М.5)

[image: image92.png]B



 QUOTE  

[image: image93.wmf]ï

î

ï

í

ì

>

×

=

=

0

,

0

ln

2

1

0

,

0

0

,

0

ins

p

ins

ins

ins

T

при

r

r

при

R

d

l

p

d


            [image: image95.png]B



 QUOTE  
                                    (М.6)
где Tpr - среднегодовая температура продукта, °С; [image: image97.png]


 QUOTE  

[image: image98.wmf])

1

r

h

r

h

ln(

A

2

ins

2

p

ins

p

p

-

+

=


.
[image: image100.png]


 QUOTE  

[image: image101.wmf]0

f

ins

th

tot

w

tot

f

0

v

T

C

T

C

5

,

0

w

1

w

w

L

L

×

-

×

×

+

+

-

×

=

r


 ,                               (М.7)

где L0 – удельная теплота фазовых превращений воды, [image: image103.png]93



 QUOTE  
 L0 = 93
 (Вт
[image: image104.wmf]×

ч)/кг; 
     
[image: image105.wmf]f

r

 – плотность мерзлого грунта, кг/м3; wtot – суммарная влажность мерзлого грунта; 
     ww – количество незамерзшей воды в мерзлом грунте при температуре T0, Cth, 
Cth,Cf – объемная теплоемкость талого и мерзлого грунта, Вт
[image: image106.wmf]×

ч/м3[image: image107.wmf]×

°С.  
М.2 Глубина многолетнего промерзания грунта под центром холодного трубопровода, расположенного на участке с ММГ не сливающегося типа [image: image109.png]


 QUOTE  
 Hf 
 принимается равной Hth и рассчитывается по формулам (М.1), (М.3), (М.5), (М.6), (М.7) и номограмме (рис. М.2) при βt = 0,0. При этом в формуле (М.3) в качестве Tins следует принять абсолютное значение температуры и Ite = 0,0, а в формуле (М.7) - Сth = Сf = 0,0 и ww = 0,0.

Если в результате расчета глубина промерзания Hf  окажется больше глубины залегания кровли ММГ, то следует принять Hf = H0.
М.3 Глубину многолетнего оттаивания ММГ под центром горячего и теплого наземных трубопроводов Hth, расположенных на участках с ММГ сливающегося типа, следует рассчитывать по формуле (см. расчетную схему на рис. Н.1б):
[image: image111.png]


 QUOTE  

[image: image112.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

+

×

×

×

×

=

э

2

э

H

,

V

pr

th

2

2

2

th

S

S

L

t

T

2

H

l

m

b

a


,                           (М.8)

где             [image: image114.png]


 QUOTE  

[image: image115.wmf]2

a


 - безразмерный параметр, определяемый по номограмме (рис. М.4а) в зависимости от    диаметра трубы dp = 2rp;[image: image117.png]


 QUOTE  
 
                   
[image: image118.wmf]2

b


 - безразмерный параметр, определяемый по номограмме (рис. М.4б) в зависимости от ширины bins и толщины δins плоского теплоизолятора, м; 
[image: image120.png]u =1+ 00337,



 QUOTE  

[image: image121.wmf]0

T

033

,

0

1

+

=

m


 - поправочный коэффициент, учитывающий отток тепла в мерзлую зону; Lv,H - удельные затраты тепла на оттаивание грунта, определяются по формуле (М.9), Вт 
[image: image122.wmf]×

 ч/м3; 
                     S3 - эквивалентный слой, определяется по формуле (Н.10), м.

[image: image124.png]+050C;T,, 24 C o T,




 QUOTE  

[image: image125.wmf]0

f

pr

th

tot

w

tot

f

0

H

,

V

T

C

4

,

2

T

C

5

,

0

w

1

w

w

L

L

×

×

-

×

+

+

-

×

=

r


 ,                               (М.9)

[image: image127.png]Ha MMT cansasomerocs Tuna

#a MMT secrnsatomerocs Tina



 QUOTE  

[image: image128.wmf]î

í

ì

+

×

×

=

типа

гося

несливающе

ММГ

на

H

/

типа

ся

сливающего

ММГ

на

/

S

0

ins

th

ins

ins

th

ins

э

l

l

d

l

l

d


                        (М.10)

[image: image149.png]


[image: image129.png]a
105,
100,

70
500 700 900 1100 d,. uu





Приложение Н
(Обязательное)

Определение температурного коэффициента
Н. 1 Температурный коэффициент  (t определяется по формуле


[image: image130.wmf])

ln(

61

.

1

)

1

(

15

,

1

2

n

t

n

n

g

-

+

=

t

,                                                           (Н.1)

где  ( - длительность эксплуатации сооружения, лет;

v - коэффициент вариации несущей способности, безразм.

Н. 2 Коэффициент вариации несущей способности основания вычисляется по формуле

[image: image131.wmf](

)

[

]

[

]

)

(

/

/

45

,

0

,

,

,

3

1

0

e

m

bf

e

m

bf

e

m

bf

T

T

C

T

Т

D

А

T

T

-

-

-

¢

-

=

s

n

,                             (Н.2)
где Tbf  - температура начала замерзания грунта, (С, определяемая согласно обязательному приложению Б;

T0' - расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, (С, определяемая согласно обязательному приложению Д; 

Примечание: Для оснований опор линий электропередач, антенно-мачтовых опор и трубопроводов 
[image: image132.wmf]'

0

T

 принимается равной среднегодовой температуре многолетнемерзлого грунта 
[image: image133.wmf]0

T

, определяемой согласно обязательному приложению Г. 

A - амплитуда сезонных колебаний температуры наружного воздуха, (С, определяемая как полуразность значений среднемесячной температуры самого теплого и самого холодного месяца по СНиП 2.01.01;
( - среднее квадратическое отклонение среднегодовой температуры наружного воздуха, (С, определяемое по табл. Н.2;

Dm,e - коэффициент затухания случайных колебаний температуры с глубиной, безразм., определяемый по табл. Н.1 и принимаемый равным Dm  для столбчатых и ленточных фундаментов и De – для свайных;

Tm,e - расчетная температура многолетнемерзлого грунта, (С, определяемая по указаниям п. 7.2.7: для оснований сооружений с холодным подпольем по формуле (7.4), для оснований опор линий электропередач, антенно-мачтовых опор и трубопроводов по формуле (7.7) и принимаемая равной Tm  для столбчатых и ленточных фундаментов и Te – для свайных;

C – коэффициент, град (( (, принимаемый равным 0,24 для свайных фундаментов, а для столбчатых и ленточных – в зависимости от вида грунта под подошвой фундамента: 0 для крупнообломочных и песчаных грунтов, 0,19 для супесей и 0,29 для суглинков и глин. 

Таблица Н.1 - Коэффициенты затухания случайных колебаний температуры с глубиной

	Коэффициенты
	Значения  
[image: image134.wmf])

(

,

/

5

,

0

5

,

0

ч

c

c

z

f

f

l



	
	0

(0)
	1000

(25)
	2000

(50)
	3000

(75)
	4000

(100)
	6000

(125)
	8000

(150)
	10000

(175)
	15000

(250)
	20000

(300)

	Dm
	0

(0)
	0,86

(0,80)
	0,75

(0,66)
	0,66

(0,54)
	0,58

(0,46)
	0,46

(0,39)
	0,37

(0,34)
	0,31

(0,29)
	0,21

(0,21)
	0,16

(0,18)

	De
	0

(0)
	0,93

(0,90)
	0,86

(0,79)
	0,79

(0,73)
	0,71

(0,66)
	0,66

(0,60)
	0,58

(0,55)
	0,52

(0,50)
	0,41

(0,41)
	0,34

(0,36)


Условные обозначения:  
[image: image135.wmf]z

- глубина заложения подошвы фундамента от поверхности многолетнемерзлого грунта, м; 
[image: image136.wmf]-

f

c

объемная теплоемкость мерзлого грунта, 

Дж/(м3 0С) [ккал/(м3 0С)]; 
[image: image137.wmf]-

f

l

теплопроводность мерзлого грунта, Вт/(м.0С) [ккал/(м.ч.0С)]

Таблица Н. 2 - Среднее квадратическое  отклонеие средней годовой температуры наружного воздуха(
[image: image138.wmf]s

) 

	Метеостанция
	Широта,

град
	Долгота,

град
	
[image: image139.wmf]s

, 0С
	Метеостанция
	Широта,

град
	Долгота,

град
	[image: image140.wmf]s

, 0С

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Амурская область

	Бомнак
	54,7
	128,9
	0,83
	Сковородино
	54,0
	124,0
	0,86

	Джалинда
	53,3
	124,0
	0,88
	Тында
	55,2
	124,7
	0,93

	Ерофей Павлович
	54,0
	121,9
	0,88
	Унаха
	55,0
	126,8
	1,00

	Зея
	53,8
	127,2
	1,07
	Усть-Нюкжа
	56,6
	121,5
	0,83

	Магдагачи
	53,5
	125,8
	0,79
	Черняево
	52,8
	126,0
	0,80

	Нагорный
	56,0
	124,8
	0,88
	Экимчан
	53,1
	133,0
	0,84

	Архангельская область

	Абрамовский маяк
	66,5
	43,3
	1,17
	Мезень
	65,8
	44,2
	1,23

	Архангельск
	64,6
	40,5
	1,13
	Холмогоры
	64,2
	41,7
	1,13

	Иркутская область

	Алыгджер
	53,6
	98,2
	0,82
	Качуг 
	54,0
	105,9
	0,78

	Балаганск
	53,7
	106,3
	0,84
	Киренск
	57,8
	108,1
	1,29

	Бодайбо
	57,9
	114,2
	1,15
	Мама 
	58,3
	112,8
	1,13

	Братск
	56,3
	101,8
	1,19
	Нижнеудинск 
	54,9
	99,0
	0,91

	Верхняя Гутара
	54,2
	100,0
	0,81
	Орлинга
	56,1
	105,8
	1,06

	Ербогачен
	61,3
	108,0
	1,44
	Тайшет
	56,0
	98,0
	1,12

	Жигалово
	54,8
	105,2
	0,98
	Тангуй
	55,4
	101,0
	0,99

	Зима
	53,9
	102,1
	0,93
	Танхой 
	51,5
	105,0
	0,71

	Ика 
	59,3
	106,5
	1,34
	Тулун
	54,5
	100,6
	0,87

	Инга
	53,0
	102,0
	0,65
	Усть-Илимск
	58,0
	102,7
	1,35

	Иркутск
	52,3
	104,4
	1,10
	Усть-Уда 
	54,5
	103,3
	0,87

	Казачинск
	56,3
	107,5
	1,20
	Хамар-Дабан
	51,5
	103,6
	0,78

	Камчатская область

	Ича
	55,6
	155,6
	0,75
	Петропавловск-Камчатский
	53,0
	158,7
	0,55

	Никольское
	55,2
	166,0
	0,50
	Семячики
	54,1
	160,0
	0,54

	Озерная
	51,5
	156,5
	0,63
	Усть-Камчатск
	56,2
	162,7
	0,74

	Республика Карелия

	Кемь
	65,0
	34,8
	1,19
	Гридино
	65,9
	34,8
	1,31

	Республика Коми

	Воркута
	67,5
	64,0
	1,35
	Троицко-Печорское
	62,7
	56,2
	1,11

	Сыктывкар
	61,7
	50,8
	1,03
	Усть-Цильма
	65,4
	52,3
	1,28

	Красноярский край

	Агата
	66,9
	93,5
	1,31
	Ессей
	68,5
	102,4
	1,28

	Байкит
	61,7
	96,4
	1,42
	Игарка
	67,5
	86,6
	1,33

	Ванавара
	60,3
	102,3
	1,50
	Норильск
	69,5
	88,3
	1,49

	Верхне-Имбатское
	63,2
	88,1
	1,47
	Туруханск
	65,9
	88,1
	1,23

	Волочанка
	71,0
	94,5
	1,41
	Тура
	64,3
	100,2
	1,17


Продолжение таблицы Н. 2

	Метеостанция
	Широта

град
	Долгота

град
	[image: image141.wmf]s

, 0С
	Метеостанция
	Широта

град
	Долгота

град
	[image: image142.wmf]s

, 0С

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Магаданская область

	Атка 
	60,9
	151,7
	1,19
	Магадан, Нагаева бухта
	59,55
	150,78
	0,74

	Кедон
	64,0
	158,9
	1,02
	Сеймчан
	62,92
	152,42
	0,96

	Мурманская область

	Кола
	68,8
	33,0
	1,29
	Мурманск
	69,0
	33,0
	1,17

	Ненецкий а.о.

	Амдерма
	69,8
	61,7
	1,49
	Малые Кармакулы
	72,4
	52,7
	1,30

	Канин Нос
	68,7
	43,3
	1,13
	Нарьян-Мар
	67,6
	53,0
	1,43

	Пермская область

	Бисер
	58,5
	58,9
	0,89
	Чердынь
	60,4
	56,5
	1,08

	Таймырский а.о.

	Дудинка
	69,5
	86,3
	1,35
	о. Голомянный
	79,6
	90,6
	0,98

	Им.Е.К.Федорова
	77,7
	104,3
	1,11
	о. Диксон
	73,5
	80,2
	1,33

	Ханты-Мансийский а.о.

	Сургут
	61,4
	73,5
	1,16
	Ханты-Мансийск
	61,1
	69,1
	1,10

	Хабаровский край

	Арка
	60,1
	142,3
	0,81
	Николаевск-на-Амуре
	53,1
	140,7
	0,58

	Аян
	56,5
	138,2
	0,70
	о. Большой Сант
	54,8
	137,5
	0,70

	Богородское
	52,4
	140,5
	0,74
	Охотск
	59,4
	143,2
	0,73

	Бурукан
	53,0
	136,0
	0,93
	Софийский прииск
	52,3
	134,0
	0,85

	Гвасюги
	47,7
	136,2
	0,79
	Токо
	56,3
	131,1
	1,10

	Гуга
	52,7
	137,5
	0,98
	Троицкое
	49,5
	136,6
	0,73

	Им. Полины Осипенко
	52,4
	136,5
	0,88
	Чекунда
	50,8
	132,2
	0,95

	Читинская область

	Акша
	50,3
	113,3
	0,78
	Кыра
	49,6
	112,0
	0,63

	Амазар  
	53,7
	120,7
	0,78
	Нерчинский з-д
	51,3
	119,6
	0,70

	Борзя
	50,4
	116,5
	0,75
	Хилок
	51,4
	110,5
	0,76

	Калакан
	55,1
	116,8
	0,92
	Чара
	56,9
	118,3
	1,07

	Красный Чикой
	50,3
	108,8
	0,78
	Чита
	52,0
	113,3
	0,98

	Чукотский а.о.

	Анадырь
	64,8
	177,6
	1,23
	мыс Шмидта
	68,9
	180,6
	1,22

	Б.Амбарчик
	69,6
	162,3
	0,92
	о. Врангеля
	71,0
	178,5
	0,98

	Бухта Провидения
	64,4
	173,2
	0,97
	Усть-Олой
	66,6
	159,4
	0,97

	Илирней
	67,3
	169,0
	1,20
	Уэлен
	66,2
	190,8
	1,48

	Марково 
	64,7
	170,4
	1,00
	Эгвекинот
	66,4
	179,1
	1,04


Продолжение таблицы Н. 2.

	Метеостанция
	Широта

град
	Долгота

град
	[image: image143.wmf]s

, 0С
	Метеостанция
	Широта

град
	Долгота

град
	[image: image144.wmf]s

, 0С

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Республика Саха (Якутия)

	Алдан
	58,6
	125,0
	1,11
	Оленек
	68,5
	112,4
	1,21

	Амга
	60,9
	132,0
	1,17
	Сангар
	64,0
	127,5
	1,00

	Бестяхская

Звероферма
	65,3
	124,1
	1,09
	Саскылах
	71,9
	114,1
	1,19

	Верхоянск
	67,5
	133,3
	1,07
	Саханджа
	69,8
	128,1
	1,20

	Витим
	59,5
	112,6
	1,43
	Сеген-Кюель
	64,0
	130,3
	0,90

	Воронцово
	59,6
	147,6
	0,80
	Сиктях
	69,9
	125,1
	1,23

	Восточная
	63,2
	139,6
	0,87
	Собопол
	67,1
	126,8
	1,31

	Дарпир
	64,2
	148,0
	1,12
	Сого-Хая

(Усть-Вилюй)
	64,3
	126,5
	1,04

	Делянкир
	63,8
	145,6
	1,00
	Сухана
	68,8
	117,9
	1,32

	Депутатский
	69,3
	139,7
	0,97
	Сюльдюкар
	63,2
	113,6
	1,38

	Жиганск
	66,8
	123,4
	1,07
	Сюрюн-Кюель
	65,0
	130,7
	1,05

	Жилинда
	70,1
	113,8
	1,15
	Тикси
	71,7
	128,7
	1,26

	Западная
	62,9
	138,5
	1,07
	Туой-Хая
	62,5
	111,2
	1,45

	Зырянка
	65,8
	150,8
	0,91
	Усть-Мая
	60,4
	134,5
	1,00

	Комака
	60,2
	111,5
	1,29
	Хатырык-Хомо
	64,0
	124,8
	1,06

	Кюсюр 
(Булун)
	70,6
	127,5
	1,20
	Чокурдах
	70,7
	147,9
	1,02

	Маак
	67,8
	115,5
	1,49
	Чульман
	56,8
	124,9
	0,96

	Мирный
	62,5
	114,0
	1,29
	Чумпурук
	64,2
	116,9
	1,20

	Мянгкяра
	68,0
	123,0
	1,22
	Шелагонцы
	66,3
	114,3
	1,12

	Нагорный
	56,0
	124,9
	0,97
	Эйк
	66,0
	117,4
	1,33

	Нюрба
	63,3
	118,3
	1,34
	Якутск
	62,1
	129,5
	1,15

	Оймякон
	63,3
	143,2
	0,98
	Ярольин
	67,1
	108,5
	1,54

	Ямало-Ненецкий а.о.

	Гыдояма
	70,9
	78,5
	1,40
	Салехард
	66,6
	66,6
	1,46

	Марре-Сале
	69,7
	66,8
	1,39
	Тазовский
	67,5
	78,8
	1,33

	Надым
	65,6
	72,5
	1,22
	Тамбей
	71,5
	71,8
	1,14

	о.Белый
	73,3
	70,7
	1,47
	Тарко-Сале
	64,9
	77,8
	1,27

	Ныда
	66,6
	73,0
	1,46
	Уренгой
	66,0
	78,4
	1,50

	Полуй
	66,0
	68,7
	1,44
	Харасавэй
	71,2
	66,9
	1,59


Приложение О
(Справочное)

Основные буквенные обозначения величин
Коэффициенты надежности и условий работы

(g ( по грунту;

(n ( по назначению сооружения;

(k ( по виду фундаментов;

(c ( коэффициент условий работы;

(t ( температурный коэффициент условий работы;

(eq ( сейсмический коэффициент условий работы;

(af ( коэффициент условий смерзания грунтов с фундаментом;

(p ( коэффициент условий работы оттаивающего грунта.

Физические и теплофизические характеристики грунтов

(n ( нормативные значения характеристик;

( ( расчетные значения характеристик;

( средние значения характеристик;

( ( доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений характеристик;

wtot ( суммарная влажность мерзлого грунта;

wi ( влажность мерзлого грунта за счет ледяных включений;

wic ( влажность мерзлого грунта за счет порового льда (льда-цемента);

wm ( влажность мерзлого грунта, расположенного между льдистыми включениями;

ww ( влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды (содержание незамерзшей воды);

wp ( влажность грунта на границе пластичности (раскатывания);

itot ( суммарная льдистость мерзлого грунта;

ii ( льдистость грунта за счет ледяных включений;

iic ( льдистость грунта за счет порового льда;

Sr ( степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой (степень влажности);

Ip ( число пластичности грунта;

Iom ( относительное содержание органического вещества;

Dsal ( степень засоленности мерзлого грунта;

cp ( концентрация порового раствора в засоленном грунте;

( ( плотность грунта;

(f ( плотность мерзлого грунта;

(d,f ( плотность мерзлого грунта в сухом состоянии (плотность скелета мерзлого грунта);

(d,th ( плотность талого грунта в сухом состоянии (плотность скелета грунта);

(s ( плотность частиц грунта;

(i ( плотность льда;

(w ( плотность воды;

ef ( коэффициент пористости мерзлого грунта;

(f ( теплопроводность грунта в мерзлом состоянии;

(th ( теплопроводность грунта в талом состоянии;

Cf ( объемная теплоемкость грунта в мерзлом состоянии;

Cth ( объемная теплоемкость грунта в талом состоянии.

Деформационно-прочностные характеристики и сопротивления мерзлых грунтов на силовые воздействия

Е ( модуль деформации грунта;

ceq ( эквивалентное сцепление мерзлого грунта;
сL  ( предельно длительное значение удельного сцепления мерзлого грунта; 
сsh ( сцепление оттаивающего грунта; 
(L ( предельно длительное значение угла внутреннего трения мерзлого грунта;
(sh  ( угол внутреннего трения оттаивающего грунта;
(f ( коэффициент сжимаемости мерзлого грунта;

(th ( коэффициент сжимаемости оттаивающего грунта;

(i ( относительное сжатие льда;

(th ( относительная деформация оттаивающего грунта;

( ( коэффициент вязкости мерзлого грунта;

(L ( предел текучести мерзлого грунта;

Ath ( коэффициент оттаивания мерзлого грунта;

R ( расчетное давление на мерзлый грунт (сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению);

Raf ( сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом;

Rsh ( сопротивление мерзлого грунта сдвигу по грунту или грунтовому раствору;

(fh ( удельная касательная сила пучения промерзающего грунта;

pfh ( удельное нормальное давление морозного пучения грунта;

fn ( удельное отрицательное трение оттаивающего грунта на поверхности фундамента;

(( ( коэффициент деформации системы "свая-грунт" на горизонтальные усилия.
Нагрузки и напряжения

F ( расчетная нагрузка на основание;

Fu ( несущая способность (сила предельного сопротивления) основания фундаментов;

Fh ( расчетная горизонтальная нагрузка на фундамент;

Fh,u ( предельная горизонтальная нагрузка на фундамент; 

Ffh ( расчетная сила пучения;

Fr ( сила, удерживающая фундамент от выпучивания;

Fneg ( сила отрицательного (негативного) трения;

Ff ( расчетные усилия в элементах конструкции сооружения (фундаментов);

Ff,d ( предельные усилия в элементах конструкции;

Fu,p и Fu,t ( несущая способность проектируемой и опытной свай;

М ( момент внешних сил;

Maf ( момент внешних сил, воспринимаемый силами смерзания грунта по боковой поверхности фундамента;

Mb и Ml ( моменты внешних сил по сторонам фундамента;

p ( среднее давление под подошвой фундамента;

p0 ( среднее дополнительное давление под подошвой фундамента;

q ( равномерно распределенная вертикальная нагрузка;

(g ( природное (бытовое) давление в грунте;

(z,p ( дополнительное вертикальное напряжение в грунте (от веса сооружения);

(a ( атмосферное давление.

Осадки (деформации) основания

s ( совместная осадка (деформация) основания и сооружения;

su ( предельно допустимая совместная осадка (деформация) основания и сооружения;

sf ( осадка пластичномерзлого основания;

sth ( составляющая осадки оттаивающего основания за счет природного (бытового) давления;

sp ( составляющая осадки оттаивающего основания под действием нагрузки от здания;

sp,th ( осадка уплотнения предварительно оттаянного слоя грунта;

sad ( дополнительная осадка, обусловленная оттаиванием мерзлого грунта;

sa и sb ( осадки краев фундамента;

st ( осадка мерзлого основания, обусловленная пластичновязким течением грунта или льда;

( ( скорость осадки пластичномерзлого основания.

Параметры теплотехнических расчетов оснований

Т ( температура;

Т0 ( расчетная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта;

T0,n ( нормативная среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта;

T'0 ( среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности;

Tm,z,e ( расчетные температуры грунтов в основании сооружения;

Tbf ( температура начала замерзания грунта;

Tоut ( температура наружного воздуха;

Tca ( температура воздуха в подполье здания;

Tin ( температура в помещении;

Tf и Tth ( средние температуры воздуха за период с отрицательными и положительными температурами;

t ( время;

tu ( расчетный срок эксплуатации сооружения;

kh ( коэффициент теплового влияния сооружения;

(m,z,e ( коэффициент сезонного изменения температуры грунтов основания;

М ( модуль вентилирования подполья здания;

R0 ( сопротивление теплопередаче перекрытия над подпольем;

Rp ( сопротивление теплопередаче теплоизоляции трубопроводов;

L( ( теплота таяния (замерзания) грунта;

L0 ( удельная теплота фазовых переходов вода(лед.

Геометрические характеристики

В ( ширина сооружения;

L ( длина сооружения;

a и b ( стороны подошвы фундамента;

l ( длина сваи;

е ( эксцентриситет;

А ( площадь подошвы фундамента;

Аaf ( площадь поверхности смерзания грунта с фундаментом;

up ( периметр фундамента;

ld ( глубина заделки свай;

d ( глубина заложения фундамента;

dth ( расчетная глубина сезонного оттаивания грунта;

dth,n ( нормативная глубина сезонного оттаивания грунта;

df ( расчетная глубина сезонного промерзания грунта;

df,n ( нормативная глубина сезонного промерзания грунта;

h ( толщина слоя грунта;

Н ( глубина оттаивания грунта в основании сооружения за расчетный срок его эксплуатации;

Hmax ( максимальная глубина оттаивания грунта под сооружением;

Hb,th ( глубина предварительного оттаивания грунта;

z ( глубина до расчетного уровня.

Ключевые слова: многолетнемерзлый грунт, основания, фундаменты, проектирование
qcv и qcs - сопротивления грунта под конусом зонда, зафиксированные соответственно при его погружении со скоростью  Vc = 0,5 м/мин и через ts=5 мин после начала релаксационно-ползучего режима испытания.





Рисунок К.1 - Диаграмма определения            состояния грунта по данным статического зондирования








Рисунок М.1 - Расчетная схема для определения глубины многолетнего оттаивания ММГ под теплыми и горячими трубопроводами, проложенными подземно (а) и наземно (б)








Рисунок  М.2 - Номограмма для определения многолетнего оттаивания ММГ вокруг теплого и горячего трубопроводов








Рисунок М.3 - Номограмма для определения оттаивания ММГ вокруг холодного трубопровода








Рисунок М.4 - Графики для определения коэффициентов � QUOTE � QUOTE � ��� �� EMBED Equation.3 ���� (а) и � QUOTE � QUOTE � ��� �� EMBED Equation.3 ���� (б) при расчете многолетнего оттаивания ММГ под теплыми и горячими трубопроводами











[image: image150.wmf]2

b

_1377678085.unknown

_1377678109.unknown

_1377678126.unknown

_1377678428.unknown

_1377678932.unknown

_1377679858.unknown

_1377937393.unknown

_1378108482.unknown

_1378120894.unknown

_1378120930.unknown

_1378108252.unknown

_1377681538.unknown

_1377936807.unknown

_1377680544.unknown

_1377680688.unknown

_1377679579.unknown

_1377679717.unknown

_1377679501.unknown

_1377678664.unknown

_1377678842.unknown

_1377678623.unknown

_1377678132.unknown

_1377678134.unknown

_1377678136.unknown

_1377678137.unknown

_1377678138.unknown

_1377678135.unknown

_1377678133.unknown

_1377678128.unknown

_1377678130.unknown

_1377678131.unknown

_1377678129.unknown

_1377678127.unknown

_1377678118.unknown

_1377678122.unknown

_1377678124.unknown

_1377678125.unknown

_1377678123.unknown

_1377678120.unknown

_1377678121.unknown

_1377678119.unknown

_1377678114.unknown

_1377678116.unknown

_1377678117.unknown

_1377678115.unknown

_1377678111.unknown

_1377678112.unknown

_1377678110.unknown

_1377678094.bin

_1377678098.bin

_1377678107.unknown

_1377678108.unknown

_1377678106.unknown

_1377678096.bin

_1377678097.bin

_1377678095.bin

_1377678090.bin

_1377678092.bin

_1377678093.bin

_1377678091.bin

_1377678087.bin

_1377678088.bin

_1377678086.unknown

_1377678069.unknown

_1377678077.unknown

_1377678081.unknown

_1377678083.unknown

_1377678084.unknown

_1377678082.unknown

_1377678079.unknown

_1377678080.unknown

_1377678078.unknown

_1377678073.unknown

_1377678075.unknown

_1377678076.unknown

_1377678074.unknown

_1377678071.unknown

_1377678072.unknown

_1377678070.unknown

_1077606446.unknown

_1377678064.unknown

_1377678066.unknown

_1377678067.unknown

_1377678065.unknown

_1377678062.unknown

_1377678063.unknown

_1077957550.unknown

_1377678061.unknown

_1077956129.unknown

_1077606431.unknown

_1077606436.unknown

_1077606439.unknown

_1077606433.unknown

_1077606417.unknown

_1077606425.unknown

_1077606427.unknown

_1077606418.unknown

_1077606408.unknown

_1077606410.unknown

_1077606411.unknown

_1077606409.unknown

_1077606406.unknown

_1077606407.unknown

_1077606405.unknown

_1077606404.unknown

